Estándares para Máquinas de Azar

Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)

CHILE

Versión

Puesta en consulta a público

ENERO 2013

Tabla de contenido

Introducción	10

1.1	Propósito	10

1.2	Objetivo	10

1.3	Ensayos	10

2.	Hardware	11

2.1	Introducción	11

Monitoreo de las máquinas de azar	11

2.2	General	11

Aprobación de las máquinas de azar	11

2.3	Gabinete de la máquina	11

Identificación del gabinete	11

Artes gráficas empleadas en el gabinete	12

Construcción del gabinete	12

Puertas	12

Derrames de líquidos	13

Llaves y cerraduras	14

Seguridad del gabinete	14

Áreas cerradas con llave	14

Dispositivos de detección de acceso de puerta	14

Área lógica	15

Requisitos eléctricos del gabinete	16

Cableado del Gabinete	16

Conectores, fusibles, cable de poder e interruptor de encendido y apagado (On / Off)	17

Interferencia electromagnética	18

Prueba de interrupción temporal	19

Falla de alimentación	19

Efectos ambientales	19

2.4	Hardware computacional y periférico	20

Requerimientos de memoria	20

Memoria RAM (Random Access Memory – Memoria de Acceso Aleatorio)	20

Requerimientos críticos de la memoria	21

Memoria ROM (Read Only Memory – Memoria Sólo de Lectura)	21

Contadores físicos	21

Tarjetas de circuito	22

Identificación de PCB (Printed Circuit Boards – Tarjetas Impresas de Circuito)	22

Construcción y modificación de una PCB	22

Conmutadores y selectores o jumpers	23

Fuente de poder	23

Despliegue de información	23

Carretes y ruedas electromecánicas	23

Monitores de video	23

Pantallas táctiles	23

Impresoras	24

Alarmas	25

2.5	Sistemas de ingreso de efectivo	25

Sistemas de ingreso de billetes	26

Sistemas de ingreso de monedas	26

Comparadores de monedas	27

Validadores programables de monedas	27

Canaletas de desvío de monedas	27

2.6	Sistemas de expulsión de monedas	28

Tolva de monedas (“Hopper”)	28

Depósito de ganancias (DROP)	29

2.7	Comunicaciones	29

Interfaz de comunicaciones	29

3.	Software	29

3.1	Introducción	29

3.2	Memoria	30

Contenido de la memoria crítica	30

Mantenimiento de la memoria crítica	31

Memoria crítica irrecuperable	31

Ejecución de programa desde medios de almacenamiento secundarios	31

Verificación de Memoria Modificable	32

Almacenamiento no utilizado de memoria de programa	32

Almacenamiento de programa en ROM	32

Almacenamiento de programa WORM (grabar una vez, leer múltiples veces)	32

Medios de almacenamiento para Lectura / Escritura	33

Dispositivos de memoria flash	33

Controles de seguridad	33

Protección física contra modificaciones	34

Descarga de programas hacia los dispositivos de memoria	34

Verificación de Programas	34

Porcentaje teórico de retorno al público	35

3.3	Mediciones	36

Actualización del contador virtual	36

Contador de créditos	36

Decremento del contador de créditos	36

Actualización del contador de créditos	36

Actualización de premios de contador de créditos y premios progresivos	36

Premios mayores pagados manualmente por el personal de juego	37

Almacenamiento, ancho, y rotación interna del contador	37

Contadores decimales	37

Contadores binarios	37

Definición de contadores virtuales	37

Contadores maestros	37

Medidores Progresivos	42

Medidores Multi-Juego	43

Rotulado de Medidores	43

3.4	Interrupción y Recuperación del programa	43

Recuperación de una interrupción del programa	43

Recuperación desde el modo de pruebas	43

Restauración de la condición de falla	44

Procedimientos de reanudación de programas	44

Interrupción del programa durante un juego	44

3.5	Puerta Abierta / Puerta Cerrada	44

Puertas que serán monitoreadas	44

Procedimientos de apertura de puertas	45

Procedimientos de cierre de puertas	45

Condiciones de aceptación de monedas	45

Actualización del Contador de créditos luego de una inserción de moneda	45

Validación de monedas	46

Ingreso de monedas y monedas inválidas	46

Desviador de monedas	46

Ingresos sin efectivo	46

3.6	Canje de créditos	46

Condiciones de canje de créditos	46

Condiciones de pago de crédito	47

Pago desde la tolva de monedas	47

Condiciones de pago desde la tolva de monedas para los juegos con ficha	47

Control del pago desde la tolva de monedas	47

Actualización del contador de monedas pagadas	47

Condiciones de error de tolva de monedas	48

Emisión sin efectivo	48

Relleno de la tolva de monedas	48

Procedimiento de relleno de la tolva de monedas	48

Condiciones de relleno de la tolva de monedas	48

Impresoras	48

Información requerida de vales de boletos de efectivo	49

Código de barras del vale del boleto	49

3.7	Despliegues	49

Opciones del usuario	49

Tamaño del contador de créditos	49

Contadores de la pantalla de juego	49

Despliegue del premio mayor progresivo	50

Despliegue del contador de créditos	50

Resultado del juego	51

Juegos multilínea	52

Despliegue de líneas seleccionadas	52

Despliegue de líneas ganadas	52

Despliegue del modo de descanso	52

Requerimientos del despliegue con marcador de crédito sin cero	52

Requerimientos de despliegue después de la recolección (incluyendo la recolección de crédito residual)	52

Requerimientos de despliegue después de una cancelación de crédito	53

Máquinas de azar multi-juego	53

Despliegues de video	53

Modo de atracción	53

Despliegue de la tabla de premios	53

Pantallas sensibles al tacto	53

Función de calibración	53

Precisión	54

Íconos de botones	54

Puntos de contacto ocultos	54

Modo de ahorro de energía	54

Condiciones de activación del Modo de Ahorro de Energía	54

Control del Modo de Ahorro de Energía	54

Salida del Modo de Ahorro de Energía	54

Apagado de componentes durante el Modo de Ahorro de Energía	54

Modo de Ahorro de Energía activado por el Hardware	54

Carretes/ruedas mecánicas	54

Realización de un nuevo giro después de la reactivación de la máquina de azar	54

Rebote de carrete	55

Giro Mínimo del Carrete	55

Monitoreo Activo de la Posición del Carrete	55

3.8	Utilización del juego	56

Reglas del juego	56

Independencia de eventos	56

Modificación de un juego	56

Comienzo de un juego	56

Apuestas	56

Modo juego/descanso	56

Información sobre cómo jugar	57

Inicio de un juego	57

Información del juego	58

Comienzo automático de un juego	58

Juegos con componentes de destreza	58

Determinación del premio	58

Tablas de pagos	58

Límite de apuesta	59

Límite ganador	59

Truncamiento de montos ganados	59

Salida desde la modalidad	59

Auto juego	59

Doble o nada	59

Auto Doble o Nada	60

Supresión de crédito residual	60

Objetivos de un juego justo	61

Juegos de Cartas	62

Juegos de Retiros de Pelotas	62

Juegos de Ruletas, Ruedas o carretes Giratorios, Lanzamiento de Dados, Lanzamiento de Monedas	62

Otros juegos	63

3.9	Modo de Auditoría	63

Requerimientos del modo de auditoría	63

Acceso al modo de auditoría	63

3.10	Modo de Prueba/Diagnóstico	63

Ingreso al modo de prueba/diagnóstico	63

Despliegue durante el modo de prueba/diagnóstico	64

Salida del modo de prueba/diagnóstico	64

Juegos de prueba	64

Información requerida en el modo de prueba	64

Modos de pruebas especiales	64

Modo de prueba de combinación y premio	64

Prueba de tolva de monedas	65

Prueba de validación del ingreso de monedas	65

Pago de monedas	65

Ingreso de créditos durante el modo de prueba	65

3.11	Memoria de último juego	65

Información requerida del último juego	65

3.12	Juegos Múltiples	66

Selección de un juego	66

Configuración de las máquinas de azar de multi-juego	66

3.13	Generador de números aleatorios (RNG) y selección de símbolo	67

Requerimientos generales aplicables a todos los RNG	67

Requerimientos adicionales para un RNG lógico	67

Requerimientos adicionales para un RNG mecánico	69

3.14	Premios mayores progresivos	70

Modificación de los parámetros del premio mayor	70

Método de modificación	70

Restablecimiento de las cantidades del premio mayor	70

4.	Ilustraciones artísticas	71

4.1	Introducción	71

4.2	General	71

Instrucciones de la tabla de pagos y de juego	72

Mensajes	72

Tokenización	73

4.3	Juegos de giro de carrete	73

Introducción	73

Distribución de premios	73

Relación premio mayor-símbolo	73

Número de símbolos requeridos para un premio mayor	73

Tablas compartidas de premios	73

Símbolos esparcidos	73

Apariencia de los símbolos	73

Sustitución	74

Símbolos de sustitución	74

Combinaciones ganadoras	74

Combinaciones y orden de los carretes	74

Características / bonos	74

4.4	Juegos de Bingo	74

4.5	Juegos de cartas	75

General	75

Poker	75

Blackjack	75

4.6	Otros juegos	76

General	76

4.7	Doble o nada	77

Límites	77

Selección de multiplicadores	77

5.	Especificaciones sobre la aceptación de billetes	77

5.1	Requerimientos funcionales del validador de billetes	77

General	77

Valores de inhabilitación de billetes	78

Discriminación	79

Acceso físico	79

Requerimientos	79

Opción de configuración	79

5.2	Requerimientos de hardware	80

Sistema de ingreso del validador de billetes	80

Comunicaciones y Cables de interconexión	80

Materiales encendidos	80

5.3	Requerimientos de software	81

Condiciones de falla del validador de billetes	81

Auto-prueba del aceptador de billetes	81

Alarma	81

Tokenización	82

Contadores	82

Contadores principales	82

Almacenamiento de los datos del validador de billetes	82

6.	TORNEOS	83

6.1	Descripción de Torneo	83

6.2	Programas de Torneo	83

6.3	Soporte Físico de Torneo (Hardware)	83

6.4	Soporte Lógico de Torneo (Software)	83

# Introducción

Este capítulo da a conocer la intención, el propósito y objetivo de los Estándares Técnicos de Maquinas de Azar. También describe las bases del proceso de pruebas.

## Propósito

Este documento contiene los Estándares Técnicos que describen los requerimientos mínimos aplicables a la evaluación de las máquinas de azar que podrían utilizarse en la República de Chile.

Se recomienda que para obtener una mejor comprensión de este documento, también se lean todas las demás regulaciones aplicables a la actividad de los casinos de juego autorizados en la República de Chile bajo el amparo de la Ley N°19.995 y sus reglamentos.

## Objetivo

El objetivo de este documento es ofrecer estándares técnicos claros y concisos para la evaluación de las máquinas de azar que se utilizarán en la República de Chile.

La intención específica y los lineamientos para poder lograr este objetivo son los siguientes:

- La intención de este documento es especificar los requerimientos necesarios y suficientes para asegurar que los juegos dentro de la República de Chile sean:

- Justos

- Confiables

- Auditables

- Aleatorios

## Ensayos

### Los ensayos de los equipos de juego realizados por laboratorios certificadores deberán estar orientados a determinar el cumplimiento de todos los requerimientos de este Estándar Técnico. En el evento que el laboratorio tenga dudas acerca del alcance de un requerimiento para efectos de definir si se da cumplimiento al mismo, deberá efectuar la consulta respectiva a la Superintendencia de Casinos de Juego.

### En todo caso, respecto de aquellos equipos de juego que sean rechazados por el laboratorio certificador por no cumplir con el estándar técnico definido, deberá elaborarse el correspondiente reporte de rechazo y mantenerse a disposición de la Superintendencia en la página web del respectivo laboratorio.

### Salvo en los casos en que se señale explícitamente en estos Estándares Técnicos, las pruebas o ensayos no están dirigidos a temas de salud o de seguridad, ni a asegurar requerimientos legislativos administrados por otras entidades reguladoras tales como, el cableado eléctrico y la emisión de frecuencias, etc. Estos temas son dominio y responsabilidad del fabricante, el comprador y el operador de los equipos. Cada una de estas entidades deberá asegurarse del cabal cumplimiento de tales exigencias o requerimientos.

# Hardware

Este capítulo fija los requerimientos para el hardware de las máquinas de azar.

## Introducción

Monitoreo de las máquinas de azar

### Si se va a conectar una máquina de azar electrónica a un dispositivo externo, como un sistema de transferencia de efectivo o un sistema de monitoreo, este Estándar Técnico no define en su totalidad los requerimientos de interfaz electrónica de hardware. Es un requisito que el fabricante (o proveedor) del equipamiento externo para la máquina de azar provea de todos los elementos de hardware y software que sean necesarios para efectuar dicha conexión. En el evento que el programa de comunicación esté inserto o embebido en el programa principal, el laboratorio certificador deberá efectuar los correspondientes ensayos de protocolo al evaluar dicho programa, detallando en el certificado aquellos protocolos utilizados.

## General

Aprobación de las máquinas de azar

### Se puede obtener en la SCJ la información sobre el proceso necesario para obtener la Homologación de las máquinas de azar de acuerdo al Decreto Supremo N°547, de Hacienda de 2005, que aprueba el Reglamento de Juegos de Azar en Casinos de Juego y Sistema de Homologación.

### Cada ejemplar de dispositivo de juego suministrado por un fabricante al casino de juego deberá ser funcionalmente idéntico al espécimen ensayado y aprobado por el laboratorio certificador correspondiente, a menos que se haya también aprobado los cambios que se observen en relación al espécimen ensayado.

## Gabinete de la máquina

Identificación del gabinete

### Se debe colocar una placa metálica (placa de Identificación) a la parte exterior del gabinete de la máquina para poder identificar la máquina de azar, de manera que sea fácilmente legible. Esta placa deberá estar pegada al gabinete de tal manera que no sea posible removerla sin dejar una evidencia de tal circunstancia.

La información a incluir en esta placa debe ser –al menos– la siguiente:

- Nombre del fabricante,

- Denominación del modelo de la máquina de azar,

- Número de serie único de la máquina de azar y

- Fecha de fabricación de la máquina de azar.

### Siempre que se utilicen cerraduras con llave para un propósito que no sea de abrir las puertas (puerta frontal, puerta de receptáculo de efectivo, puerta de área lógica, etc.) se deberá poner una etiqueta cerca de la cerradura que indique su función. Además, todos los interruptores y botones utilizados por los jugadores para el desarrollo del juego deberán estar rotulados adecuadamente en idioma castellano y de manera segura, indicando la función o la serie de eventos que se inician mediante su accionamiento.

Artes gráficas empleadas en el gabinete

### La información respecto a los requerimientos de las artes graficas a ser usadas en los equipos de juego se encuentra en el capítulo 4 sobre las ilustraciones artísticas.

Construcción del gabinete

### Los materiales utilizados para su construcción (incluyendo las puertas), deberán poseer la resistencia mecánica apropiada para soportar intentos no autorizados de acceso, a los cuales las máquinas de azar probablemente se verán expuestas en un casino de juegos. En caso que se intente una apertura ilegal de la máquina, deberá quedar evidencia de este hecho en el gabinete. Materiales como el acero, aluminio, aleaciones metálicas, polímeros, vidrio resistente al calor o vidrio laminado, son ejemplos de materiales permitidos.

### Cualquier parte de la máquina de azar que pueda estar expuesta a líquidos deberá estar fabricada con materiales anticorrosivos.

### El gabinete deberá estar diseñado para proteger los componentes internos del abuso externo a los cuales las máquinas podrían ser sometidas en una instalación de juegos de azar.

### El gabinete no deberá poseer bordes o protuberancias cortantes que puedan representar un peligro para los jugadores o cualquier otra persona que utilice la máquina. La responsabilidad de asegurarse que los procesos de fabricación empleados en las partes físicas del gabinete sean tales que eliminen la presencia de cualquiera de estos elementos con bordes o protuberancias cortantes, recae sobre el fabricante.

### Todas las protuberancias (por ejemplo; botones, manillas) del gabinete que sean accesibles al público en general y los elementos pegados al gabinete (por ejemplo; etiquetas y placas de identificación) deberán ser lo suficientemente robustas para evitar su remoción sin autorización.

### La forma de los gabinetes deberá estar diseñada de tal manera que la única entrada legal al interior de la máquinas de azar sea mediante el uso de una puerta instalada para dicho propósito.

Puertas

### Se deberá instalar un sistema de cerradura en cada puerta para impedir el acceso no autorizado a la máquina. El uso de sensores que detecten cualquier apertura de puerta deberá ser parte de los mecanismos de seguridad. Los sensores se deben instalar de tal manera que no sea posible cualquier intento de manipulación de los mismos desde fuera del gabinete.

### Las puertas deberán poder cerrarse con llave de manera fácil y satisfactoria.

### Las bisagras deberán ser de una construcción sólida para prevenir que la puerta pueda combarse y se genere cualquier problema de alineamiento del sensor de la puerta.

### Los dispositivos utilizados para limitar la apertura de la puerta deberán ser robustos.

### El sellado entre el gabinete y la puerta de un área cerrada con llave deberá ofrecer espacios libres (ranuras) mínimos.

### Se deberá diseñar el sellado entre el gabinete y la puerta de un área cerrada con llave de tal manera que se impida la entrada de cualquier objeto ajeno a través de él.

Derrames de líquidos

### Los derrames de líquidos sobre la parte exterior de las máquinas de azar no deberán afectar la operación normal de la máquina de azar, la integridad del material o de la información almacenada dentro de ella o la seguridad de los jugadores que operan el equipo. Se entiende que como resultado de un derrame de líquido, la funcionalidad de algunos componentes periféricos, tales como las pantallas sensibles al tacto, los aceptadores de billetes o las impresoras, podría perderse temporal o permanentemente, lo que deberá ser claramente señalado con una condición de error. Sin perjuicio de lo anterior, debe ser posible retornar la máquina de azar a su estado original mediante el reemplazo o la reparación de estos componentes.

### Para ello, cada superficie horizontal, superficies que sirvan para colocar vasos o recipientes con líquidos y en general cualquier otra superficie que se encuentre en la parte frontal de la EGM, deberá contar con empaquetaduras que impidan el paso de líquidos desde el exterior al interior de la máquina.

### Con la EGM apagada, un litro de agua será vertida a razón de 1 Litro por minuto sobre cada superficie que se ensaye. Se dejará reposar la EGM en ensayo por una (1) hora, para luego proceder a verificar lo siguiente:

- El derrame de líquidos descrito no deberá afectar el normal funcionamiento de la EGM ni alterar la información que ésta almacena en sus memorias.

- Se entiende que el monitor de tacto presentará fallas en su funcionamiento, pudiendo llegar a perder temporalmente su capacidad de reconocimiento al tacto. Sin embargo, una vez que su superficie se seque, el monitor de tacto deberá recuperar todas sus capacidades, o señalar una condición de error.

- El líquido derramado no podrá alcanzar al área o caja lógica, las fuentes de poder o el cableado de alta tensión.

- El líquido derramado no deberá alterar el normal funcionamiento de los botones y pulsadores para el desarrollo del juego.

- Si el derrame se produjo en el aceptador de fichas o monedas, la única falla permitida es el rechazo de todas las fichas o moneda que se intenten ingresar luego del derrame, señalando una condición de error.

- Si el derrame se produjo en el aceptador de billetes o tiquets, la única falla permitida es el rechazo de todos los billetes o tiquets que se intenten ingresar luego del derrame, señalando una condición de error.

Nota aclaratoria: 	Para el conjunto de requisitos comprendidos en el numero 2.3.16, los laboratorios certificadores podrán basarse en ensayos efectuados en laboratorios especializados en ensayos eléctricos que cuenten con la debida acreditación ISO 17025 vigente y sus posteriores modificaciones. En este caso, el laboratorio certificador deberá acompañar a su certificado una copia simple del certificado de ensayos emitido por el laboratorio especializado que tuvo a la vista al efectuar las pruebas que le correspondían.

Llaves y cerraduras

### Se deberá diseñar el gabinete (y puerta) para que permitan una operación apropiada y segura una vez que se instalen las cerraduras.

Será responsabilidad de la sociedad operadora asegurar que en cada puerta que posea cerradura, esta haya sido modificada, debiendo existir llaves distintas según el tipo de puerta que corresponda.

Seguridad del gabinete

Áreas cerradas con llave

### Todos los elementos que no formen parte de la interfase de juego ofrecida al jugador, deberán estar ubicados al interior de algún área de la máquina de azar que pueda cerrarse con llave.

Estas áreas cerradas con llave deberán estar equipadas con dispositivos de detección de acceso a la puerta (a excepción de las áreas que sólo ofrezcan acceso a dispositivos de iluminación).

### De acuerdo a lo requerido, deberán estar bajo llave las áreas que contengan componentes críticos o aquellos cuya manipulación pueda modificar la integridad del juego. Entre ellas, deberán encontrarse bajo llave la puerta principal, el área lógica, la caja de caída, stackers. En todo caso, las llaves de cada puerta deberán ser diversas por lo que no será posible que una misma llave permita la apertura de más de una puerta.

### Donde existan orificios, espacios o ranuras en el exterior de un área cerrada con llave (en la parte exterior de un gabinete de máquinas de azar), deberá existir protección suficiente para asegurarse que la posible inserción de objetos ajenos no amenace la seguridad de dicha área cerrada.

### Un área cerrada con llave deberá ser capaz de resistir todo intento de ingreso forzado y deberá mostrar evidencia si es que este efectivamente ha ocurrido.

Dispositivos de detección de acceso de puerta

### Las puertas externas y aquellas que dan acceso a áreas sensibles (incluyéndose y no limitándose al área lógica) deberán contar con sensores, los que monitorearan toda apertura de las mismas, y retroalimentarán a los programas de control de la máquina de azar. Dichos registros deberán ser almacenados en el sistema de control, sin opción a modificación o borrado con excepción del borrado total de memoria o por sobre escritura al copar la capacidad de registro exigida.

### No deberá ser posible deshabilitar un sensor de puerta sin antes tener que abrir dicha puerta de manera correcta (por ejemplo: una llave).

### No deberá ser posible insertar un dispositivo en la máquina de azar que pueda deshabilitar un sensor de apertura de puerta, cuando la puerta de la máquina esté cerrada, sin dejar evidencia que hubo forzamiento.

### Si se desconecta un sistema de detección de acceso de puerta (incluyendo el receptáculo de efectivo), la máquina de azar deberá interpretar esta acción como un estado de “puerta abierta”.

### En relación a las puertas principales, de lógica y del validador de billetes, el sistema de sensores deberá registrar una puerta como abierta cuando se mueva la puerta desde su posición de cierre total con llave. Inversamente, no deberá ser posible que el sistema de sensores registre que la puerta está cerrada cuando, de hecho, la puerta no está totalmente cerrada.

### Este sistema de detección de acceso de puertas deberá ser seguro contra intentos de deshabilitarla o interferir con su modo de funcionamiento normal.

### Se deberán colocar las canaletas y el cableado de los detectores de acceso de puertas de tal manera que sea obvio cualquier tipo de intervención sobre ellos.

### Los cables para el sensor de apertura de puertas de gabinete deberán ser lo suficientemente largos para asegurar que ellos puedan ser acomodados y moldeados a lo largo de las paredes internas del gabinete.

### El acceso al área donde reside el bus de comunicaciones de la CPU, el bus de direcciones o a las líneas de control y comunicación de la CPU no deberá ser posible sin antes tener acceso al área lógica.

Área lógica

### El área lógica corresponde a un área del gabinete cerrada con llave (con su propia puerta, con cerradura) que aloja los componentes electrónicos que tienen el potencial de influir significativamente en la operación de la máquina de juego de azar.

### Los siguientes son los componentes o ítems electrónicos que requieren ser alojados en una o más áreas lógicas:

- CPU y otros componentes electrónicos involucrados en la operación y cálculo del juego (por ejemplo: componentes electrónicos de controlador de juego y los componentes que albergan los medios de almacenamiento de programa firmware de sistema o de juego),

- Componentes electrónicos involucrados en la operación y cálculo de la determinación de los resultados del juego, de su contabilidad,

- Componentes electrónicos involucrados en el cálculo del despliegue del juego, y los componentes que alojan los medios de almacenamiento de programa de despliegue (excepto equipos de despliegue pasivos),

- Componentes electrónicos de controladores de comunicaciones y componentes que alojan los medios de almacenamiento de programas de comunicaciones, así como aquellos relacionados con el ingreso y seguridad de la máquina de azar,

- Interfaces y controladores para los sistemas de medición CMS (excluyendo los medidores mecánicos)

- El dispositivo de respaldo de la memoria no volátil será alojado dentro del área lógica.

### Se podrán alojar fuera de un área lógica las interfaces de comunicaciones, I/O (Entrada/Salida) y de despliegue que no influyan significativamente en el comportamiento de la máquina de azar.

### Se deberán implementar las áreas lógicas con sistemas de detección de acceso de puerta que permitan que el software de control de la máquina de azar detecte si la puerta lógica está abierta o cerrada.

### Si falla el dispositivo de detección de acceso lógico, los sistemas de la máquina de azar deberán suponer que la puerta lógica está abierta y responder adecuadamente alertando mediante una señal audible o luminosa (baliza), registrando dicho evento en el sistema de monitoreo y control.

### El área lógica deberá estar ubicada dentro de otra área cerrada bajo llave de las máquinas de azar; si no, ésta deberá poseer dos cerraduras físicas (esto no excluye los precintos físicos, si se requieren).

Precintos

### No será posible restaurar el estado normal de funcionamiento del juego, si la tarjeta procesadora está afuera de la máquina o si el(los) sensor(es) indica(n) que la puerta lógica aún está abierta.

### No deberá ser posible insertar un dispositivo en el área lógica (sin su detección o sin dejar evidencia de forcejeo) que desactive el sensor de apertura de puerta del área lógica, cuando la puerta esté cerrada.

Requisitos eléctricos del gabinete

Cableado del Gabinete

### Se debe diseñar las máquinas de azar de tal manera que los cables de poder y cables de datos que entran y salen de la máquina, se puedan ocultar para que no sean accesibles al público general.

### No se deberá poder quitar el cableado relacionado con los dispositivos de seguridad como tampoco el cableado del área lógica, sin desactivar el sistema de detección de acceso al área lógica.

### Se deberán adoptar las precauciones internas (siguiendo las prácticas establecidas de ingeniería) para la ruta y protección del cableado, con el fin de minimizar la introducción de ruido eléctrico en las líneas de datos y control.

### Se deberá identificar en el manual del operador, todos los enchufes, conectores y borneras que sean parte del sistema eléctrico de las máquinas de azar, de acuerdo a los diagramas de circuito y montaje eléctrico. Estos deberán estar instalados de tal manera que no puedan ser alcanzados por los jugadores. También deberán poseer una protección externa para evitar impactos eléctricos durante las operaciones normales, tales como el relleno del depósito.

### Los interruptores de hardware y/o puentes que puedan alterar los ajustes configurados jurisdiccionales específicos, tablas de pago, denominaciones del juego o porcentajes de pagos deberán cumplir con las secciones aplicables de este documento y deben estar alojados dentro de un compartimento lógico del dispositivo de juego. Esto incluye cambios en el premio mayor (incluyéndose los progresivos), configuraciones seleccionables o cualquier otra opción que pudiera afectar el porcentaje de pago.

### Los alambres y cables que se encuentren montados sobre una puerta y que se extiendan hacia el interior de la máquina de azar, deberán tener una alta resistencia a la flexión.

Nota aclaratoria: 	Para el conjunto de requisitos comprendidos entre 3.3.44 y 3.3.62, los laboratorios certificadores podrán basarse en ensayos efectuados en laboratorios especializados en ensayos eléctricos que cuenten con la debida acreditación ISO 17025 vigente y sus posteriores modificaciones. En este caso, el laboratorio certificador deberá acompañar a su certificado una copia simple del certificado de ensayos emitido por el laboratorio especializado en ensayos eléctricos y una copia simple del certificado de acreditación ISO 17025 vigente o sus modificaciones posteriores.

Conectores, fusibles, cable de poder e interruptor de encendido y apagado (On / Off)

### Los conectores deberán ser dentados, de tal manera de evitar su inserción en la dirección equivocada

### Los conectores y enchufes deberán ser de buena calidad, capaces de realizar inserciones múltiples sin exhibir señas de falta de confiabilidad, y las borneras deberán poseer una protección de alivio de tensión si se requiere

### Los conectores deberán soportar variaciones de por lo menos ±20% de la corriente nominal de funcionamiento del equipo.

### Cada caja de fusible, interruptor, enchufe de lámpara, ranura de conector, etc. deberá estar unido a una base no movible para evitar desplazamientos accidentales.

### Se deberá identificar claramente todo fusible, como también su amperaje, en el manual de operación de la máquina. También se podrá mostrar esta información ya sea dentro de la caja de fusibles, o en alguna área contigua.

### El cable de poder debe estar enchufado a la fuente de poder dentro de la máquina de azar; el gabinete deberá proveer los puntos de acceso apropiados para el cable.

### El cable de poder podrá ser fijo o removible. En caso de que sea removible, el conector del cable deberá ser de tipo hembra y el conector de la fuente de poder deberá ser del tipo macho.

### El conector del cable de poder así como el conector de la fuente de poder deberán estar conectados a tierra.

### El interruptor de encendido y apagado (on/off) deberá estar ubicado dentro de la máquina de azar, para que no pueda ser alcanzado por el jugador. Se deberán identificar claramente las posiciones de encendido y apagado.

Seguridad eléctrica

Las normas de Seguridad Eléctrica citadas en este documento sólo se entregan con propósitos de información siempre que el fabricante presente un certificado de cumplimiento de los requerimientos establecidos en el procedimiento de Homologación regulado por la Superintendencia de Casinos de Juego.

### Los motores eléctricos que se usen en una máquina de azar deberán tener circuitos de protección contra sobrecargas. Estos circuitos deberán ser de naturaleza:

- Térmica,

- Inductivos,

- Cualquier otra que sea similar a la naturaleza térmica.

### Cada motor deberá montarse sobre una plataforma no conductiva.

### La máquina de azar deberá ser capaz de soportar fluctuaciones de tensión de corriente de hasta ± 20% del suministro de voltaje.

NOTA: Es aceptable que el equipo se reinicie bajo la condición que no cause ningún daño al equipo, pérdida o corrupción de datos. Luego de re-iniciar, el juego debe retornar a su estado previo. Es aceptable que el juego retorne a un estado de juego completado siempre y cuando el historial y todos los créditos y contadores contables comprenden un juego completado.

### El gabinete deberá tener un punto de tierra apropiadamente identificado. Cada parte eléctrica de la maquina deberá estar conectada a este punto.

### Las conexiones de tierra deberán detener las corrientes de fuga usando los fusibles adecuados. Las corrientes de fuga se consideran peligrosas si sobrepasan los 0.75 mili amperios.

### Se considera que una parte o elemento de la máquina de azar puede producir una descarga eléctrica cuando ésta parte o elemento tenga un gradiente de voltaje respecto al punto de tierra señalado aquí mayor a 42.5 Voltaje de Corriente Alterna (VAC) o 60 Voltaje de Corriente Continua (VDC) o cuando un gradiente de corriente mayor a mili amperios fluye en una reactancia de 1500Ω conectada a este gradiente.

### Cualquiera de estas partes en la máquina de azar deberá estar aislada eléctricamente.

### La resistencia de aislamiento deberá ser medida con un megómetro de 30,000Ω de resistencia interna y un circuito de 250 VDC.

### La impedancia del conductor de tierra, cuando se mide entre una parte, elemento o accesorio que necesita ser conectado a tierra y el punto de tierra descrito en 2.3.56, no podrá ser mayor a 0.1Ω.

### Los transformadores de poder usados en la máquina de azar deberán estar aislados.

Interferencias en el gabinete

Interferencia electromagnética

### Las máquinas de azar no deberán generar excesivo ruido electrónico que pueda afectar la operación normal de las máquinas o equipos vecinos (tales como controladores locales, controladores de premios mayores, etc.).

Prueba de inmunidad total

### Las máquinas de azar deberán poseer una inmunidad total hacia el cuerpo humano cuidándolo de descargas electroestáticas dentro de todas las áreas expuestas al contacto con el jugador.

### Se deberá conducir las pruebas de ESD –Electro Static Discharge- con un nivel de severidad de ± 27 kV para descarga de aire,

Prueba de interrupción temporal

### Las máquinas de azar podrán presentar una interrupción temporal cuando estén sujetas a una descarga electroestática significativa (ESD) que sea mayor a la descarga que puede producir el cuerpo humano, pero deberán poseer una capacidad de recuperarse y completar cualquier juego interrumpido, sin pérdida o alteración de cualquier información de control o datos asociada a las máquinas de azar.

### Bajo ninguna circunstancia deberá existir un pago anormal desde la tolva de monedas (hopper), si ésta existiese cuando la máquina esté expuesta al más alto nivel de ESD.

### Sólo se permitirán interrupciones momentáneas de las máquinas de azar, si la máquina posee la habilidad de recuperarse al mismo punto donde ocurrió la interrupción y terminar el juego que estaba cursando o realizar el pago del premio mayor ganado en el evento que se hubiese obtenido la jugada ganadora. Esta situación no deberá alterar los contadores ni la integridad de la información mantenida en el dispositivo de juego.

Falla de alimentación

### En caso de falla de alimentación eléctrica, y una vez que se restaure, las máquinas de azar deberán recuperarse y volver justo al momento cuando ocurrió la interrupción, en los mismos términos establecidos en el numeral 2.3.55 de estos estándares. No se considera el uso de una fuente ininterrumpida de poder (en inglés Uninterrumpible Power Supply ó UPS) como una forma aceptable de cumplir esta regla. En el caso de los juegos donde el azar es de naturaleza mecánica (ruletas o dados, por ejemplo), la aprobación de los métodos de restauración se hará en base a un análisis de caso por caso, de acuerdo a las características de reconocimiento del resultado del juego.

Los laboratorios certificadores serán responsables de efectuar estos análisis y determinar su aprobación, dando cuenta de ello a la SCJ.

Efectos ambientales

### Generador de Número Aleatorio.  El generador de numero aleatorio y el proceso de selección aleatoria será inmune a influencias desde afuera del dispositivo, incluyéndose pero no limitándose a la interferencia electromagnética, la interferencia electrostática e interferencia de radio frecuencia.

### Interferencia Electro-Estática. La protección contra descargas estáticas requiere que los gabinetes conductivos de la máquina electrónica de juego estén conectados a tierra de tal manera que la energía por descarga estática no dañe o inhiba permanentemente el funcionamiento normal de los componentes electrónicos u otros componentes localizados dentro de la maquina.  Las maquinas electrónicas de juego podrán exhibir interrupciones temporales cuando sean sometidas a una descarga electrostática significativa, mayor a la que le corresponde al cuerpo humano, pero deben tener la capacidad de recuperase y completar cualquier jugada interrumpida sin pérdida o corrupción de ninguna información de control o datos asociados con la máquina de juego. Las pruebas serán conducidas con un nivel de severidad máximo de 27KV en la descarga de aire.

## Hardware computacional y periférico

Requerimientos de memoria

Memoria RAM (Random Access Memory – Memoria de Acceso Aleatorio)

### Se deberá instalar suficiente memoria RAM en las máquinas de azar para permitir el almacenamiento y registro de toda la información que las secciones de Software relevantes del estándar requieran.

### Los datos almacenados en la memoria RAM deberán poder preservarse confiablemente por no menos de treinta (30) días calendario, si no existe una fuente de poder primaria, e indefinidamente si no existe una interrupción en la fuente de poder primaria. Se podrá utilizar una fuente de poder de respaldo, recargable o no recargable. Si se utiliza una fuente de poder de respaldo recargable, ésta deberá poseer la habilidad de recargarse por si sola a su máximo potencial dentro de un máximo de 24 horas.

### Las máquinas de azar cuya fuente de alimentación energética de respaldo se encuentre fuera de chip (off-chip), con el objeto de conservar los contenidos de la memoria no volátil, deberán utilizar una fuente de poder de respaldo para cuando la fuente de poder primaria esté apagada, y deberán poseer un sistema de detección que provea un método para que el software interprete y actúe bajo una condición de fallo de la fuente de respaldo y ante una baja en la batería, antes que la misma alcance un nivel donde ya no sea capaz de mantener la memoria en cuestión.

### La fuente de poder de respaldo deberá ser recargada a su potencial completo en un máximo de veinticuatro (24) horas,  su vida útil debe ser de al menos cinco (5) años, y se deberá revisar su condición de falla o baja tensión durante cada encendido y por lo menos cada veinticuatro (24) horas.

### Se deberá albergar la fuente de poder de respaldo dentro del área lógica o dentro de un área bajo llave con cerradura independiente.

### Cualquier manipulación de la memoria RAM --como por ejemplo su borrado— sólo será posible teniendo acceso al área lógica en la cual se albergue, la que debe estar asegurada bajo llave.

### A continuación del inicio de un procedimiento de restauración de la memoria de no volátil (utilizando un método certificado de borrado de memoria no volátil), el programa de juego ejecutará una rutina que inicializa cada espacio binario en la memoria no volátil a su estado predeterminado. Todas las direcciones de memoria que se pretende borrar como por el proceso de borrado de memoria no volátil deben ser completamente reajustadas en todos los casos. Para aquellos juegos que permiten el borrado parcial de memoria no volátil, la metodología para llevar a cabo esto deberá ser precisa.

Requerimientos críticos de la memoria

### La memoria crítica deberá almacenar todos los datos que se considere vitales para la operación continua de la máquina de azar. Para obtener mayor información refiérase a la Sección 3.2.1, Contenidos de la Memoria Crítica.

Memoria ROM (Read Only Memory – Memoria Sólo de Lectura)

### Se deberá almacenar el programa de juegos en una memoria ROM. La posibilidad de descargar juegos desde un servidor local, se encuentra regulada en la Circular N° 12 de diciembre de 2010, de la SCJ, sin perjuicio de los estándares técnicos particulares que puedan dictarse con posterioridad por este Organismo.

### Otros medios de almacenamiento, tales como discos duros o compact flash, los cuales permiten lectura y escritura podrán ser utilizados. La condición es que se garantice la imposibilidad de cambiar los archivos de juego y que la escritura de información se limite únicamente a valores de auditoria y control ó desempaquetamiento del sistema operativo, refiérase a las secciones 3.2.18 y 3.2.20.

### En los casos de los CD-ROM, DVD y otros programas de almacenamiento basados en discos ópticos deben:

### No ser un disco re-grabable; y

### La “sesión” debe ser cerrada para impedir cualquier escritura adicional.

### Los medios de almacenamiento para el programa de juegos deberán ser removibles para que se pueda leer y calcular la firma electrónica (hash) de verificación. En caso que no fuese removible, se deberá implantar mecanismos adicionales que puedan calcular y mostrar tal firma electrónica.

### Las máquinas de azar no podrán cambiar el contenido de memorias ROM. En el caso de juegos descargables desde un servidor local, el procedimiento de grabar el juego nuevo dentro de la memoria apropiada no se considerará como una violación de este requerimiento, si cumple con la normativa indicada en el punto 2.4.8

### Se deben rotular todas las memorias ROM (y otros elementos lógicos programables) con una etiqueta que contenga –al menos– la siguiente información:

- Nombre del fabricante,

- Código de identificación del software almacenado en el dispositivo principal de almacenamiento (PSD),

- Ubicación de la instalación en el dispositivo de juego y

- Los últimos cuatro caracteres de la huella electrónica utilizada.

- En el caso de tipos de medios en los cuales puedan residir múltiples programas de juego es aceptable desplegar esta información por medio del menú del asistente.

### Todos los EPROMS deberán tener sus ventanas de borrado tapadas.

Contadores físicos

### Los contadores electromecánicos no son obligatorios, pero si se usan, no deberán poseer la capacidad de ser rebajados o restablecidos, y en caso que ocurriese cualquiera de las dos situaciones, deberán mostrar evidencia del hecho.

### Se deberán ubicar los contadores electromecánicos dentro de un área cerrada bajo llave. En todo caso, se deberán poder leer y deberán estar debidamente etiquetados.

### Cada contador deberá ser capaz de desplegar un mínimo de seis (6) dígitos.

### La conexión del cable entre un contador físico y el área lógica debe estar colocada de tal manera que no sea accesible al público. El cable a los contadores sólo podrá desconectarse desde las máquinas de azar de las siguientes maneras:

- Accediendo al área lógica, o

- En la conexión a los contadores físicos, quitando una tapa física que requiera el uso de una herramienta o llave.

### El remplazo de cualquier parte de la máquina de azar no deberá incluir el remplazo obligatorio de los contadores electromecánicos. Solo se deberán remplazar estos contadores cuando no estén funcionando bien.

Tarjetas de circuito

Identificación de PCB (Printed Circuit Boards – Tarjetas Impresas de Circuito)

### Los fabricantes deben asegurar que los ensamblajes del tablero de circuito, utilizados en sus máquinas de juego, cumplan funcionalmente con la documentación y las versiones certificadas de aquellos tableros de circuito impreso que fueron evaluados y certificados por el Laboratorio de pruebas; y

### Se deberá identificar cada circuito impreso (PCB) mediante algún tipo de nombre, número o parte y nivel de revisión.

### El nivel de revisión de fábrica del circuito impreso deberá ser identificable (si se agrega cortes de pistas o cables de conexión al PCB, entonces se deberá asignar una nueva revisión al ensamblaje).

### La tarjeta deberá mostrar permanentemente las identificaciones a que se refieren los numerales 2.4.19 y 2.4.20 precedentes.

### Se deberá identificar cada zócalo de los circuitos integrados dentro del PCB, mediante un código y/o nombre apropiados.

Construcción y modificación de una PCB

### Donde existan cortes de pistas o modificaciones, éstos deberán ser consistentes para todas las tarjetas con el mismo nivel de revisión o nivel al ensamblaje (versión).

### Los cables de conexión deberán ser de naturaleza robusta y confiable.

### Se deberán documentar todos los cables de conexión y cortes de pistas, de manera adecuada, dentro del manual de servicio pertinente.

### Todos los Dispositivos Principales de Almacenamiento (PSD) dentro del espacio de direcciones ejecutables de un procesador crítico, deberán poseer pines o enchufes para su conexión. Si no poseen pines o enchufes, entonces deberá existir un mecanismo para autentificar el contenido del dispositivo.

Conmutadores y selectores o jumpers

### Se deberá acreditar que los conmutadores y los jumpers que puedan afectar la seguridad de las máquinas de azar, el porcentaje de retorno o los contadores, estén dentro del área lógica, excluido el interruptor a que se refiere el numeral 2.4.27.

Fuente de poder

### Se deberá alojar la fuente de poder dentro de las máquinas de azar.

### Los interruptores de la fuente de poder deberán mostrar las posiciones de encendido y apagado (On/Off).

### Se podrá conmutar la máquina a un modo de ahorro de energía. Por ejemplo, la iluminación de las máquinas de azar se apaga, pero las comunicaciones y características de seguridad relevantes de la máquina aun permanecen activas. En este estado, no debe ser posible ejecutar las funciones de juego de la máquina de azar.

Despliegue de información

Carretes y ruedas electromecánicas

### Los dispositivos de despliegue de control electromecánico tales como carretes giratorios, ruletas, etc., deberán poseer un bucle de control lo suficientemente cerrado para que active el software y detecte algún mal funcionamiento, o algún intento de interferir en la operación correcta de aquel dispositivo.

### Los ensamblajes de carrete deberán poseer puntos de referencia claramente identificados, donde se ubique el comienzo de la cinta con los símbolos de arte gráfico.

### Se deberán construir los ensamblajes de carrete de tal manera que las combinaciones de los símbolos ganadores coincidan con las líneas de premios.

### Se deberá diseñar un ensamble de carrete o rueda de tal forma que el giro de cada carrete no sea obstruido por cualquier otro componente.

Monitores de video

### Se deberán montar de manera segura los monitores y sus protectores asociados y se deberán construir de un material duro y resistente al posible abuso de los jugadores.

Pantallas táctiles

### Las pantallas táctiles deberán ser precisas y resistentes al rayado, en las condiciones a las que posiblemente serán sometidas durante el curso normal de su uso en los casinos de juego. Una vez calibradas deberán mantener dicha precisión por lo menos durante el período de mantenimiento recomendado por el fabricante.

### Una pantalla sensible al tacto deberá poder recalibrarse por el personal del lugar, sin tener que poseer acceso al gabinete de la máquina más allá de la apertura de su puerta principal.

### No habrá botones o puntos táctiles escondidos o indocumentados en ningún lugar de la pantalla que afecten el juego y/o impacten el resultado del mismo, con excepción de los especificados en las reglas del juego.

Impresoras

### Si una máquina de azar viniese equipada con una impresora de tickets, ésta deberá ser ubicada dentro de una área de la máquina de azar que esté cerrada bajo llave (por ejemplo: que requiera la apertura de la puerta principal) pero no dentro del área lógica o del receptáculo de ganancias).

### Cuando se incorpore una impresora de boletos en una máquina de azar, ella tendrá que poseer ya sea la capacidad de generar dos copias simultáneamente de cualquier boleto impreso, o utilizar un sistema tal que la máquina de azar o el sistema de vales de juego retenga la suficiente evidencia del vale del boleto impreso y de su contenido para satisfacer las preguntas del jugador y todo propósito de auditoría del operador y del regulador.

La impresora debe tener la habilidad de retener la información de los últimos veinticinco (25) boletos/vales impresos para poder resolver posibles disputas con el jugador.  Además, un sistema aprobado se utilizará para validar el boleto/vale de pago y la información del boleto/vale en el sistema central, será retenida por lo menos durante el tiempo que el boleto/vale sea válido en la sala de juego donde fue emitido.

Si se permite la emisión de boletos/vales fuera de línea (offline), la máquina de juego DEBE cubrir todos menos los 4 últimos dígitos del número de validación cuando se muestre el reporte de los veinte y cinco (25) boletos/vales. Asimismo el sistema de validación debe generar dos (2) tipos diferentes de boletos/vales como mínimo, los tipos “en línea” y “fuera de línea” los que son denotados respectivamente por la generación del boleto/vale cuando el sistema de validación y la máquina de juego se estén comunicando debidamente o cuando el sistema de validación y la máquina de juego no se estén comunicando debidamente.

Cuando un jugador inicia un cobro desde la máquina de juego que ha perdido la comunicación con el sistema de validación, la máquina podrá imprimir un boleto/vale tipo “fuera de línea” o paralizarse en una condición de pago manual donde un recibo para un pago manual podrá ser generado. El boleto/vale “fuera de línea” o recibo para un pago manual debe ser visualmente distinto del boleto/vale “en línea”, por medio del formato o el contenido, aunque todavía debe mantener todos los requisitos de información.

En todo caso, para efectos de la información que han de contener los boletos/vale impresos, se ha de considerar lo establecido en la Circular N° 10 de abril de 2010 de la SCJ.

### La impresora deberá poseer los mecanismos para permitir que el software interprete y actúe –al menos– bajo las siguientes condiciones:

- No tiene papel / queda poco papel;

- Atasco del papel / falla de la impresora; e

- Impresora desconectada.

- En cualquiera de estas condiciones, la máquina deberá detectar el error e informar al asistente.

### Reglas para la Emisión de boleto/vale:

- El dispositivo de juego no debe emitir más vales fuera de línea que la capacidad para retener y desplegar en el registro de boletos emitidos mantenidos en el dispositivo de juego.

- Petición por Nueva Semilla (Re-Seeding). El dispositivo de juego no debe pedir números de validación y semillas, llaves, etc. valores usados en la emisión de vales hasta que la información de todos los vales fuera de línea pendientes han sido completamente comunicados al sistema de validación de boletos/vales.

- Reglas para Nuevas Semillas (Re-Seeding).  El dispositivo de juego debe pedir/solicitar un Nuevo conjunto de números de validación y semilla, llave, etc. valores usados en la otorgación de vales en-línea/fuera de línea si la lista actual de números de validación y semillas, llave, etc. los valores tienen la posibilidad de estar comprometidos lo que puede incluir pero no está limitado a los siguientes casos:

- Luego de que la fuente de poder ha sido restaurada, y/o

- Luego de salir de una condición de puerta principal abierta.

- Los valores para la semilla, llave, etc. nunca deben ser visibles mediante cualquier despliegue apoyado por el dispositivo de juego. Adicionalmente, los números de validación deben ser siempre cubiertos (masked) cuando son visibles mediante el despliegue apoyado por el dispositivo de juego de manera que solo los últimos 4 dígitos del número de validación sean visibles.

Alarmas

### Se deberá proveer una alarma audible o luminosa apropiada en las máquinas de azar para señalizar eficazmente cualquiera de las características de error o seguridad que este estándar requiera.

La máquina de juego tendrá una luz colocada en forma visible en la parte superior que automáticamente se ilumine cuando un jugador haya ganado un premio o se encuentre redimiendo créditos que la máquina no puede pagar automáticamente, una condición de error ha ocurrido (incluyendo ‘Puerta abierta’), o una condición de ‘Llamar al asistente’ iniciada por el jugador. En maquinas como las de tipo ‘sobre barra’ (Bar top) es permitido que el indicador luminoso sea compartido con otras maquinas o substituido por una alarma audible.

NOTA: El laboratorio no hará determinaciones en cuanto al color de la luz o frecuencia de brillo (flash). En adición, otras alternativas para alertar al personal apropiado serán consideradas caso por caso.

### Se deberá proveer una técnica, medio o instrumento que permita al personal autorizado ajustar el volumen (sin necesidad de ingresar al área lógica). Sin embargo, el ajuste del volumen no deberá permitir que la emisión de la alarma esté por debajo de un umbral de nivel tal que la alarma no se pueda escuchar con la puerta cerrada, en un ambiente de juego típico (los controles de volumen asegurados dentro del área lógica quedan exentos).

## Sistemas de ingreso de efectivo

### Cuando se utilicen monedas, fichas, efectivo, vales o cupones, se deberán implantar receptáculos de depósito y cajas de almacenamiento de efectivo. (Comúnmente un receptáculo para las monedas y una caja de almacenamiento de efectivo para los billetes y tickets). Estas cajas deberán estar provistas de, a lo menos, una cerradura.

### Las máquinas de azar deberán tener una forma de mostrar que se ha aceptado una moneda válida (ficha) o un documento (billetes, vale, ticket o similar), y que se ha sumado correctamente a los medidores apropiados.

Sistemas de ingreso de billetes

### Remítase al Capítulo 5, especificaciones de los aceptadores de billetes.

Sistemas de ingreso de monedas

### Si la máquina de juego utiliza un aceptador de monedas o fichas, dicho aceptador aceptará o rechazará una moneda o ficha según su composición metálica, masa, composición de estructura o método de seguridad equivalente para identificar seguramente una moneda/ficha valida.

### Deberán contener separadamente un depósito (caja o cubo de caída) para recoger y retener toda moneda o ficha que se desvíen hacia dentro de la caja de caída;

### El depósito de caída debe ser alojado en un compartimento bajo llave, separado de cualquier otro compartimento de la máquina de juego;

### La máquina de juego debe ser capaz de manejar monedas/fichas insertadas rápidamente o monedas/fichas unidas con el propósito que las posibles ocurrencias de trampa sean eliminadas. Monedas viajando demasiado rápido que no se registren en el contador de créditos, deben de ser devueltas al jugador.

### Se deberá construir el sistema de ingreso de monedas de tal manera que esté protegido contra el vandalismo, abuso, o actividad fraudulenta. El sistema de ingreso de monedas deberá poseer las siguientes capacidades:

- La capacidad de que no se alteren fácilmente las vías de tránsito de monedas desde el exterior de las máquinas de azar sin dejar evidencia de alguna modificación física;

- Cada moneda o ficha valida insertada, registrará el valor actual monetario o el número de créditos recibidos apropiados a la denominación siendo utilizada en el contador de créditos del jugador para la partida actual o el contador de apuesta. En caso que se registre directamente como créditos, la proporción de conversión será claramente indicada o ser fácil de comprobar desde la máquina de juego;

- La capacidad de resistir derrames de líquidos dañinos a la integridad de la operación de la máquina, de acuerdo a lo indicado en 2.3.16;

- La capacidad de entregar la moneda al área correcta de los equipos de juego, con un número reducido de errores;

- La capacidad de detectar y contabilizar en forma precisa todas las monedas o fichas. El sistema también deberá detectar o rechazar eficazmente toda moneda o ficha inválida; y

- El sistema de ingreso de monedas deberá proveer los medios para que el software o hardware pueda impedir y detectar el uso de métodos fraudulentos, así como de la inserción de objetos extraños.

- Las máquinas de juego deberán tener detectores adecuados para poder determinar la dirección y la velocidad de la moneda/ficha viajando en el receptor. En caso que una moneda/ficha viajando a una velocidad demasiado lenta o se detecte viajando con a una dirección impropia, la máquina de juego exhibirá la condición de error por un mínimo de treinta (30) segundos o sea quitado por un asistente.

- Las monedas/fichas que el aceptador considere inválidas serán rechazadas a la bandeja de monedas y no se contarán como créditos.

### El sistema de ingreso de monedas deberá proveer los medios mediante los cuales el software o hardware pueda detectar o deducir lógicamente cuándo se estén efectuando trampas o intentos de estafa. Condiciones de error correlacionadas deben de ser registradas y el aceptador de moneda debe ser deshabilitado;

### Se deberán detectar al menos las siguientes técnicas de estafa:

- Monedas o fichas falsas

- Yo-yo,

- yo-yo múltiple,

- El aceptador de monedas contara con un mecanismo que permita que el software interprete y actúe bajo las siguientes condiciones:

- Moneda ingresada atascada (Coin-in jam);

- Moneda entregada atascada (Coin return jam);

- Moneda ingresada en reverso (Reverse coin-in) (moneda viajando por el aceptador en una orientación incorrecta; y

- Moneda demasiado lenta (Coin too slow).

NOTA: Es aceptable reportar moneda ingresada atascada, moneda ingresada en reverso, y moneda demasiado lenta como un error genérico de ingreso de moneda.

Comparadores de monedas

### El comparador de monedas deberá basarse en un funcionamiento electrónico y estar diseñado de tal manera que acepte monedas de efectivo legal y correcto o fichas aprobadas. Deberá transmitir la información necesaria a la máquina de azar para que se registre eficazmente en el contador de créditos, la cantidad correcta para cada moneda o ficha aceptada, y devolver a la bandeja de monedas todas las monedas y/o fichas que considere inválidas y no se contarán como créditos.

### Se deberá poder remover fácilmente el validador de monedas de sus abrazaderas de montaje para su inspección, sin que se requiera el uso de herramientas por personal autorizado y que por lo menos requiera la abertura de la puerta principal.

### El retiro y remplazo del validador de monedas no deberá conllevar ninguna recalibración o ajuste necesario de dicho validador, con excepción de cuando sea necesario para actualizar el tipo de moneda a validar.

Validadores programables de monedas

### Los validadores de monedas que son electrónicamente programables para reconocer una moneda o ficha, se deberán pre-programar en fábrica y no deberán ser reprogramable sin el uso de equipos de fábrica o sin un conocimiento técnico detallado.

Canaletas de desvío de monedas

### Se deberá construir un mecanismo de canaleta y desviador de monedas de tal manera que las monedas y fichas insertadas en la máquina sean depositadas ya sea en la tolva de monedas (comúnmente llamado hopper), el depósito de monedas (comúnmente llamado drop) o en la bandeja de premios, sin que ocurran atascos de monedas o fichas, o sin que éstas se derramen sobre el interior de la máquina.

### La función de la operación de desvío deberá ser automática una vez que se active el indicador de estado de tolva de monedas llena.

### Se deberán proveer medios de activación de software para determinar la dirección de desplazamiento de la moneda, a medida que se inserten monedas y fichas en las máquinas de azar.

### Deberá existir un control de bucle lo suficientemente cerrado para permitir que el software determine lo siguiente:

- Si una moneda está cayendo hacia el depósito o la tolva de monedas;

- Si ha fallado un desviador de monedas; y

- Si ha ocurrido un atasco interno de moneda, por ejemplo: si una moneda ha pasado el aceptador pero no ha llegado a los sensores.

## Sistemas de expulsión de monedas

### El sistema de expulsión de monedas deberá ser resistente a una manipulación por medio de la inserción de un objeto extraño, por ejemplo, en su ruta de salida.

Tolva de monedas (“Hopper”)

### Si la máquina de juego está equipada con una tolva, esta estará situada en un área de la maquina bajo llave pero no en el área lógica ni tampoco en el área de la caja de caída.  El acceso a la tolva exigirá como mínimo la apertura de la puerta principal segura.

### La tolva de monedas podrá poseer, opcionalmente, una tapa fija alrededor del perímetro del contenedor de monedas. Dicha tapa deberá poseer una abertura lo suficientemente grande para permitir sólo el relleno de la tolva de monedas, siguiendo el procedimiento que indique el fabricante.

### El programa de control de la máquina de azar deberá monitorear la tolvas de monedas, el que deberá proveer de un dispositivo de detección que otorguen un método para permitir que el software interprete y actúe bajo las siguientes condiciones:

- Tolva llena; cuando se detecte una condición de tolva llena, las monedas se deberán desviar a un contenedor recolector, el cual es el depósito de monedas. Este nivel de llenado de tolva de monedas deberá incorporar un sensor  físico;

- Se podrá incorporar un mecanismo de ajuste de llenado total de tolva de monedas dentro del software de la máquina, junto con un sensor físico.

- Tolva vacía / tolva atascada;

- Pago de moneda extra / desbocamiento de tolva (más de una moneda imprevista sale de la tolva de monedas). Cuando sea posible, el fabricante deberá distinguir entre la condición de desbocamiento de tolva de monedas y el pago de moneda extra;

- La tolva no permitirá manipulaciones por medios de ingresos de alguna fuente liviana o cualquier objeto extraño y de ninguna manera habrá un pago anormal desde la tolva cuando se encuentre expuesta a niveles elevados de descargas electrostáticas o bajo perdida de corriente eléctrica en cualquier momento durante un pago

NOTA: Actividades que resulten en el pago de una moneda extra (por ejemplo removiendo y re-insertando la tolva) no son considerados un pago anormal siempre y cuando sea contabilizado como una moneda extra pagada.

### Cuando la energía de la tolva de monedas se corte, ésta deberá evitar que se dispensen más monedas sin tener acceso al área segura dentro de la cual está ubicada la tolva de monedas.

Depósito de ganancias (DROP)

### Deberá haber un método para monitorear el área de la caja de caída, aunque sea fabricado por una compañía distinta al fabricante de la maquina. Se prefiere que el método de monitorización provea notificaciones al sistema de monitoreo.

### Se deberá proveer una derivación adecuada de monedas dentro de las máquinas de azar que entregue las monedas al depósito de ganancias.

## Comunicaciones

Interfaz de comunicaciones

### Las máquinas de azar deberán poseer el soporte físico necesario para enlazarse a la red de datos para poder realizar control y monitoreo en línea.

### Se deberá etiquetar adecuadamente todo puerto de comunicaciones en el manual del operador de acuerdo a su función.

### Se deberá ubicar físicamente cada puerto de comunicación de las máquinas de azar dentro de un área segura para impedir acceso sin autorización al mismo o a sus cables de conexión.

Todas las comunicaciones deberán hacerse por medio de protocolos de dos vías (bidireccionales), que ofrezcan un adecuado nivel de detección de errores y recuperación de los mismos.

### La maquina de azar no debe permitir que ninguna información de carácter sensible (información de validación, número de identificación personal, credenciales, semillas seguras, llaves, etc.), contenida en la comunicación hacia o desde el sistema de monitoreo en-línea u otros sistemas, sea visible mediante cualquier mecanismo de despliegue apoyado por el dispositivo de juego.

# Software

Este capítulo trata sobre los requerimientos medulares del software que se utilizará en las máquinas de azar.

## Introducción

### Esta sección está diseñada sólo para cubrir las operaciones del software de las máquinas de azar, disponibles para los jugadores y el personal de la sala de juegos.

Algoritmo de firma

A fin de determinar la huella electrónica de las memorias de sólo lectura, se utilizarán los algoritmos aprobados por la SCJ, los que serán de dominio público, a fin que la fiscalización y control pueda efectuarse sin dependencia de algún equipo o instrumento de control en particular.

Con todo, se permitirá la utilización de una utilidad de verificación propietaria de un laboratorio de pruebas y certificación, siempre que dicha herramienta cumpla con utilizar un algoritmo aprobado por la SCJ y se entregue una copia de dicha utilidad, así como de su manual de funcionamiento a la SCJ

Los laboratorios certificadores podrán pedir la autorización de un algoritmo. Para su posible aprobación, este deberá cumplir con lo siguiente:

- Ser de por lo menos 160 bits (40 dígitos)

- Ser de dominio público

- Poder ser implementado para ser usado desde un computador personal de escritorio o portátil

- Tener vector de pruebas conocido para verificar su implementación

- El resultado generado no dependerá de la plataforma, equipo o instrumento desde el cual se ha ejecutado

NOTA: La SCJ podrá autorizar la utilización de un algoritmo que no cumpla con todos los requerimientos anteriores, previa solicitud de la entidad certificadora respectiva.

### Los métodos de firma electrónica aprobados de oficio por la publicación del presente estándar técnico para la verificación del software de equipos de juego, firmware y PSD, son SHA1 y MD5.

El laboratorio de pruebas, antes de aprobar el dispositivo, evaluara la integridad del método de verificación.

Cuando por la naturaleza del medio de almacenamiento no se pueda determinar una huella electrónica, deberá ser comunicado al SCJ por el laboratorio de pruebas y certificador como parte del Certificado de Cumplimiento respectivo, debiendo indicarse las razones por las cuales este tipo de huella no puede consignarse y si existe algún otro mecanismo de verificación de la integridad de la información contenida en dichos medios de almacenamiento.

## Memoria

Contenido de la memoria crítica

### La memoria crítica existe para almacenar todos los datos que se consideran vitales para la operación continua de las máquinas de azar. Esto incluye, pero no se limita a los siguientes:

- Todo contador electrónico dentro de las máquinas de azar;

- Créditos actuales;

- Configuración de la máquina de azar o del juego en si;

- Información pertinente a los últimos 10 juegos, incluyendo el juego actual si se ha completado (refiérase a la Sección 4.12, Memoria del último juego);

- Estado del software (el último estado normal que el software de la máquina de azar tenía antes de su interrupción);

- Información pertinente a los últimos 5 billetes aceptados y a los últimos 5 boletos impresos (refiérase a la Sección 3.7.14, Información requerida de boleto de efectivo)

- Los dispositivos de juego que ofrecen juegos con un número variable de juegos gratis, por juego base, pueden satisfacer este requerimiento proveyendo la capacidad de desplegar los últimos 50 juegos gratis en adición a cada juego base.

Mantenimiento de la memoria crítica

### Se deben almacenar todos los datos críticos mediante el uso de una metodología tolerante a fallas con almacenamiento lógico o físico múltiple. Ver Sección 2.4.7, Requerimientos de memoria crítica.

### Se deberá mantener un almacenamiento de memoria crítica mediante una metodología que permita que los errores se identifiquen y se atiendan. Esta metodología deberá incluir firmas, totales de control, totales de control parcial, copias múltiples, impresiones de tiempo o el uso eficaz de códigos de validación.

### Comprobaciones comprensivas de la memoria crítica deberán realizarse a continuación de la iniciación de juego pero antes de desplegar el resultado de juego al jugador. Se recomienda que la memoria crítica sea continuamente monitoreada por corrupciones. La metodología debe detectar fallas con un nivel extremadamente alto de precisión.

### La metodología de prueba deberá detectar un 99,99% de toda falla posible, lo que equivale a decir que deberá usarse al menos una verificación de redundancia cíclica de 32 bits (CRC 32) como algoritmo de verificación, para entre otras las memorias EPROM, compact flash, disco duro, etc.

La presente sección no tiene por objeto impedir el uso de tipos de almacenamiento alternativos como por ejemplo Discos Duros para la retención de datos críticos. Dicho tipo de almacenamiento alternativo se espera que mantengan la integridad de los datos críticos en una manera consistente con los requerimientos de esta sección como sea aplicable a la tecnología específica de almacenamiento implementada.

Memoria crítica irrecuperable

### La corrupción de memoria irrecuperable dará como resultado un error en la memoria RAM. Este error de memoria no debe ser borrado automáticamente y resultará en una condición de paralización (tilt) que facilite la identificación del error y cause que el dispositivo de juego cese sus funciones. El error de memoria crítica implicará que cualquier comunicación externa al dispositivo de juego cese inmediatamente.

### Cualquier condición de error de memoria no volátil (o cualquier memoria critica), de Batería baja de memoria no volátil (para las baterías externas a la memoria No volátil) o error de programa o autenticación incorrecta,  deberá generar una condición de error, causar que la máquina se paralice y comunicar el mismo al sistema de monitoreo y de control. Estos no deberán poder ser desbloqueados por un asistente dado que se consideran errores críticos.

### No se podrá limpiar la memoria RAM automáticamente y requerirá de un proceso de limpieza total de memoria RAM.

### Memoria RAM no crítica y ubicaciones PSD

### No se requerirá validar el espacio de la memoria RAM y PSD que no se considere crítico para la seguridad de la máquina (por ejemplo: Memoria ROM de video o sonido).

Ejecución de programa desde medios de almacenamiento secundarios

### Se prefiere la ejecución de un programa desde medios de almacenamiento primarios aprobados (EPROM, FLASH, etc.). Sin embargo, si ocurre una ejecución de programa desde un medio de almacenamiento secundario (por ejemplo: memoria RAM), entonces el laboratorio certificador deberá revisar las siguiente áreas:

- Proceso de verificación para cuando se cargue un programa desde un medio primario hacia un medio secundario.

- Proceso de validación de la imagen del medio secundario contra los contenidos del medio de almacenamiento primario, cuando ello sea posible;

- El tipo de procedimiento de validación utilizado;

- Las acciones tomadas si el procedimiento de verificación detectase un error;

- Acciones sobre un reinicio de procesador, por ejemplo, si se recrea o vuelve a verificar los contenidos de programa del medio de almacenamiento secundario.

Verificación de Memoria Modificable

### Se deberá validar el contenido completo de todo el software crítico de juegos en medios modificables cuando:

- Se restablezca la CPU; o

- Se inicie vía Modo de Auditoría; o

- Se inicie mediante un sistema de monitoreo que requiera resultados de firma de software tipo SHA1 o MD5.

Cuando esto no sea posible debido a restricciones impuestas por sistemas operativos comerciales, se considerará métodos alternativos de validación. Los laboratorios certificadores revisarán otros medios eficaces de validación y las aprobarán, dando cuenta de ello a la SCJ.

Almacenamiento no utilizado de memoria de programa

### Se deberá proteger la integridad de la operación del dispositivo contra el mal o accidental uso de porciones no utilizadas del medio de almacenamiento de memoria de programa. Los siguientes párrafos tratan sobre los requerimientos específicos aplicables a los tipos particulares de medios de almacenamiento.

Almacenamiento de programa en ROM

### Se deberá grabar toda área ROM no utilizada con el inverso del estado borrado que para la mayoría de los EPROM es cero bits (00 hex), en vez de un bit (FF hexadecimal). Los laboratorios certificadores revisarán otros medios eficaces de protección de áreas no utilizadas con programación y las aprobarán, dando cuenta de ello a la SCJ. Aquellos dispositivos cuyos programas de control residan en uno o mas EPROMs deberán emplear un mecanismo de verificación de programas de control y datos.

Almacenamiento de programa WORM (grabar una vez, leer múltiples veces)

### Se deberá grabar un WORM (por ejemplo: CD-ROM) utilizado como dispositivo de almacenamiento de programa o datos fijos, de tal manera que sólo se grabe en el WORM el programa actual o los datos requeridos.

### El software operacional o sistema operativo deberá proveer un método de revisión de integridad para verificar que no existan en el WORM programas adicionales o perdidos o registros o archivos de datos.

### Deberá existir la capacidad de poder realizar una revisión de integridad. Los laboratorios certificadores validarán el medio de revisión y lo aprobarán, dando cuenta de ello a la SCJ..

### Se podrá mantener en la WORM versiones antiguas de programas aprobados. Sin embargo, se deberá poder identificar claramente qué archivo pertenece a cuál versión del programa.

### Se deberá verificar que el método de cambio a una versión diferente del programa, incluyendo una reversión hacia una versión más antigua, se realice de forma tal que no genere perjuicios al jugador en lo que se refiere al balance de créditos ganados y disponibles para apuesta. Asimismo, como resultado del cambio de versión de juego, no será aceptable la pérdida o alteración alguna de la información contable.

Medios de almacenamiento para Lectura / Escritura

### Se deberá grabar un dispositivo de Almacenamiento Lectura/Escritura (por ejemplo: un disco) utilizado para almacenar los datos de programa o fijos de tal manera que sólo se graben en él los datos de programa o fijos requeridos por el programa.

### El software operacional deberá proveer un método de revisión de integridad para verificar que no existan programas adicionales o extraviados o registros/archivos de datos fijos dentro del dispositivo de almacenamiento.

### Deberá existir la capacidad de poder realizar una revisión de integridad independiente del software operacional del dispositivo, para verificar que no existan programas adicionales o extraviados o registros/archivos de datos en el dispositivo de almacenamiento. Por ejemplo, adjuntar y arrancar desde un disco flexible externo, el cual inicia una revisión de búsqueda completa de firma y directorio por todo el espacio de almacenamiento del dispositivo. Los laboratorios certificadores validarán el medio de revisión y lo aprobarán, dando cuenta de ello a la SCJ

### Todos los métodos de revisión de integridad deberán poseer la capacidad de identificar archivos o registros que sean datos variables y excluirlos del cálculo de firma.

### Se deberá aprobar el método para cargar programas hacia el medio de almacenamiento (por ejemplo: la transferencia o descarga de archivos de disco).  Los laboratorios certificadores validarán el medio usado y lo aprobarán, dando cuenta de ello a la SCJ

### Se podrá mantener diferentes versiones aprobadas del mismo programa en el medio de almacenamiento. Sin embargo, se deberá poder identificar claramente qué archivos pertenecen a qué versión del programa.

### Se deberá aprobar el método de cambio hacia versiones diferentes del programa, incluyendo la reversión hacia versiones antiguas. Los laboratorios certificadores validarán el medio usado y lo aprobarán, dando cuenta de ello a la SCJ

Dispositivos de memoria flash

Controles de seguridad

### Si existe una capacidad de grabación “en-circuito” de la memoria flash, el uso de dispositivos de memoria flash presentará riesgos adicionales de seguridad para algunas otras formas de firmware y, por consiguiente, sólo se aceptará esta tecnología si existen controles adecuados para prevenir una lectura, supresión o copia no autorizada de los dispositivos de la memoria flash. Los laboratorios certificadores validarán los controles empleados y los aprobarán, dando cuenta de ello a la SCJ

Protección física contra modificaciones

### Se deberá proteger un dispositivo de memoria flash de cualquier modificación no autorizada, la cual sólo se permitirá una vez que se satisfagan las medidas de seguridad pertinentes.

### Se permitirá el uso de jumpers o dispositivos similares para habilitar, deshabilitar, suprimir o escribir sobre la memoria flash siempre y cuando exista una señal de retroalimentación hacia el software, para que se pueda grabar la configuración de la posición del jumper, a menos que estos jumpers estén ubicados dentro del área lógica de las máquinas de azar.

### Cualquier cambio que se realice sobre el contenido del dispositivo de memoria flash mediante métodos que incluyan, pero que no se limiten a, la supresión o escritura de los contenidos, se deberá reflejar en la alimentación de señal de hardware hacia el software de las máquinas de azar.

### Todo acceso no autorizado a los contenidos del dispositivo de memoria flash mediante métodos que incluyan, pero que no se limiten a, la supresión y escritura de los contenidos, deberá activar un evento que se deberá almacenar en la memoria NVRAM de la misma manera que se guarda un evento de “apertura de puerta”. No se podrá obtener la limpieza del evento a menos que sea bajo el control del hardware y el software de las máquinas de azar. Los laboratorios certificadores validarán el uso de otras metodologías y las aprobarán, dando cuenta de ello a la SCJ.

### Los dispositivos de memoria flash que contengan el programa de control estarán permitidos siempre que esté deshabilitada la capacidad de “regrabar” o hacer “flash” al dispositivo (esto es, línea de grabación interrumpida en la tarjeta lógica), mientras esté instalado en la tarjeta lógica. Los laboratorios certificadores validarán el uso de los dispositivos de memorias flash y lo aprobarán, dando cuenta de ello a la SCJ

Descarga de programas hacia los dispositivos de memoria

### En el presente documento no se incluyen regulaciones referentes a Descargas de programas de juego hacia los dispositivos de memoria (Discos duros, flash u otros). Dichos requisitos serán regulados en un estándar adicional, y mientras eso no ocurra, los referidos programas no podrán utilizarse en los casinos de juego que operan en Chile al amparo de la Ley N° 19.995.

Tal como se señala en el numeral 2.4.8 de estos estándares, la posibilidad de descargar juegos desde un servidor local, se encuentra regulada en la Circular N° 12 de diciembre de 2010, de la SCJ, sin perjuicio de los estándares técnicos particulares que puedan dictarse con posterioridad por este Organismo.

Verificación de Programas

### La operación de programación de la memoria flash, se deberá verificar en cada bit programado, mediante una comparación de programa controlada por el dispositivo de programación. Esta verificación deberá hacerse anteriormente o posteriormente a la grabación.

- Aquellos programas de almacenamiento no basados en EPROM deben cumplir los siguientes requisitos para efecto de la verificación de programas:

- El software debe proveer un mecanismo para la detección de software no autorizado y corrupto, a partir de cualquier acceso y subsecuentemente prevenir la ejecución o uso de aquellos elementos por el dispositivo de juego. El mecanismo debe emplear un algoritmo hash que produzca como resultado un resumen de mensaje (message digest) de al menos 128 bits.

- En el evento de una autentificación fallida, luego de que el juego ha sido encendido, el dispositivo de juego debe inmediatamente entrar en una condición de error y desplegar un error apropiado. Este error requerirá la intervención de operador para borrarlo y no se debe borrar hasta que los datos se autentifiquen correctamente, luego de la intervención del operador, o el medio es reemplazado o corregido y la memoria del dispositivo de juego es borrada.

NOTA: Los mecanismos de verificación del Programa de Control serán evaluados en bases de caso por caso y aprobados por el regulador y el laboratorio de pruebas independiente basado en prácticas se seguridad estándares de la industria.

- Para los medios alterables, ejemplo discos duros, se deben cumplir los siguientes requisitos en adición a los requerimientos indicados en el punto anterior:

  - Emplear un mecanismo que pruebe áreas no-usadas o sin asignar de los medios alterables por programas o datos no deseados y probar por la integridad de la estructura del medio. El mecanismo debe prevenir juegos futuros del dispositivo de juego si se encuentran datos inesperados o inconsistencia estructural.

  - Emplear cualquier mecanismo para mantener un registro  cualquier tiempo que un componente de control de programa es añadido, removido, o alterado en cualquier medio alterable. El registro debe contener por lo menos las diez (10) últimas modificaciones al medio y cada registro debe contener la fecha y hora de la acción, identificación del componente afectado, razón por de la modificación y cualquier información de validación pertinente.

NOTA: Programas de Almacenamiento Alterable no incluye dispositivos de memoria típicamente considerados de ser alterable los cuales has sido catalogados como “lectura-solamente) por cualquier ya sea por medio del software o hardware.

Porcentaje teórico de retorno al público

### El porcentaje teórico de retorno al público deberá ser como mínimo 85% calculado a lo largo del ciclo de juego. Para el cálculo se considerarán todas las situaciones que no son opcionales para el jugador (por ejemplo, los giros gratuitos) y no las que sean opcionales (por ejemplo, doblar). Asimismo en el porcentaje de retorno no se debe incluir los  premios progresivos si estos son externos al juego.

NOTA: El Laboratorio proveerá el mínimo y el máximo porcentaje de pago teórico para el juego dentro del reporte de certificación, a no ser que se indique lo contrario. Premios externos adicionales sumados al juego requerirán una revaluación del porcentaje de pago teórico considerando el valor del premio y otros factores posibles. El laboratorio revaluará el porcentaje de pago teórico si o cuando se lo requiera.

## Mediciones

Actualización del contador virtual

### Se deberá actualizar un contador cuando ocurra un evento. Se deberá actualizar los contadores a excepción de los contadores de manejo de monedas (por ejemplo: contadores de recepción y emisión de monedas) los cuales podrán ser ya sea agregados o incrementados. El término “agregado” indica el uso del valor actual desde la memoria, realizando una operación de agregación aritmética y almacenamiento del valor nuevo en la memoria.

Contador de créditos

Decremento del contador de créditos

### Cuando se apuesten créditos (por ejemplo, al inicio de un juego, o en apuestas adicionales durante un juego), se deberá sustraer inmediatamente el número de créditos apostados desde el contador de créditos del jugador.

Actualización del contador de créditos

### Un juego es considerado completo cuando la transferencia final al contador de créditos del jugador termine (en caso de una ganancia) o cuando todo los créditos apostados han sido perdidos. Se espera que el valor de la ganancia sea agregado al contador de crédito en el momento de la  ganancia o al terminar la partida.

### En caso que un juego con bonificación o con opciones requiera de créditos adicionales por ser apostados y que la partida acumule todas las ganancias (a partir de la activación y la opción) en un contador temporario de ganancias (en vez de directamente en el contador de créditos) el juego deberá:

- Proveer un medio donde las ganancias en el contador temporal puedan ser apostadas (por medio del contador de créditos) para dar ocasión a instancias donde el jugador no tenga el balance suficiente en el contador de créditos para completar la facción.

- Transferir todos los créditos desde el contador temporal al contador de créditos cuando se finalice la facción.

- No exceder el límite de apuesta máxima, si alguna fuera exigida.

- Proveerle al jugador una oportunidad de no participar.

Actualización de premios de contador de créditos y premios progresivos

### Al final de un juego se deberá agregar el valor de cada premio al contador de créditos del jugador, excepto en los progresivos. Se deberán agregar los progresivos pagados por la máquina al contador de créditos sólo si:

- Se mantiene el contador de créditos en pesos, o

- Se incrementa el contador progresivo a cantidades de crédito enteras, o

- Se convierte el premio mayor en pesos a créditos en transferencia al contador de créditos del jugador de tal manera que no confunda al jugador (por ejemplo, realizar una declaración sin calificación “gana cantidad del contador” y luego la redondea hacia abajo al convertirla) o cause desequilibrios contables.

Premios mayores pagados manualmente por el personal de juego

### Un premio mayor pagado manualmente corresponde a una cantidad que excede la cantidad máxima que la máquina de azar puede pagar automáticamente.

### Se define el premio máximo individual que este publicado en cada máquina de juego, el cual ocurrirá estadísticamente por lo menos una vez en 50 millones de juegos. Esto no se aplicará a los premios múltiples acumulados y ganados en una misma partida donde el premio acumulado no esté publicado. Esta regulación de probabilidades tampoco se aplicará a juegos que hagan posible que un jugador gane el premio máximo, múltiples veces, a través de una facción de juegos gratis. Esta regulación si se aplicara a cada apuesta que gane el premio máximo. Si el premio máximo publicado puede ocurrir durante un juego de bonificación o facción de juegos gratis, la calculación de probabilidades incluyera las probabilidades de obtener la ronda de bonificación incluyéndose las probabilidades de lograr el premio máximo.

Almacenamiento, ancho, y rotación interna del contador

### Se podrá almacenar los valores de los contadores ya sea de manera decimal (generalmente en Código Decimal Binario, BCD) o binario.

Contadores decimales

### Los Contadores Decimales deberán ser de por lo menos diez (10) dígitos de tamaño.

### Si el valor contable excede el número máximo, por ejemplo: 9.999.999.999, entonces el contador pertinente volverá (‘roll over’) a 0.000.000.000 automáticamente.

Contadores binarios

### Los contadores binarios deberán ser de, por lo menos, 32 bits de tamaño.

### Si el valor contable excede el número más alto, por ejemplo: 2^32- 1, entonces el contador pertinente volverá a 0 automáticamente.

Definición de contadores virtuales

Contadores maestros

### Cada máquina de azar debe estar equipada con contadores, los que deben incrementarse en forma continua y automática, en unidades iguales a la denominación de la máquina de azar. En el caso de una máquina de azar configurada para múltiples denominaciones, debe desplegar la información requerida en Pesos Chilenos. Los Contadores electrónicos deberán ser de por lo menos diez (10) dígitos de longitud. Estos contadores serán mantenidos en unidades de créditos iguales a la denominación, o en pesos. Si el contador se está utilizando en formato de pesos, ocho (8) dígitos se deberán utilizar para ello. Los dispositivos configurados para jugar múltiples denominaciones deberán exhibir las unidades en pesos. Los contadores de ocurrencias serán de por lo menos ocho (8) dígitos en longitud sin embargo, no se requieren que rueden automáticamente.

### Los contadores serán etiquetados de tal forma que puedan ser entendidos claramente de acuerdo a su función.

- Moneda ingresada.  La máquina de azar debe tener un contador que acumule el valor total de todas las apuestas, ya sea que se originen mediante la inserción de monedas, billetes, fichas, vales de juego, cupones, créditos descargados, créditos ganados o cualquier otro medio.  Este medidor debe:

  - No incluir apuestas subsiguientes de ganancias intermedias acumuladas durante la secuencia de juego, tales como aquellas adquiridas en juegos “doble o nada”.

  - En el caso de máquinas de azar de múltiples juegos y máquinas de azar de múltiples denominaciones/múltiples juegos, monitorear la información necesaria, en base a una tabla por pago, para calcular un porcentaje de pago real ponderado. Para todos los juegos, proporcionar la información de ingreso de monedas, en bases de tabla de pago, para calcular un promedio balanceado del porcentaje teórico de retorno.

- Moneda pagada.  La máquina de azar debe tener un contador que acumule el valor total de todos los montos pagados directamente por la máquina de azar, como resultado de las apuestas ganadas, ya sea que el pago se efectúe directamente de la impresora emitiendo un vale de juego, directamente a un contador de créditos o por cualquier otro medio.  Este contador no debe registrar montos pagados como resultado de un sistema de bonificación externo o de pagos progresivos.

- Premios mayores pagados manualmente por el personal de juegos. La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de créditos pagados manualmente por el personal de juegos, debido a una única alineación o combinación ganadora, cuyo monto no pueda ser pagado por la máquina de azar misma.  Este contador no debe registrar montos pagados como resultado de un sistema de bonificación externo o de un pago progresivo. Premios mayores que son ingresados manualmente (keyed) al contador de créditos del jugador NO deben incrementar este contador.

- Créditos cancelados pagados por el personal de juegos.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de todos los montos pagados manualmente por el personal de juegos debido al retiro en efectivo iniciado por un jugador, que exceda la capacidad física o configurada de la máquina de azar.

- Billetes entrantes.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de billetes aceptados.  La máquina de azar también debe tener un contador específico para cada denominación de billete aceptado, que registre la cantidad de billetes aceptados para cada denominación.

- Vales entrantes – valor cobrable.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de todos los vales cobrables aceptados por la máquina de azar.

- Vales entrantes – recuento cobrable.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule la cantidad total de vales de juego cobrables aceptados por una máquina de azar. Este valor también podrá estar incluido como parte de un contador conjunto (“Total”) que también incluya el total de billetes y cupones.

- Vales salientes – valor cobrable. (Ticket and/or Voucher Out) La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de todos los vales/boletos  y recibos de pagos extendidos por la máquina de azar. Si este valor no es proporcionado directamente por la máquina, sí deberá ser entregado a un sistema de validación o monitoreo para que sea entregado a través de él.

- Vales salientes – recuento cobrable.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule la cantidad total de todos los vales de juego cobrables extendidos por una máquina de azar. Si este valor no es proporcionado directamente por la máquina, sí deberá ser entregado a un sistema de validación o monitoreo para que sea entregado a través de él.

- Vales salientes – valor no cobrable.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de todos los vales de juego no cobrables extendidos por la máquina de azar.

- Vales salientes – recuento no cobrable.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule la cantidad total de todos los vales de juego no cobrables extendidos por la máquina de azar. Si este valor no es proporcionado directamente por la máquina, sí deberá ser entregado a un sistema de validación o monitoreo para que sea entregado a través de él.

- Cobrables electrónicos entrantes.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de créditos cobrables transferidos electrónicamente a la máquina de azar, mediante una conexión externa entre la máquina de azar y un sistema de transferencia de fondos sin efectivo.

- No cobrables electrónicos entrantes.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de créditos no cobrables transferidos electrónicamente a la máquina de azar, mediante una conexión externa entre la máquina de azar y un sistema de transferencia de fondos sin efectivo, en el caso que esta transferencia pueda no ser pagada en efectivo.

- Cupón entrante – valor cobrable.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de todos los cupones cobrables aceptados por la máquina de azar.

- Cupón entrante – recuento cobrable.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule la cantidad total de todos los cupones cobrables aceptados por la máquina de azar. Esto es aplicable solamente al caso de máquinas que puedan recibir cupones cobrables.

- Cupón entrante – valor no cobrable.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de todos los cupones no cobrables aceptados por la máquina de azar.

- Cupón de Promoción Emitido (Coupon Promotion Out).  La máquina de juego debe tener un contador que acumule el valor total de todos los cupones promocionales de maquina de juego emitidos por la máquina.

- Promoción Electrónica Ingresada No Cobrable (Non-Cashable Electronic Promotion In).  La máquina de juego debe tener un contador que acumule el valor total de los créditos no cobrables transferidos electrónicamente a la máquina desde una cuenta promocional utilizando una conexión externa entre la máquina y un sistema de apuestas sin dinero en efectivo.

- Promoción Electrónica Ingresada Cobrable (Cashable Electronic Promotion In).  La máquina de juego debe tener un contador que acumule el valor total de los créditos cobrables transferidos electrónicamente a la máquina desde una cuenta promocional utilizando una conexión externa entre la máquina y un sistema de apuestas sin dinero en efectivo.

- Apuestas con Creditos Promocionales Cobrables. Si es apoyado por una funcion, el dispositivo de juego debe tener un contador que acumule el valor total de creditos promocionales cobrables los mismos que son apostados. Este incluye creditos que que son transferidos electronicamente a la maquina o atravez de la aceptacion de cupones o vales.

- Promoción Electrónica Entregada No Cobrable (Non-Cashable Electronic Promotion Out).  La máquina de juego debe tener un contador que acumule el valor total de los créditos no cobrables transferidos electrónicamente desde la máquina a una cuenta promocional utilizando una conexión externa entre la máquina y un sistema de apuestas sin dinero en efectivo.

- Promoción Electrónica Cobrable Egresada  (Cashable Electronic Promotion Out).  La máquina de juego debe tener un contador que acumule el valor total de los créditos cobrables transferidos electrónicamente desde la máquina a una cuenta promocional utilizando una conexión externa entre la máquina y un sistema de apuestas sin dinero en efectivo.

- Cupón entrante – recuento no cobrable.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule la cantidad total de todos los cupones no cobrables aceptados por la máquina de azar. Este valor también podrá estar incluido como parte de un contador conjunto (“Total”) que también incluya el total de billetes y cupones.

- Pago de bonificación externa de la máquina de azar.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de montos adicionales pagados como resultado de un sistema externo de bonificación pagado por la máquina de azar.

- Pago de bonificación externa pagado por el personal de juegos.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de montos adicionales pagados como resultado de un sistema externo de bonificación pagado por el personal de juegos de máquinas de azar.

- Pago progresivo pagado por la máquina de azar.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de créditos pagados como resultado de pagos efectuados directamente por máquinas de azar.  Este contador no debe registrar pagos efectuados como resultado de un sistema externo de bonificación.

- Pago progresivo pagado manualmente por el personal de juego. La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de créditos pagados por el personal de juego como resultado de pagos progresivos que la máquina de azar no es capaz de pagar.  Este contador no debe incluir pagos efectuados como resultado de un sistema externo de bonificación.

- Depósito físico de monedas.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de monedas o fichas desviadas al depósito.

- Monedas físicas entrantes.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de monedas o fichas insertadas en la máquina de azar.

- Monedas físicas salientes.  La máquina de azar debe poseer un contador que acumule el valor total de monedas o fichas pagadas directamente por la máquina de azar.

- Transferencia de fondos Electrónico Ingresados (Electronic Funds Transfer In (EFT In)).  La máquina debe tener un contador “EFT In) que acumule el valor total de los créditos cobrables transferidos electrónicamente desde una institución financiera a la maquina por medio de un sistema de apuestas sin dinero en efectivo.

- Puertas Externas (External Doors).  La máquina debe tener contadores que acumulen el número de veces que cualquier puerta externa del gabinete que permita acceso al área lógica o compartimiento de dinero en efectivo hayan sido abiertas desde el último borrado memoria no volátil, provisto que la energía es distribuida al dispositivo.

- Puerta del Apilador (Stacker Door).  La máquina de juego debe tener un contador que acumule el número de veces la puerta del apilador ha sido abierta desde el ultimo borrado de memoria no volátil, provisto que la energía es distribuida al dispositivo.

- Ocurrencia Progresiva (Progressive Occurrence). La máquina de juego debe tener un contador que acumule el número de veces que se active cada contador progresivo. (Esta norma debe ser interpretada como requisito del controlador, ya sea la máquina de juego misma, o un controlador progresivo externo, cuando sea configurado para funcionalidad progresiva, se debe proveer este contador de ocurrencia para cada nivel progresivo ofrecido).

- Transferencia de Ingreso de la Cuenta Sin Dinero en Efectivo  (WAT In-Wagering Account Transfer In). La máquina de juego debe tener un contador que acumule el valor total de los créditos cobrables transferidos electrónicamente a la máquina desde una cuenta de apuestas utilizando una conexión externa entre la máquina y un sistema de apuestas sin dinero en efectivo.

- Transferencia de Egreso de la Cuenta Sin Dinero en Efectivo .  (WAT Out-Wagering Account Transfer Out) La máquina de juego debe tener un contador que acumule el valor total de los créditos cobrables transferidos electrónicamente desde la máquina de juego a una cuenta de apuestas utilizando una conexión externa entre la máquina y un sistema de apuestas sin dinero en efectivo.

- NOTA: Cualquier otro contador deberá ser informado por el laboratorio certificador.

### Cada máquina de azar debe estar equipada con los siguientes contadores no acumulativos:

- Créditos apostados.  La máquina de azar debe poseer un contador, visible desde la parte exterior delantera de la máquina de azar, conocido como contador de créditos apostados, que le dé a conocer al cliente el valor total de montos apostados en un juego o ronda específicos de la máquina de azar.

- Contador de ganancias.  La máquina de azar debe poseer un contador, visible desde la parte exterior delantera de la máquina de azar, conocido como un contador de ganancias que le dé a conocer al cliente el valor total de montos ganados en el juego o ronda que acaba de concluir en la máquina de azar.  El valor de cada premio al final de un juego deberá agregarse al contador de créditos del jugador, exceptuando los pagos manuales o de mercancía. El valor de todos los premios obtenidos deben ser sumados al contador de créditos del jugador excepto para pagos manuales o mercancía.

- Créditos pagados.  La máquina de azar debe poseer un contador, visible desde la parte exterior delantera de la máquina de azar, conocido como contador de créditos pagados, que le dé a conocer al cliente el valor total de el último canje en efectivo iniciado por el cliente, ganancia pagada directamente por la máquina de azar, pago mayor pagado manualmente por el personal de juego o crédito cancelado pagado por el personal de juego. Esta información deberá ser mostrada al jugador a no ser que exista una condición de error o un malfuncionamiento.

- Contador de créditos disponibles para apuestas. La máquina de azar debe poseer un contador, visible desde la parte exterior delantera de la máquina de azar y rotulado específicamente como contador de créditos, que le dé a conocer al cliente el número de créditos o valor monetario disponible para apuestas en la máquina de azar.  No es necesario que el contador de créditos distinga entre créditos cobrables y no cobrables

### Cada máquina de azar debe poseer un contador que almacene el número de juegos efectuados, a partir de los siguientes eventos:

- Restablecimiento de la energía.

- Cierre de puerta principal.

- Inicialización del juego (Borrado de Memoria no volátil).

### Cada máquina de azar debe estar equipada con un dispositivo, mecanismo o método para retener el valor total de todos los contadores requeridos en el párrafo 3.3.121 hasta el borrado de la memoria no volátil.

### Los contadores electrónicos de cada máquina de azar deben ser accesibles y legibles sin que sea necesario el acceso al interior de la máquina de azar, debiendo ser accesible sólo para una persona autorizada, a petición del usuario, mediante un medio seguro.

### No será posible modificar una configuración que cause una obstrucción a los contadores electrónicos contables sin realizar un borrado de memoria no volátil. No obstante, un cambio a la denominación solamente deberá logarse por un método seguro, incluyendo acceso al área lógica bajo llave u otro método seguro, bajo la condición de que pueda ser controlado por el regulador (por ejemplo controles basados en clave o número de identificación personal).

Medidores Progresivos

### Las máquinas de azar progresivas aisladas deben desplegar al solicitárseles, los siguientes contadores adicionales para cada premio mayor progresivo ofrecido:

- Valor actual: Monto del premio mayor actual

- Rebalse: Monto que excede el techo (opcional si el RTP del juego base, excluyendo contribuciones del premio mayor, es igual o mayor que el 85%)

- Aciertos: Número de aciertos para este progresivo

- Ganados: Valor total de ganados para este progresivo o una historia de los últimos 25 premios progresivos ganados

- Base: Valor de inicio

- Limite: Limite del valor progresivo (si el premio gordo progresivo (jackpot) se restringe en un límite máximo, este estándar no requiere que se agregue las cantidades de desbordes al próximo valor inicial y será determinado sobre una base de casino-por-casino);

- Incremento: Porcentaje de incremento

- Incremento secundario: proporción del incremento del porcentaje, después que el límite se alcance;

- Incremento Oculto: Porcentaje de incremento del pozo de reserva

- Valor inicial: Ingresado inicialmente luego de la última limpieza de RAM. (Usado para crear un premio mayor ‘extraviado’). Este es el valor de reanudar (reset value) siendo el valor del pozo progresivo que vuelve a empezar después que el premio progresivo acumulado es ganado.

- Dispositivos de juego participantes

- NOTA: Cualquier cambio a la cantidad del premio progresivo (jackpot) debe cumplir con los procedimientos de control internos locales.

Medidores Multi-Juego

### Consecuente con lo especificado en 3.3.11, se debe especificar lo siguiente para cada juego en una configuración multi-juego:

- Juegos efectuados: Número total de juegos efectuados

- Créditos entrantes

- Créditos salientes

- Premios mayores pagados manualmente por el personal de juego

- Pago progresivo efectuado por la máquina de azar

Rotulado de Medidores

### Toda otra estadística o información electrónica debe estar apropiadamente rotulada.

## Interrupción y Recuperación del programa

Recuperación de una interrupción del programa

### Después de una interrupción del programa (por ejemplo: apagado), el software deberá ser capaz de recuperarse al estado en que se encontraba inmediatamente antes que ocurriera la interrupción, en los términos establecidos en la sección 2.3.68.

Recuperación desde el modo de pruebas

### Si se encuentra dentro de un modo de pruebas, se deberá completar cualquier prueba que incorpore créditos, ingresando o saliendo de la máquina de azar (por ejemplo: una prueba de tolva de monedas) antes de reasumir o reanudar su operación normal. No habrá ningún otro modo que no sea el de funcionamiento normal (listo para jugar) que pueda incrementar algún contador electrónico. Cualquier crédito en la máquina de juego que haya sido acumulado durante el modo de prueba, diagnostico o modo de demostración deberá borrarse automáticamente antes de salirse del modo. Contadores específicos son permisibles para estos tipos de modos a condición que los contadores lo indiquen así.

Restauración de la condición de falla

### Si se apaga una máquina de azar mientras se encuentra bajo una condición de falla, entonces al restaurarse la energía se deberá desplegar un mensaje de falla y la máquina de azar deberá mantenerse bloqueada. Esto será aplicable a menos que se utilice un procedimiento de apagado como parte de un procedimiento de restablecimiento de error o si al encender o cerrarse la puerta, la máquina de azar revisa la condición de falla y detecta que ya no existe la falla.

Procedimientos de reanudación de programas

### Cuando se reanude el programa, se deberá realizar los siguientes procedimientos, como requisito mínimo:

- No deberá comenzar cualquier comunicación hacia un dispositivo externo hasta que se haya completado exitosamente la rutina de reanudación de programa, incluyendo las auto-pruebas;

- El fabricante debe identificar la “rutina de reanudación del programa” en la documentación del producto presentada al respectivo laboratorio certificador;

- Los programas de control de máquina de juego se deberán auto-probar en busca de una posible corrupción debido a una falla del medio de almacenamiento de programa, usando el algoritmo especificado en 3.2.5.

- Se deberá revisar la integridad de toda la memoria crítica;

- Se deberá probar el proceso de apagado para verificar su conclusión correcta y se deberá desplegar un mensaje apropiado si se detecta una conclusión incorrecta; y

- El software deberá ser capaz de detectar cualquier cambio dentro del programa de la máquina de azar desde el momento en que se encendió o interrumpió la máquina por última vez. Si se detecta un cambio, la máquina se deberá bloquear y desplegar el mensaje pertinente hasta que una persona autorizada la restablezca.

- El dispositivo verificador de billetes debe realizar una auto prueba cada vez que sea encendido. En el caso que la auto prueba falle, el verificador de billetes deberá deshabilitarse automáticamente a sí mismo (por ejemplo, entrar en un estado de rechazar los billetes) hasta que el estado de error haya sido desbloqueado.

Interrupción del programa durante un juego

### Cuando se desactiva la máquina de azar mientras se encuentre en condición libre de falla durante un juego (por ejemplo: El Controlador de Sitio desactiva una máquina de azar en el sitio), deberá terminar el juego actual (incluyendo cualquier juego gratis o juego doble o nada) y permitir que el jugador realice canje de su crédito.

## Puerta Abierta / Puerta Cerrada

Puertas que serán monitoreadas

### El software deberá ser capaz de detectar el acceso a las siguientes puertas o áreas seguras, siempre y cuando la fuente de energía sea provista al dispositivo:

- Todas las puerta(s) externas del gabinete de las máquinas de azar;

- Puerta(s) del receptáculo de ganancias;

- Puerta(s) del área lógica;

- Puertas del aceptador de billetes;

- Cualquier área adicional que aloje un procesador crítico; y

- Tarjetas de comunicación o medidores físicos si son accesibles sin tener que abrir ninguna de las anteriores.

Procedimientos de apertura de puertas

### Se deberá realizar los siguientes procedimientos para cualquier apertura de puerta:

- Se deberá almacenar todo el estado del software antes de abrir la puerta;

- El juego cesará de jugarse;

- La máquina entrará en una condición de error;

- Deberán dejar de girar los carretes por lo menos al final del último giro actual en curso;

- Se deberá desactivar el ingreso de créditos (se podrá reactivar durante la duración de una prueba de ingreso de crédito o prueba de tolva de monedas);

- La máquina de azar deberá indicar claramente que se ha abierto la puerta y no se puede continuar el juego;

- Si se encuentra pagando desde la tolva de monedas, se deberá apagar la tolva de monedas y aplicar el freno (se podrá reactivar a lo largo de la duración de la prueba de tolva de monedas);

- Se deberá desactivar todo ingreso del jugador que pueda afectar una jugada en curso (a menos que se utilice en modo de puerta abierta o de prueba);

- Se deberá desactivar cualquier tipo de emisión de efectivo al jugador; y

- Sonará una alarma o se encenderá el indicador luminoso superior, o ambos.

Procedimientos de cierre de puertas

### Excepto en el acceso al área lógica, cuando se cierran todas las puertas, el software deberá volver a la condición en que estaba antes que ocurriera el primer estado de apertura de puerta. Esto significa lo siguiente:

- Se deberá desplegar un mensaje que diga que se han cerrado la(s) puerta(s). Esto podrá ser por un período predefinido de tiempo o hasta el próximo juego;

- Se deberá reactivar cualquier ingreso pertinente del jugador;

- Se deberá apagar la alarma; y

- El juego deberá retornar a su estado original.

Condiciones de aceptación de monedas

### Solo será posible la aceptación de monedas para abonar al marcador de crédito cuando se habilite la máquina para jugar. Otros estados tales como las condiciones de falla y modo de auditoría deberán hacer que la máquina desactive el sistema aceptador de monedas.

Actualización del Contador de créditos luego de una inserción de moneda

### Cada moneda insertada deberá registrar el valor actual en pesos o un número de créditos en el contador de créditos del jugador. Si se registran como créditos directamente, se deberá marcar claramente la tasa de conversión o deberá ser claramente discernible en la máquina de juego de azar. Para conocer todos los requerimientos relevantes al mantenimiento y despliegue del crédito, vea los puntos 3.7.5 y 3.7.6, Despliegue de Contador de Créditos.

Validación de monedas

### La validación de monedas deberá ser electrónica y diseñada de tal manera que asegure que cada moneda o ficha ingresada y aceptada como válida por la máquina de azar, se agregue al contador de créditos y actualice todos los contadores pertinentes.

Ingreso de monedas y monedas inválidas

### El software deberá ser capaz de contar en forma precisa cada moneda válida, a la velocidad más alta que se pueda ingresar las monedas a las máquinas de azar.

### Se deberá rechazar y depositar en la bandeja de monedas, todas las moneda o fichas que el validador declare inválidas y no las deberá contar como créditos.

Desviador de monedas

### El software deberá asegurar que el desviador dirija las monedas hacia la tolva de monedas o hacia el receptáculo de depósito una vez que la tolva de monedas esté llena. Se deberá monitorear continuamente el detector de llenado de tolva de monedas para determinar si se requiere un cambio del estado de desvío. Si cambia el estado del detector, el desviador deberá operar lo más pronto posible después del cambio de estado, sin causar una interrupción en el flujo de monedas o crear un atasco de monedas.

### Se prefiere que las operaciones de desvío sólo dependan del estado del sensor de la tolva de monedas y no de los contadores virtuales. Si se utiliza un contador virtual, se deberá utilizar junto con un sensor mecánico el cual anulará al contador virtual.

### Todas las máquinas de azar sin tolva de monedas siempre deberán desviar las monedas al receptáculo de depósito.

### Las máquinas de azar que posean tolvas de monedas deberán tener la posición predeterminada de desvío hacia el contenedor de depósito a menos que se incorporen estrategias para prevenir el sobre flujo de monedas desde la tolva de monedas, si el desvío llegase a fallar.

Ingresos sin efectivo

### Toda máquina que permita una transferencia de ingreso de dinero mediante una tarjeta, lo deberá hacer mediante el uso de un método que sea seguro y que haya probado ser confiable. El laboratorio certificador evaluará y aprobará, de ser el caso, el método usado y dará cuenta de ello a la SCJ.

### Sólo podrán ser posibles las aceptaciones de transferencias sin efectivo a una máquina de azar cuando la máquina esté habilitada para jugar. Otros estados tales como, condiciones de falla y modo de auditoría, deben hacer que se desactive la aceptación de transferencias sin efectivo.

## Canje de créditos

Condiciones de canje de créditos

### Se podrá recolectar los créditos disponibles en las máquinas de azar si el jugador presiona el botón designado de recolección, en cualquier momento, menos:

- Durante un juego;

- Mientras se encuentre en el modo de Auditoría;

- Mientras exista cualquier condición de puerta abierta;

- Mientras se encuentre en modo de Prueba;

- Mientras se esté aumentando el Contador de Créditos o el Contador Total de Victorias del Jugador; a menos que, el monto completo sea registrado en los contadores cuando se oprime el botón de cobrar,

- Cuando haya sido deshabilitada por CMS, en caso que cuente con esa posibilidad; a pesar de lo dispuesto en 3.4.5, o

- Mientras exista cualquier condición de falla, siempre que la condición de error prevenga un cobro válido que no es apoyado por otros medios.

### Se podrá recolectar los créditos desde las máquinas de azar, a discreción del fabricante, sólo si existe(n) ésta(s) única(s) condición(es) de falla y en la medida que el fabricante haya implementado un método diverso de pago:

- Falla de impresión de boleto o error de papel,

- Aceptador de billetes lleno.

Condiciones de pago de crédito

### Si se presiona el botón designado de recolección y la cantidad máxima de créditos o fichas en el contador de créditos es mayor de lo que la máquina de azar puede pagar automáticamente, entonces el software automáticamente deberá bloquearla y entrar en una condición de stand by. El software deberá mantenerse en este estado hasta que se hayan pagado los créditos mediante una intervención externa autorizada y se haya contabilizado correctamente.

Pago desde la tolva de monedas

Condiciones de pago desde la tolva de monedas para los juegos con ficha

### Si existe en el contador de créditos una cantidad menor o igual a la cantidad máxima de créditos que la máquina puede pagar automáticamente y se presiona el botón designado de recolección, entonces se deberá convertir estos créditos al número apropiado de monedas y dispensarlas desde la tolva de monedas. Si no hay un sistema de vales y el número de créditos no es divisible por la denominación del juego, se debe pagar el remanente usando la facilidad de Supresión de Crédito Residual, de acuerdo a lo especificado en la sección 3.8.31.

Control del pago desde la tolva de monedas

### Una vez iniciado un pago desde la tolva de monedas, dicho pago podrá suspenderse o dejarse en pausa, si los contadores se han incrementado correctamente. En caso que esto suceda, el pago podrá completarse manualmente.

Actualización del contador de monedas pagadas

### Se deberá registrar cada moneda o ficha pagada desde la tolva de monedas en el contador de Monedas Pagadas y se deberá restar del crédito del jugador.

Condiciones de error de tolva de monedas

### La tolva de monedas deberá tener interfases de tal manera que permitan que el software identifique, por lo menos, los siguientes eventos:

- Monedas pagadas;

- Detección de llenado de tolva de monedas;

- Sobrellenado de tolva de monedas, si se requiere;

- Fallo, desconexión, mal funcionamiento, o bloqueo del sensor  de emisión de monedas de tolva de monedas;

- Detección de atasco o vacío de tolva de monedas, ninguna moneda pasó por el sensor  de emisión de monedas de la tolva de monedas durante el período de timeout; y

- Detección de emisión de moneda ilegal, o extra o desbocamiento de la tolva de monedas.

Emisión sin efectivo

### Mientras no se dicten los estándares técnicos aplicables a las tarjetas u otros dispositivos, que permitan la transferencia de dinero desde y hacia las máquinas de juegos, dichos traspasos se deberán realizar mediante el uso de métodos que sean seguros y confiables, los que deberán cumplir al menos los siguientes requerimientos:

- Verificación de los datos transmitidos y recibidos, usando al menos CRC 16;

- Identificación única para cada tarjeta o dispositivo;

- Contadores para acumular los montos transmitidos.

Los laboratorios certificadores evaluarán y aprobarán, de ser el caso, estos métodos dando cuenta de ello a la SCJ.

Relleno de la tolva de monedas

Procedimiento de relleno de la tolva de monedas

### El procedimiento de relleno deberá ser una opción claramente diferente de cualquier otro procedimiento.

### Cuando se despliegue un mensaje de error “tolva de monedas atascada o llena” o uno equivalente, si la máquina de azar no otorga instrucciones claras sobre los pasos necesarios a seguir para ya sea rellenar la tolva de monedas o restablecer la falla, entonces se deberá definir claramente en el manual del operador.

Condiciones de relleno de la tolva de monedas

### La entrada a un procedimiento de relleno de la tolva de monedas deberá ser mediante la instrucción del personal de juego desde el modo de auditoría de las máquinas de azar o mientras esté en una condición de tolva de monedas vacía.

Impresoras

### Impresión del vale - boleto

### Solo se aceptará el canje de crédito mediante un boleto impreso cuando la máquina de azar se comunique con un sistema de vales de juego que valide boletos impresos.

### Las máquinas de azar que provean boletos impresos como una forma de canje de crédito deberán realizar lo siguiente:

- Generar dos copias idénticas de cada boleto impreso, una copia para el/la jugador(a) y otra copia para ser retenida dentro de la máquina para propósitos de auditoría, o

- Mantener un registro electrónico de todos los detalles en la Sección 3.7.13, información requerida de Boletos de Efectivo, para los últimos cinco boletos impresos y permitir acceso a estos detalles mediante una funcionalidad de Modo de Auditoría.

Información requerida de vales de boletos de efectivo

### Cada boleto válido deberá contener, como mínimo y en idioma castellano, la información establecida en la Circular N°10 de abril de 2010 de la Superintendencia de Casinos de Juego, o en sus modificaciones posteriores; es decir:

- Nombre del establecimiento.

- Número de la máquina de azar.

- Fecha (día, mes y año) y hora de emisión.

- Valor en pesos chilenos del ticket, expresado en números y letras.

- Número de secuencia.

- Número de validación.

- Código de barras.

- Período de vigencia y en forma opcional la fecha de expiración o de vencimiento del ticket.

Código de barras del vale del boleto

### Los códigos de barra del boleto u otras formas de marcas legibles por máquinas deberán poseer la suficiente revisión de redundancia y error para asegurarse de que se indique como un error el 99,9% de todas las fallas de lectura.

## Despliegues

Opciones del usuario

### El arte ilustrativo deberá desplegar la suficiente información para indicar las opciones disponibles para el jugador.

Tamaño del contador de créditos

### El contador de créditos deberá poseer los dígitos suficientes para desplegar por lo menos el premio mayor máximo posible que pueda pagar una máquina de azar (incluyendo doble o nada, etc., pero sin incluir un premio mayor pagado por personal de la sala de juego).

Contadores de la pantalla de juego

### Se deberán desplegar los contadores relacionados con los derechos del jugador (incluyendo los contadores de Crédito, Apuesta, y Ganados) sobre la pantalla de juego en créditos o pesos, en un formato que sea claramente visible y fácilmente distinguible para el jugador.

### Se aceptará un despliegue que alterne entre pesos y créditos siempre y cuando ambos valores sean claramente visibles y fácilmente distinguibles. Este despliegue no deberá alternar durante el juego o durante el incremento de un contador de Ganados o de Crédito después de un juego.

Para máquinas de azar de multidenominación que provean juegos con valores de crédito diferentes (por ejemplo: $ 5, $ 10), sólo se requerirá que el Modo de Selección de Multi-juego despliegue el contador de créditos en unidades monetarias.

Despliegue del premio mayor progresivo

### En la máquina de juego se deberá advertir al jugador que el programa de juego que jugará o esta jugando contiene un programa progresivo o esta enlazado a un premio progresivo y cómo se accede al programa progresivo. Tratándose de programas de juego que contengan un programa progresivo misterioso o una facción de bonificación misteriosa, se deberá advertir al jugador en la máquina de juego que el programa de juego en cuestión contiene tal programa o facción misteriosa.

### El despliegue de contadores progresivos debe exhibir el total actual del premio progresivo, en valor monetario o créditos (el valor monetario puede variar para las exhibiciones progresivas en sitios múltiples.)

### Sin perjuicio de lo anterior, atendido que el ciclo de encuestas (Polling) de los incrementos del pozo progresivo se realiza con retraso respecto de lo que esta ocurriendo en tiempo real, el contador del Premio Progresivo no necesita mostrar las cantidades actuales en el pozo progresivo en cada instancia.  Refiérase a la sección titulada “Tipos de Despliegues de Actualización” en este documento. Lo señalado anteriormente no será aplicable a un premio progresivo misterioso o facción de juego misteriosa.

### Adicionalmente para aquellos “premios misteriosos” el juego debe indicar el monto máximo que potencialmente pueda ser ganado por el jugador.  Si el monto mínimo que potencialmente pueda ser ganado no es mostrado, se supondrá que el valor es cero (0).  Adicionalmente, ambos, el monto mínimo y un monto máximo deberán ser mostrados para cualquier premio misterioso si el método para recibir el premio envuelve estrategia o destreza.  Esto podría incluir métodos donde el valor de la tabla de pago es utilizado con el propósito de efectuar decisiones que pudieran aumentar el retorno al jugador (por ejemplo, el Póker de Video)

Despliegue del contador de créditos

### Se deberá desplegar el contador de créditos del jugador de manera prominente en todos los modos excepto en los modos de auditoría, configuración, de prueba y en el evento que el jugador esté observando una pantalla informativa como un menú o detalle en la pantalla de ayuda. Durante el transcurso de un juego, dentro de las características de bonos de segunda pantalla (juegos de bono que se desarrollan en la misma pantalla de juego), no se necesitará desplegar la cantidad del contador de créditos del jugador, siempre y cuando el jugador no requiera apostar créditos adicionales durante la característica.

### Se podrá aumentar o disminuir los valores desplegados al jugador (por ejemplo: ganados y créditos) hasta el valor del contador en sí para obtener un efecto visual. Sin embargo, se deberá actualizar inmediatamente el almacenamiento interno de estos contadores (sin aumentar o disminuir).

### Otros despliegues

- Despliegues en Vidrio (Payglass)/Despliegue de Vídeo.  Los despliegues de pago en vidrio (payglass) o despliegues de vídeo deberán identificarse claramente y declarar con precisión las reglas del juego y el premio que será pagado al jugador cuando el jugador obtenga una ganancia específica.

- Los despliegues en vidrio (Payglass) o despliegues de vídeo deberán indicar claramente si los premios están designados en créditos, dinero en efectivo o alguna otra unidad.

- La máquina de juego reflejara cualquier cambio en el valor de premio, el cual podrá ocurrir en el trascurso de la jugada. Esto podrá lograrse con un despliegue digital colocado en un lugar visible de la máquina de juego y el juego deberá claramente indicar tal despliegue.

- Toda la información de las tablas de pago, reglas de juego e información de ayuda deberá estar accesible para el jugador, antes de que se realice una apuesta.  Esto incluye facciones únicas del juego, juego extendido, giros gratis, duplicar, auto juego (juego automático), relojes de cuenta regresiva, transformaciones de símbolos, y premios de bono con estilos comunitarios.

- Los despliegues en vidrio (Payglass) o despliegues de vídeo no serán certificados si la información esta incorrecta.

- Ganancias Próximas.  El juego no publicara ‘Ganancias Próximas’, por ejemplo: “muy pronto un pago triple (3)”.

- Información de la Facción de Bono.  Cada juego que ofrezca facciones como juegos gratis, o un modo de fiebre deben mostrar el número de juegos restantes, durante cada juego.

- Mazos múltiples de Barajas.  Cualquier juego que utilice mazos múltiples de barajas deberá informarle al jugador el número de mazos de barajas que están en juego.

Resultado del juego

### En una máquina de juego se deberá desplegar la siguiente información al jugador mientras la máquina esté disponible para que el jugador efectúe una apuesta:

- El balance actual de créditos del jugador;

- La cantidad de la apuesta actual. Esta información sólo se desplegará durante el juego base o si el jugador puede agregar más créditos a la apuesta durante el juego;

- Todos los resultados ganadores posibles, o bien, ellos estarán disponibles como una opción de menú; o figurarán en la pantalla de ayuda;

- Todas las cantidades a ganar para cada resultado ganador posible, o de lo contrario, dicha información estará disponible como una opción de menú o en la pantalla de ayuda;

- La cantidad ganada del último juego completado (hasta que comience el próximo juego o se modifiquen las opciones de apuestas);

- Las opciones seleccionadas por el jugador (por ejemplo, la cantidad apostada, las líneas jugadas) del último juego completado (hasta que comience el próximo juego o una selección nueva es efectuada);

- La denominación que está siendo jugada será claramente mostrada; y

- La advertencia de que en Chile no es válida la leyenda que pueda mostrar el programa de juego referida a que “El mal funcionamiento anula todo pago y jugada” (u otra equivalente). Si el programa de juego no tiene en su configuración esta advertencia, entonces, aquella deberá figurar de manera visible en el gabinete de la máquina de azar.

Juegos multilínea

Despliegue de líneas seleccionadas

### Respecto a los juegos de línea múltiple o multilínea, la máquina de azar deberá destacar claramente tanto la línea individual a ser jugada, como los créditos apostados por cada línea.  Esto se puede lograr, por un lado, mostrando el número de líneas apostadas y, por el otro,  permitiendo el cálculo de la apuesta por cada línea, considerando el número de líneas jugadas y el monto de la apuesta total.

Despliegue de líneas ganadas

### En los juegos de línea múltiple o multilínea, la(s) línea(s) de juego ganadora(s) deberá(n) estar claramente visible(s) al jugador, dibujando una raya sobre los símbolos en la(s) línea(s) de juego ganadora(s), haciendo parpadear los símbolos ganadores o, en general, destacando los símbolos o líneas de premio asociados. Cuando haya ganancias en líneas múltiples, cada línea ganadora podrá destacarse a su vez por turnos.  Lo anterior, no se aplica en el caso de tratarse de rodillos electromecánicos, salvo que se utilice tecnología que implemente líneas de pago similares a aquellas usadas en despliegues de video, como por ejemplo una luz trasera intermitente de rodillos para cada línea de pago.

Despliegue del modo de descanso

Requerimientos del despliegue con marcador de crédito sin cero

### Mientras la máquina de azar se encuentre en modo de descanso, si existen créditos en el contador de créditos, los siguientes elementos deberán mantenerse a la vista hasta el siguiente juego (En la sección 3.7.15 se aclara estos requerimientos de la máquina de azar de multi-juego):

- El número total de créditos apostados en el último juego;

- Las últimas posiciones de detención de carrete, valores de tarjeta, etc. del último juego;

- El número total de créditos ganados y otros premios mayores asociados a la combinación resultante del último juego.

- Luego de una apuesta para el juego siguiente:

- El número total de créditos que se apostará en el siguiente juego;

- Los estados iniciales de todas las tarjetas, tablas, carretes, etc. del siguiente juego;

- Cuando el juego lo permita, los premios mayores que se podrán ganar en el siguiente juego.

Requerimientos de despliegue después de la recolección (incluyendo la recolección de crédito residual)

### Si se realiza un pago desde la tolva de monedas después de concluir el último juego, la máquina de azar deberá desplegar, hasta el comienzo del siguiente juego, el valor contabilizado de las monedas, en pesos o créditos, que fue pagado desde la tolva de monedas.

### Si se realiza más de un pago desde la máquina de azar después de la conclusión del último juego o si se efectúa un pago desde la tolva de monedas después de una Cancelación de Crédito, entonces la máquina de azar deberá desplegar en pesos o créditos, el último pago realizado desde la tolva de monedas y los contadores deberán reflejar el total de todos los pagos, en pesos o créditos, desde el último juego.

Requerimientos de despliegue después de una cancelación de crédito

### Si se efectúa una Cancelación de Crédito después de concluir el último juego, la máquina de azar deberá desplegar, hasta el comienzo del siguiente juego, el valor contabilizado de créditos cancelados, en pesos o créditos.

### Si se realiza más de una Cancelación de Crédito después de la conclusión del último juego o si se efectúa una Cancelación de Crédito después de un pago desde la tolva de monedas, la máquina de azar deberá desplegar, hasta el comienzo del siguiente juego, el valor contabilizado de los últimos créditos cancelados, en pesos o créditos, y el total de todos los pagos realizados desde la tolva de monedas y créditos cancelados desde el último juego, en pesos o créditos.

Máquinas de azar multi-juego

### Las máquinas de azar de multi-juego podrán tener un Modo de Selección de Juego al que se ingrese desde el Modo de Descanso donde no se requiera la Sección 3.7.10. Para consultar sobre la especificación respecto a los requerimientos de las máquinas de azar de multi-juego y el Modo de Selección de Juego, vea la Sección 3.13, Juegos Múltiples.

Despliegues de video

Modo de atracción

### Se podrá utilizar un modo de atracción, siempre y cuando se despliegue la información esbozada en la sección anterior “Despliegue de Modo de Descanso”, después de su conclusión.

Despliegue de la tabla de premios

### Mientras el juego está en curso (por ejemplo a la espera del ingreso de doble o nada), la tabla de pagos no debe sobrescribir el despliegue.

Pantallas sensibles al tacto

Función de calibración

### Las pantallas sensibles al tacto deberán poseer una función de software de re-calibración a menos que la pantalla sensible al tacto esté diseñada para no requerir re-calibración jamás.

Precisión

### Las pantallas sensibles al tacto deberán ser precisas para que las acciones y selecciones del usuario se interpreten correctamente.

Íconos de botones

### Los íconos de botones de la pantalla sensible al tacto deberán estar lo suficientemente separados para reducir las posibilidades de seleccionar un ícono equivocado debido a una falla de calibración o errores de paralaje.

Puntos de contacto ocultos

### No habrá botones o puntos táctiles escondidos o indocumentados en ningún lugar de la pantalla que afecten el juego y/o impacten el resultado del mismo, con excepción de los especificados en las reglas del juego.

Modo de ahorro de energía

Condiciones de activación del Modo de Ahorro de Energía

### El Modo de Ahorro de Energía es una característica opcional, pero si está disponible, sólo se activará cuando no existan créditos o fallas en la máquina de azar.

Control del Modo de Ahorro de Energía

### Un técnico deberá poder activar o desactivar el Modo de Ahorro de Energía mediante el Modo de Configuración o mediante una CMCS, si es aplicable.

Salida del Modo de Ahorro de Energía

### La máquina de azar saldrá del Modo de Ahorro de Energía y retornará al modo de despliegue normal inmediatamente después de dejar de estar en “descanso” (si no se está utilizando una implantación de ahorro de energía manual), sea porque se ha presionado alguna tecla o porque se ha ingresado dinero o tarjeta.

Apagado de componentes durante el Modo de Ahorro de Energía

### Se deberá desactivar automáticamente, al menos, el aceptador de monedas y el validador de billetes, mientras se encuentre en el Modo de Ahorro de Energía.

Modo de Ahorro de Energía activado por el Hardware

Carretes/ruedas mecánicas

Realización de un nuevo giro después de la reactivación de la máquina de azar

### Se deberá efectuar un nuevo giro automáticamente de los carretes controlados por microprocesador (por ejemplo: motores de paso de los rieles) hasta el último resultado de modo de juego obtenido legalmente, cuando se reingrese al modo de juego (por ejemplo: la puerta principal está abierta, se restauró la energía, se activó el modo de auditoría, o se produjo el desbloqueo de una condición de error).

Rebote de carrete

### Se deberá prevenir el rebote o flotación de carrete cada vez que se detenga cada giro de carrete.

Giro Mínimo del Carrete

### Cada carrete controlado por microprocesador deberá girar por lo menos una revolución por juego.

Monitoreo Activo de la Posición del Carrete

### Se deberán monitorear los carretes controlados por microprocesador con el fin de detectar un mal funcionamiento, tal como un atasco de carrete o que no esté girando libremente. También detectar cualquier intento de manipular la posición de descanso final.

La posición predeterminada de rodillos o el despliegue del juego, inmediatamente después de una restauración de la memoria no volátil no debe ser el premio mayor publicado en ninguna línea seleccionable. La visualización predeterminada de juego, al ingresar en el modo de jugada, tampoco será el premio mayor. Esto solo aplica al juego base y no a ninguna bonificación secundaria. Esto no aplica a juegos secundarios o tablas de juego seleccionadas después de haber iniciado el juego.

Errores de giro de rodillos

El número específico del rodillo deberá identificarse en el código de error.  Esto debe de ser detectado bajo las siguientes condiciones:

- Una condición de un des-índice para los rodillos girantes, que afecten el resultado del juego;

- En la posición final del rodillo, si la posición errónea excede la mitad del ancho del símbolo más pequeño, excluyendo los espacios en blanco en la cinta del rodillo; y

- Los rodillos controlados por un microprocesador serán monitoreados para detectar su mal funcionamiento, como por ejemplo un rodillo atascado o que no esté girando libremente o cualquier intento de manipular su posición final de descanso.

## Utilización del juego

Reglas del juego

### Un juego deberá seguir un conjunto constante de reglas y no se deberá desviar de ellas en ningún momento. Un cambio de regla constituye un juego diferente, a pesar de que se permiten variaciones en el número máximo de créditos apostados por juego (y/o líneas por juego). Este requerimiento no excluye implantaciones de juegos con partes o características múltiples y/o apuestas, siempre y cuando las reglas sean claras para el jugador.

Independencia de eventos

### Excepto cuando lo indiquen las reglas del juego, los eventos de probabilidad dentro de los juegos deberán ser independientes de cualquier otro evento dentro del juego o de cualquier otro evento dentro de los juegos anteriores.

Modificación de un juego

### Un juego no deberá alterar o modificar la presentación de los símbolos o ilustraciones de arte, excepto en los casos de animaciones durante un juego o como parte de las reglas del juego, las cuales se deberán describir claramente en las ilustraciones de arte, de otra manera esto será considerado un juego diferente.

Comienzo de un juego

### La máquina no deberá tener ninguna falla presente, o estar bajo ninguna prueba, medición, tener la puerta abierta o estar en modo de bloqueo para que un juego pueda comenzar. No se considera para estos efectos la actualización de valores en los contadores físicos.

Apuestas

### Las apuestas de créditos sólo deberán provenir del contador de créditos, el cual se deberá rebajar al comienzo de un juego o cuando se realicen apuestas adicionales durante el juego según las reglas del juego.

Modo juego/descanso

### Un juego comienza cuando un jugador irrevocablemente efectúa una apuesta desde el contador que no es parte de ningún juego anterior.

### Ciclo de juego. Un juego se considera finalizado cuando se realiza la transferencia final hacia el contador de créditos de un jugador (en caso de ganar) o cuando se pierden todos los créditos apostados o ganados que no han sido transferidos al contador de créditos.

### Lo siguiente se considera como parte de un juego:

- Los juegos que activen una característica de juego gratis y cualquier juego gratis subsiguiente;

- Características de bonos de “segunda pantalla”;

- Juegos con selección del jugador, por ejemplo draw poker o blackjack;

- Los juegos donde las reglas permiten apostar créditos adicionales, por ejemplo el pago por seguro en el blackjack;

- Segunda parte de un juego Bingo de dos partes; y

- Doble o nada.

### El período que sigue a la finalización de un juego y antes del comienzo del siguiente juego se denomina como “Modo de Descanso”.

### Para que se considere que una máquina de azar está en descanso, deberá cumplirse que:

- No posee ningún interruptor de llave activado (por ejemplo: Acceso al Modo de Auditoría);

- No posee ninguna puerta abierta;

- No está activada;

- No tiene ningún crédito en el contador de “ganados” aún por transferir al contador de créditos del jugador;

- No se ha activado su pantalla sensible al tacto o no se ha presionado ningún botón; o

- No posee condición de falla alguna.

Información sobre cómo jugar

### Una máquina de azar deberá desplegar la siguiente información, en idioma castellano, para el jugador:

- El balance actual de créditos del jugador;

- La cantidad de la apuesta actual. Esta información sólo se desplegará durante el juego base o si el jugador puede agregar más créditos a la apuesta durante el juego;

- Todos los resultados ganadores posibles, o bien, ellos estarán disponibles como una opción de menú; o figurarán en la pantalla de ayuda;

- Todas las cantidades a ganar para cada resultado ganador posible, o de lo contrario, dicha información estará disponible como una opción de menú o en la pantalla de ayuda;

- La cantidad ganada del último juego completado (hasta que comience el próximo juego o se modifiquen las opciones de apuestas);

- Las opciones seleccionadas por el jugador (por ejemplo, la cantidad apostada, las líneas jugadas) del último juego completado (hasta que comience el próximo juego o una selección nueva es efectuada);

- La denominación que está siendo jugada será claramente mostrada; y

- La advertencia de que en Chile no es válida la leyenda que pueda mostrar el programa de juego referida a que "El mal funcionamiento anula todo pago y jugada" (u otra equivalente). Si el programa de juego no tiene en su configuración esta advertencia, entonces, aquella deberá figurar de manera visible en el gabinete de la máquina de azar.

Inicio de un juego

### Excepto cuando esté activado el auto-juego, el jugador deberá iniciar un juego presionando un botón de juego o de apuesta o dispositivo de entrada similar.

Se podrá iniciar cada juego mediante una activación distinta y separada de la interfaz del jugador (por ejemplo, el botón de juego o la pantalla sensible al tacto) y la máquina de azar no deberá permitir que el jugador esquive este requerimiento utilizando una interfaz externa (por ejemplo, presionando o trancando los botones de juego).

Información del juego

### Todas las reglas del juego que está a punto de iniciarse deberán ser verdaderas y fidedignas y estar escritas en idioma castellano. Excepcionalmente, en el evento que el software no contemple el idioma castellano, dichas reglas deberán constar en etiquetas adheridas a la máquina de azar, en el referido idioma, debiendo certificar el laboratorio la traducción de las mismas.

Comienzo automático de un juego

### El inicio automático de un juego, después que se hayan ingresado los créditos al contador de créditos, sólo será procedente en la medida que el jugador haya optado por esta forma de jugar.

Juegos con componentes de destreza

### Se prohíbe todo juego en el que el resultado dependa de una destreza física del jugador (por ejemplo coordinación de ojos y manos)

### Todo juego que involucre un componente de destreza estratégica (por ejemplo draw poker y blackjack) deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- El retorno de un jugador para la estrategia óptima no deberá ser menor que el mínimo del pago teórico;

- Cuando al jugador se le otorgue una sugerencia automática de qué cartas retener o recomendación estratégica, el retorno de un jugador no deberá ser menor que el retorno de jugador teórico mínimo calculado utilizando las selecciones que entrega tal característica o utilizando el consejo otorgado;

- Cuando se le otorgue a un jugador una sugerencia automática de qué cartas retener o recomendación estratégica, ésta deberá ser justa y no engañosa; y

- El jugador deberá poseer la capacidad de anular cualquier sugerencia automática de qué cartas retener y rechazar cualquiera o toda recomendación estratégica que se le haga. Se exceptúa el caso en el que la sugerencia automática se refiera a la obtención del premio máximo.

Determinación del premio

### La determinación del premio deberá:

- Estar claramente especificada en el exterior de un dispositivo, o deberá ser de fácil acceso al jugador;

- Ser exclusivamente una consecuencia del resultado de una RNG  basada en un computador en conjunto con la tabla de pago actual y las reglas del juego; y

- Ser combinaciones obtenibles del conjunto de símbolos (excepto en los premios mayores aleatorios).

Tablas de pagos

### Los Requisitos del Porcentaje Mínimo se Cumplirán en Todo Momento.  El requisito del porcentaje mínimo de 85% debe cumplirse en todo momento. El requisito del porcentaje mínimo deberá cumplirse cuando se juegue en el extremo más bajo de una tabla de pago no lineal (es decir, si una partida se juega continuamente al nivel de la apuesta mínima durante el ciclo total de vida del juego, y el porcentaje teórico de retorno es menor  que el porcentaje mínimo, entonces la tabla de pago será inaceptable). Este ejemplo también se extiende a los juegos como el Keno, donde jugando continuamente cualquier combinación de puestos/posiciones producen un retorno teórico al jugador menor que el porcentaje mínimo.

Límite de apuesta

### Se podrá aplicar un límite a la apuesta máxima que un jugador pueda realizar desde su Contador de Créditos, de acuerdo a las reglas del juego.

Límite ganador

### Todos los límites ganadores que existan deben ser accesibles al jugador y deben cumplir con el RTP mínimo y con las probabilidades obligatorias

Truncamiento de montos ganados

### No se deberá truncar el valor de los premios mayores otorgados en cualquier elemento de juego individual o secuencia de elementos de juego (por ejemplo no se deberá truncar los premios mayores individuales, ganados coincidentes o ganados acumulados en una secuencia de características).

Sin desmedro de lo anterior, se acepta que como parte de las reglas de un juego especifique la cantidad máxima de créditos que el juego puede pagar. En este caso, cualquier ganancia que se pueda obtener en este juego queda acotada al valor máximo.

Salida desde la modalidad

### Un juego no deberá salir automáticamente de una modalidad antes de que ella se haya completado.

Auto juego

### El auto juego está permitido.

Doble o nada

### Las reglas deben especificar si existe un máximo de intentos de Doble o Nada consecutivos en cada juego después de un triunfo.  Sólo se podrá ofrecer el primer intento de Doble o Nada una vez que se haya completado todos los demás elementos del juego. Además, sólo se podrán ofrecer elementos de juego Doble o Nada como el último elemento de un juego.

En todo caso, el jugador siempre debe poder salir de la facción de Doble o Nada si así lo desea, antes de efectuar la apuesta respectiva.

### La opción de Doble o Nada deberá poseer un retorno teórico al jugador de 100%.

### Si se ofrece un Doble o Nada sobre el resultado de los juegos de bono o característica, sólo se podrá apostar los dineros que no se hayan transferido desde el contador de ganados al contador de créditos en una característica de Doble o Nada.

### No se podrá realizar Doble o Nada sobre premios mayores progresivos aislados.

### No se deberán agregar las cantidades de apuesta Doble o Nada al contador de ingreso de monedas.

### Las apuestas Doble o Nada podrían incorporar una variedad de símbolos, selecciones del jugador, o probabilidades de triunfo.

### Se aceptará una transferencia parcial de los créditos ganados a la característica Doble o Nada (por ejemplo Doble o Nada de mitad de apuesta); sin embargo, se deberá transferir las cantidades que no fueron apostadas en el elemento Doble o Nada al Contador de créditos del jugador:

- Al momento que el jugador seleccione una doble apuesta parcial,

- Inmediatamente después que termine un elemento Doble o Nada, o

- Inmediatamente después que termine el juego.

- Sin perjuicio de lo anterior, por cada tipo de facción de Doblar o Arriesgar ofrecida, habrá suficientes contadores para determinar el porcentaje de retorno actual de la facción, los cuales deben incrementarse con precisión cada vez que se concluye una partida de Doblar o Arriesgar, incluyendo todas las cantidades apostadas y ganadas durante los juegos intermedios. Si la máquina de juego no proporciona la contabilidad de la información de Doblar o Arriesgar, la facción debe proveer la habilidad de ser desactivada.

Auto Doble o Nada

### Si se provee un Auto Doble o Nada, sólo se podrá activar la entrada automática a la característica Doble o Nada cuando se gane desde un juego primario o se finalice un(os) juego(s) de característica. Un jugador deberá poseer la capacidad de desactivar la característica Doble o Nada en cualquier momento.  Si se utiliza Doble o Nada, se le deberá otorgar al jugador una opción para poder salir de la característica Doble o Nada sin jugar.

Supresión de crédito residual

### Si existen créditos residuales, el fabricante podrá proveer un juego de supresión de crédito residual o permitir una cancelación de crédito o impresión de boleto para eliminar los créditos residuales o devolver la máquina de azar a su juego normal (por ejemplo, dejar los créditos residuales en el contador de créditos del jugador para ser apostados).

### Si se implanta la opción de cancelación de crédito, el jugador no debe tener la capacidad de finalizar el modo de crédito suspendido y volver al juego normal, a menos que CMS y los contadores puedan registrar la cancelación correctamente.

### Se deberán agregar los créditos residuales apostados en el juego de supresión de crédito residual al contador de monedas ingresadas.

### Las monedas ingresadas del juego de supresión de crédito residual no deberán contribuir a una característica de premio mayor progresivo aislado.

### Si se gana el juego de supresión de crédito residual, el valor ganado deberá ser:

- Automáticamente pagado al jugador; y

- Agregado al contador de créditos del jugador

### Si se ofrece una característica de supresión de crédito residual, se deberá implementar contadores pertinentes.

### Se deberá actualizar apropiadamente todos los demás contadores pertinentes de las máquinas de azar.

### Si se llegase a perder el juego de supresión de crédito residual, se deberán remover todos los créditos residuales del contador de créditos.

### Si se cancelan los créditos residuales en vez de apostarlos, la máquina de azar deberá actualizar los contadores pertinentes (por ejemplo, el crédito de cancelación) y la información del último juego.

### El juego de supresión de crédito residual deberá al menos devolver el pago ochenta y cinco por ciento (85%) y no más del 100% al jugador.

### Se deberá indicar claramente las opciones y selecciones actuales de un jugador, ya sea mediante ilustraciones artísticas de estadísticas, o electrónicamente o mediante un despliegue de video.  Todas estas opciones no deberán ser engañosas.

### Si el juego de supresión de crédito residual le ofrece al jugador una opción para finalizar el juego (por ejemplo seleccionar una tarjeta oculta) también se le deberá otorgar al jugador la opción de salir del modo de supresión de crédito residual y volver al modo anterior.

### No deberá ser posible confundir el juego de supresión de crédito residual con cualquier otro juego de característica, por ejemplo Doble o Nada.

### Si una máquina de azar de multi-juego ofrece un juego de supresión de crédito residual, entonces se deberá considerar el juego ya sea como parte del juego desde el cual se invocó el juego o se deberá tratar como un juego separado (para los propósitos del contador de cada juego individual).

### La retención histórica del último juego deberá desplegar el resultado del juego de supresión de crédito residual o contener la información suficiente (por ejemplo, contadores actualizados) para obtener el resultado.

Objetivos de un juego justo

### Todo juego deberá ser justo para los jugadores en el sentido que un juego no deberá ser diseñado para darle a un jugador falsas expectativas de una mejor suerte mediante una falsa representación de cualquier evento o acontecimiento. Entre otras situaciones, los juegos (y características dentro de los juegos) no deberán incorporar una ilusión de control, donde se le ofrece a los jugadores una opción que parece otorgar una oportunidad para influir en el resultado de un juego utilizando alguna destreza, cuando en realidad no se puede influir en el resultado mediante alguna destreza o cuando ya se ha determinado el resultado, todo esto no se aceptará a menos que se explique claramente en las reglas.

Una vez que acontezca un proceso de selección aleatoria, la máquina de azar deberá:

- Desplegar una representación precisa de este resultado por selección aleatoria (por ejemplo, no deberá indicar de manera engañosa un casi acierto)

- No realizar una decisión secundaria que afecte el resultado mostrado a la persona que está jugando en la máquina de azar

### Se deberán desplegar los símbolos de carrete virtual (videos) de la misma manera que las cintas de carrete. No se permite ninguna manipulación o reestructuración de los símbolos de carrete cuando se les despliegue al jugador, si su propósito es alterar el resultado real de la partida.

Juegos de Cartas

### Las consecuencias para los juegos que ilustran cartas que se retiren de un mazo son las siguientes:

- La selección de cartas se deberá realizar desde un mazo de cartas que refleje correctamente el estado de las cartas retiradas anteriormente;

- No se deberá devolver al mazo las cartas que ya se sacaron, excepto si las reglas del juego descrito lo estipulan;

- No se deberá volver a barajar el mazo excepto si las reglas del juego descrito lo permiten; y

- A medida que se va removiendo las cartas de un mazo, éstas deberán ser utilizadas inmediatamente, tal como lo indican las reglas del juego (por ejemplo, no se deberán descartar debido a un comportamiento adaptivo de la máquina de azar).

Juegos de Retiros de Pelotas

### Las consecuencias de los juegos que involucran el retiro de pelotas desde un barril (por ejemplo, el Bingo) serán las siguientes:

- Al comienzo de cada juego, sólo se podrá mostrar las pelotas aplicables a ese juego. Para juegos con facciones de bonificación y bolas adicionales que sean seleccionadas, deberán escogerse de la selección original sin duplicar una bola que ya haya sido escogida;

- Las pelotas, una vez que se saquen del barril, no deberán volver al barril excepto si las reglas del juego lo estipulan;

- No se deberá volver a mezclar el barril excepto cuando las reglas del juego lo estipulen; y

- A medida que se saquen las pelotas del barril, éstas deberán ser utilizadas inmediatamente según lo estipulen las reglas del juego (por ejemplo, éstas no se deberán descartar debido a un comportamiento adaptivo de las máquinas de azar)

Juegos de Ruletas, Ruedas o carretes Giratorios, Lanzamiento de Dados, Lanzamiento de Monedas

### Las consecuencias de juegos que muestren o involucren ya sea el giro de carretes (tales como “máquinas de azar”); ruedas giratorias (tales como la ruleta); el lanzamiento de dados; el lanzamiento de monedas; el uso de un mazo de cartas u otras ilustraciones similares, deberán cumplir los siguientes requerimientos:

- Para los dados/monedas/mazos de naipes, o aparato similar descrito, la probabilidad de cualquier resultado en particular que aparezca, deberá ser proporcional al dispositivo físico real (por ejemplo, uno sobre veinte para un carrete o rueda de veinte caras, un sexto para un dado de seis caras; un medio para una moneda, 1/52 para un mazo de naipes) a menos que se especifique lo contrario en las reglas de la máquina de azar;

- Si se utiliza carretes o ruedas virtuales mapeados a carretes o ruedas físicos, cada símbolo físico debe estar mapeado a los símbolos virtuales del mismo tipo

Otros juegos

### La justicia de objetivos de juego para aquellos otros juegos tales como carreras de caballo/autos/animales, realidad virtual de golf/fútbol o descripciones similares, será evaluada caso a caso, aplicando objetivos de juego generales y justos especificados anteriormente en este documento. Los laboratorios certificadores evaluarán y aprobarán, de ser el caso, estas implementaciones, dando cuenta de ello a la SCJ.

### Todo juego que posea una secuencia de conclusión deberá desplegar toda la secuencia, por ejemplo, una carrera deberá desplegar a todos los jugadores que terminaron la carrera.

## Modo de Auditoría

Requerimientos del modo de auditoría

### El modo de Auditoría deberá incluir como mínimo los siguientes ítems:

- Un despliegue de toda la información de los contadores electrónicos,

- Despliegue de la identificación del terminal;

- Despliegue de la identificación del software o juego;

- Despliegue de cualquier otra estadística de juego (por ejemplo, ganados por categoría), si la máquina de azar los mantiene y/o no hubiesen sido transferidos y mantenidos en la máquina de juego.

- Despliegue de los registros de eventos de la máquina de azar que se encuentren dentro del periodo de retención de la misma.

Acceso al modo de auditoría

### El acceso al Modo de Auditoría está limitado a la operación de un interruptor con llave u otro dispositivo de seguridad o desde dentro del interior del gabinete de las máquinas de azar.

### La auditoría de la información de contadores deberá ser accesible a una persona autorizada en cualquier momento, excepto durante el curso de un juego o un evento de pago (excepto cuando el juego se interrumpa debido a una condición de falla).

### Las máquinas de azar no deberán estar preparadas para jugar mientras estén en el Modo de Pruebas o en el Modo de Auditoría. Si se inserta monedas o billetes, estos deberán ser rechazados (excepto durante la prueba de validación de moneda o billete).  El software deberá volver al estado inmediatamente anterior al ingreso al modo de Prueba o Auditoría cuando se salga del modo.

### Se deberá presentar al personal autorizado la información adecuada para instruirlo sobre cómo moverse entre las diferentes pantallas de auditoría disponibles.  Esto incluye el acceso a todos los contadores y el acceso a todas las pantallas del historial de Último Juego.

## Modo de Prueba/Diagnóstico

Ingreso al modo de prueba/diagnóstico

### Se deberá ingresar al Modo de Prueba/Diagnóstico mediante una instrucción correcta proveniente del personal de juego durante el acceso a un Modo de Auditoría.

### La apertura de la puerta principal del gabinete de las máquinas de azar no deberá otorgar una entrada automática al Modo de Prueba/Diagnóstico. Este modo debe ser iniciado por medio de una instrucción apropiada hecha por un asistente, durante un acceso al modo de auditoría.

Despliegue durante el modo de prueba/diagnóstico

### Durante cualquier prueba que incorpore la entrada o salida de créditos desde las máquinas de azar (por ejemplo, una prueba de tolva de monedas) la máquina deberá desplegar un mensaje en la pantalla que indique claramente que ella se encuentra en modo de prueba.

Salida del modo de prueba/diagnóstico

### Cuando se salga del modo de prueba/diagnostico, el juego regresara a su estado original en que se encontraba cuando se entro en el modo de prueba.

Juegos de prueba

### Si se implementan juegos de prueba, estos deberán realizar lo siguiente:

- No deberán incrementar ningún contador (fuera de un contador temporal de créditos en pantalla);

- Sólo deberán estar disponibles después de ingresar en un modo de juego de prueba específico, dentro del  modo de puerta abierta; y

- La máquina de azar deberá indicar claramente que no se encuentra en el modo de juego normal.

- No habrá ningún otro modo que no sea el de funcionamiento normal (listo para jugar) que pueda incrementar algún contador electrónico. Cualquier crédito en la máquina de juego que haya sido acumulado durante el modo de prueba, diagnostico o modo de demostración deberá borrarse automáticamente antes de salirse del modo. Contadores específicos son permisibles para estos tipos de modos a condición que los contadores lo indiquen así.

Información requerida en el modo de prueba

### La siguiente información deberá estar disponible en el modo de prueba si no está disponible en el modo de auditoría:

- Número de revisión para el software de juego (y si es aplicable, base) en las máquinas de azar;

- Datos de Setup/configuración; y

- Retorno esperado para el jugador.

Modos de pruebas especiales

Modo de prueba de combinación y premio

### Si está disponible un modo de prueba de combinación y premio, se deberá incluir, a lo menos, la siguiente condición:

- Se deberá seleccionar cada posición de detención de todos los carretes o resultados de juegos, permitiendo así la prueba de cualquier combinación;

Prueba de tolva de monedas

### Si se implanta una prueba de Tolva de monedas, se deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

- Se deberá abrir la puerta principal de la máquina inmediatamente antes de comenzar la prueba de tolva de monedas, a menos que la máquina de azar sea capaz de probar el validador de monedas y la tolva sin abrir la puerta;

- Sólo se dispensará un número específico de monedas en cada prueba; y

- Ningún contador deberá verse afectado durante la prueba de Tolva de monedas.

- Contadores específicos son permisibles para estos tipos de modos a condición que los contadores lo indiquen así.

Prueba de validación del ingreso de monedas

### Si se provee una prueba de validación de moneda, se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Se desplegará el número de monedas aceptadas como válidas por el comparador;

- Se deberá desplegar el número de monedas que pasan por los sensores de dirección de monedas; y

- No se deberá afectar ningún contador.

- Otros contadores específicos son permisibles para estos tipos de modos a condición que los contadores lo indiquen así.

Pago de monedas

### No se deberá poder pagar ninguna moneda fuera del juego normal a menos que se encuentre en el modo de prueba de tolva de monedas.

Ingreso de créditos durante el modo de prueba

### Cuando exista la posibilidad de obtener créditos mientras la puerta esté abierta por cualquier motivo (por ejemplo, prueba de ingreso de moneda), incluyendo el modo de servicio, se deberán suspender automáticamente tales créditos cuando la puerta esté cerrada y no le podrán ser acreditadas a ningún contador.

### Se deberán identificar claramente los créditos generados en el Modo de Prueba como tales.

## Memoria de último juego

Información requerida del último juego

### Todas las máquinas de azar deben poseer la capacidad de desplegar la historia completa del último juego efectuado y de los 9 juegos anteriores al último juego (10 últimos juegos en total). El despliegue debe indicar el resultado del juego (o un equivalente que lo represente, independientemente si es una ganancia o pérdida), los pasos intermedios del juego (tales como la secuencia de tener en la mano y sacar o la secuencia de doblarse), los créditos disponibles, apuestas colocadas, créditos o monedas pagadas, y créditos convertidos. Esta información podrá ser representada en un formato gráfico o de texto. Si un premio progresivo es otorgado, será suficiente indicar que dicho premio fue otorgado y no mostrar su valor. Las máquinas de azar que ofrezcan juegos con un número variable de pasos intermedios por juego, pueden satisfacer este requerimiento entregando la capacidad de desplegar al menos 50 pasos del juego, además, del resultado del mismo (o un equivalente que lo represente), los créditos disponibles, apuestas colocadas, créditos o monedas pagadas y los créditos convertidos.

## Juegos Múltiples

Selección de un juego

### Se deberá proveer una Pantalla de Selección de Juegos donde se despliegue la cantidad total del saldo de créditos del jugador en pesos (un despliegue adicional en créditos será optativo).

### Se deberá explicar claramente en la máquina de azar, en idioma castellano, la metodología que deberá emplear un jugador para seleccionar y descartar un juego en particular y para jugar en una máquina de azar de juego múltiple.

### En la máquina de azar se deberá informar claramente al jugador acerca de todos los juegos disponibles al momento de ofrecerle la selección en la pantalla.

### Cuando se seleccione un juego desde la Pantalla de Selección de Juego, el juego seleccionado podrá bien asumir por defecto la cantidad de apuesta mínima de juego o bien la última apuesta iniciada por el jugador en el juego anterior. Sin embargo, el jugador tendrá la opción de cambiar su apuesta a su deseo antes de comenzar el juego seleccionado.

### El jugador deberá tener conocimiento en todo momento de qué juego se seleccionó para jugar y cuál se está jugando.

### De la opción que se le da al jugador de conocer la información del juego, no se podrá derivar la obligación de jugarlo.

### No se deberá poder iniciar un nuevo juego antes que se haya finalizado el juego actual y que se haya actualizado todos los contadores pertinentes (incluyendo características, Doble o Nada y otras opciones de juego) a menos que la acción de comenzar un nuevo juego termine el juego actual de manera ordenada.

### Sólo se podrá cambiar el conjunto de juegos que se le ofrece al jugador para su selección, o las tablas de premios, utilizando un método seguro.

### No se permitirán cambios al conjunto de juegos ofrecidos al jugador para seleccionar o a la tabla de premio, mientras existan créditos en el contador de créditos del jugador o mientras un juego se encuentre en ejecución.

Configuración de las máquinas de azar de multi-juego

### El laboratorio certificador deberá certificar que todos los juegos residentes en una memoria de las máquinas de azar cumplan con los requisitos técnicos que demanda el presente documento.

## Generador de números aleatorios (RNG) y selección de símbolo

### Se deberá explicitar cual es el mecanismo de generador de resultado del juego, diferenciando si se trata un mecanismo cuyo resultado depende del azar, de la destreza del jugador, o bien si es posible de ser determinado por el operador del casino.

### Se ha establecido una diferenciación razonable entre los tipos de RNG posibles que se puedan encontrar.  Por consiguiente, se deberá dividir los RNG en dos grupos:

- Lógicos (aquellos que son programas exclusivamente computacionales, normalmente utilizados en las máquinas de azar) y

- Mecánicos (aquellos que basan su funcionalidad en partes mecánicas, normalmente utilizados en las ruletas electromecánicas, por ejemplo).

### Está claramente estipulado que un fabricante decidirá qué tipo de RNG utilizará en su producto. También es posible implementar una combinación entre un RNG lógico y mecánico.

Requerimientos generales aplicables a todos los RNG

### Una RNG tendrá que cumplir con las siguientes propiedades criptoanalíticas:

- Estadísticamente independiente, en la manera en que el RNG genere cada número aleatorio, ésta poseerá la misma probabilidad estadística para ser generada,

- Cumplir con la distribución aleatoria deseada,

- Ser impredecible, para que no sea factible predecir el resultado futuro del RNG, aún si se conoce el algoritmo y la última secuencia de resultado,

- No ser repetitivo (ni en la semilla ni en la secuencia de valores generados), asegurándose que el RNG nunca reproduzca un flujo de salida que ya se haya producido anteriormente.

- No permita la sincronización con otra RNG implementado con el mismo algoritmo.

Requerimientos adicionales para un RNG lógico

### La implementación del RNG deberá cumplir, con al menos un 95% de nivel de confiabilidad, con el siguiente criterio estadístico, cuando sean aplicable:

- Prueba Chi-cuadrado,

- Prueba de Equi-distribución (frecuencia),

- Prueba de Intervalo,

- Prueba de permutación,

- Prueba de correlación serial,

- Pruebas contenidas en la batería Diehard creada por Marsaglia

Nota: El laboratorio de prueba deberá informar a la SCJ cuando no sea posible efectuar alguna de estas pruebas, señalando los motivos, las pruebas efectuadas y aquellas adicionales efectuadas para complementar la evaluación.

### El algoritmo utilizado para el RNG no deberá depender de un parámetro externo, excepto por aquél que se necesite naturalmente, tal como el resultado de un juego anterior, la cantidad de dinero apostada, o la estrategia del jugador.

### El número de estados RNG deberá ser mayor que el número de posibles resultados de la aplicación para la cual se utilice el RNG.

### Se deberán efectuar ciclos del RNG entre juegos, en segundo plano.

### Si por alguna razón se interrumpe la actividad de RNG de segundo plano (por ejemplo en un apagón), los siguientes datos de entrada para el RNG deberán estar en función del valor generado inmediatamente antes de la interrupción o de algún método de prueba por parte de un laboratorio certificador.

### Se deberá determinar la semilla inicial del RNG mediante un evento impredecible no controlado, para que sea lo más aleatorio posible. Después de cada juego habrá un cambio aleatorio en el proceso del generador de números aleatorios (nueva semilla, reloj aleatorio, retraso, etc.). Esto verificara que el generador de números aleatorios no comience con el mismo valor todas las veces.

### El RNG no deberá poseer el mismo punto inicial, para asegurar que no sea posible una sincronización entre juegos. Esto significa que para un RNG utilizado en dos juegos idénticos, la sincronización entre ambos no debiera ser posible. Además, en el caso de las máquinas de azar multi-posición, se deberá utilizar un RNG simple para determinar el resultado del juego.  Este RNG se podrá ubicar ya sea en una de las estaciones de apuesta o en una diferente (usualmente llamada la estación central).

### Cuando sea necesario tener números aleatorios en un rango más pequeño que aquél que entrega el RNG, se permitirá el escalamiento. Se deberá realizar el escalamiento de tal manera que asegure que todos los números generados en el nuevo rango posean la misma probabilidad de generación, según lo dispuesto en 3.13.4. Si se escoge un número fuera del rango requerido de probabilidad, puede descartarse y reemplazarse por un nuevo número aleatorio seleccionado.

### El RNG no deberá verse afectado cuando la máquina de azar donde esté ubicada reciba o transmita información hacia cualquier sistema enlazado o máquina remota a través de sus puertos o protocolos de comunicación.

### En juegos tales como los juegos de cartas o bingos donde los valores, una vez escogidos, no podrán volver al pozo, el RNG deberá cumplir con este requerimiento.

Después de seleccionar el resultado del juego, la máquina de juego no hará una decisión secundaria variable, la misma que afecte el resultado mostrado al jugador. Por ejemplo, el generador de números aleatorios escoge un resultado donde el juego resulta perdedor.  El juego no sustituirá un tipo en particular de perdida para mostrársela al jugador. Esto eliminaría la posibilidad de simular un escenario de “falla cercana” (Near Miss) donde las probabilidades del símbolo correspondiente al premio mayor de aparecer en la línea de pago estén limitadas pero frecuentemente aparecen arriba o debajo de la línea de pago

Para tipos de juego (tales como juegos de rodillos giratorios o juegos de rodillos virtuales de video), a menos que se indique lo contrario en el vidrio de pago, la probabilidad matemática que un símbolo aparezca en una posición para resultado de cualquier juego, deberá ser constante.

A menos que se indique lo contrario en el vidrio de pago, cuando la máquina de juego, juega una partida que reconoce ser una simulación de un juego de casino en vivo, tal como el Póker, Veintiuno (Black Jack), Ruleta, etc., las mismas probabilidades asociadas con el juego en vivo serán evidentes en el juego simulado. Por ejemplo, las probabilidades de obtener cualquier número en particular en la ruleta cuando haya un solo cero (0) y un doble cero (00) en la rueda, será entre 1 y 38; las probabilidades de extraer una baraja o barajas específicas en el Póker serán las mismas que en el juego en vivo.

Requerimientos adicionales para un RNG mecánico

### Para el análisis de este tipo de RNG, se deberá recolectar los datos necesarios para realizar las pruebas descritas en el punto 3.13.15, mediante la operación directa del mecanismo que implante el RNG.

### El mecanismo implantado para la generación de números aleatorio deberá cumplir, con al menos un nivel de confiabilidad de 95%, conforme al siguiente criterio estadístico:

- Prueba Chi-cuadrado,

- Prueba de Equi-distribución (frecuencia),

- Prueba de Intervalo,

- Prueba de correlación serial,

### El RNG deberá poseer los mecanismos necesarios para asegurar que cada combinación o permutación posible de los símbolos o valores utilizados en el juego que produzcan resultados ganadores o perdedores, se haga disponible para su selección aleatoria al comienzo de cada juego, a no ser que se indique de otra manera en las reglas del mismo.

### Los elementos mecánicos que son parte del mecanismo RNG deberán ser fabricados de materiales de alta resistencia, para que éstos mantengan sus propiedades físicas asegurando una larga vida útil del RNG.  El fabricante de las máquinas de azar deberá comunicar la vida útil de cada componente, de manera tal que pueda realizarse una mantención y supervisión preventiva.

### Los jugadores no podrán acceder en ningún momento a ningún mecanismo o elemento que sea parte del RNG. Se deberán utilizar sensores para determinar si se han modificado las condiciones naturales de operación (por ejemplo, vibraciones externas).

### El RNG no deberá verse afectado por interferencia externa alguna.

### El RNG no deberá verse afectado cuando las máquinas de azar en las que se encuentre ubicado, reciban o transmitan información a cualquier sistema enlazado o máquina remota, a través de sus puertos o protocolos de comunicación.

### Se deberán implementar sistemas para la prevención y detección de condiciones de mal funcionamiento de las partes mecánicas.  Se deberá mostrar una señal de advertencia o recomendación cada vez que se genere un resultado fuera de las reglas del juego (por ejemplo, si existe más de una bola en la ruleta).  Adicionalmente, se deberán implantar procedimientos redundantes para garantizar la seguridad de detección del resultado del juego.

## Premios mayores progresivos

Modificación de los parámetros del premio mayor

Método de modificación

### El método mediante el cual se modifiquen o ingresen los valores de los parámetros del premio mayor del sistema, deberá ser seguro.

Los parámetros que se considerarán son los siguientes:

- Valores incrementales;

- Incremento del pozo secundario;

- Valores de restablecimiento; y

- Valores máximos.

Restablecimiento de las cantidades del premio mayor

### Las cantidades del premio mayor actuales, incluyendo los contadores de sobre flujo, se deberán poder fijar una vez por cada restablecimiento de la memoria RAM en modo de configuración.  Los valores por defecto serán las cantidades de restablecimiento y no se permitirá jugar hasta que los valores actuales estén fijos a un valor que sea igual o mayor al valor por defecto o aceptado (o que se haya aceptado los valores por defecto).

Nota: Para efectos de los requisitos para progresivos en sitios múltiples, ha de estarse a lo establecido en la Circular N° 11 de agosto de 2010 de la Superintendencia de Casinos de Juego, y sus modificaciones posteriores.

### Se deberá emitir una alarma audible o luminosa que dé aviso acerca de los siguientes eventos o fallas de una máquina de juego de azar,

- Apertura de puerta frontal (principal),

- Apertura de puerta del área lógica,

- Errores de datos en la memoria RAM o mal funcionamiento de la memoria RAM,

- Errores de datos en la memoria ROM o mal funcionamiento de la memoria ROM,

- Error o mal funcionamiento de la batería de apoyo de la memoria RAM,

- Solicitud de asistencia,

- Pago del premio mayor.  En este caso, las máquinas de azar deberán entrar en un modo de bloqueo hasta que el operador las reinicie mediante el procedimiento correcto,

- Error en giro del carrete,

- Atasco de la tolva de monedas o la impresora,

- Error en la tolva de monedas o en la impresora durante el juego.

- Estos avisos deberán emitirse sin perjuicio de las notificaciones que la máquina de azar deba enviar al sistema central de monitoreo y que el mismo deba paralizarse y desplegar un mensaje de falla o evento de estas ocurrencias.

### Estos eventos o condiciones de falla podrían activar la luz de la torre, si ésta existiese.

# Ilustraciones artísticas

Este capítulo define los requerimientos mínimos obligatorios de las ilustraciones artísticas.

## Introducción

### Para los propósitos de este capítulo, las ilustraciones artísticas se definirán como cualquiera de las siguientes, representadas por una imagen, texto en español o sonido, que la máquina de azar posea (excepto en los Modos de Auditoría y Prueba):

- Instrucciones del juego;

- Tabla de premios;

- Nombre del juego;

- Carretes y símbolos;

- Cualquier otro texto o imagen;

- Cualquier otro componente visual del juego (por ejemplo temas, paneles de multi-juego, paneles progresivos enlazados, etc).

Esto incluye, pero no se limita a, cualquier cosa que aparezca sobre el panel superior, el panel inferior, los botones, zona que rodea el despliegue de video, y el despliegue de video en sí.

La definición de las ilustraciones artísticas incluye todo mensaje en español, imagen o sonido que el jugador ve y que no se incluyen en las instrucciones, las reglas o la información de la escala de premio o que no forman parte del despliegue del juego. En consecuencia, tales mensajes, imágenes o sonidos estarán sujetos a los requerimientos de este capítulo.

### Este capítulo se refiere a todas las formas de ilustraciones artísticas como lo define la sección 4.1.1.  La combinación de todos los mensajes en español pertinentes que aparezcan en cualquier parte de las ilustraciones artísticas deberá cumplir con las cláusulas de este capítulo.

No se deberá contener información o declaraciones conflictivas o ambiguas.

### Este capítulo está estructurado de la siguiente manera:

- La sección 4.2 se refiere a los requerimientos generales de las ilustraciones artísticas de todos los juegos.

- Las secciones 4.3 a la 4.6 tratan de los requerimientos para los tipos de juego específicos.  Estas secciones incluyen primordialmente una definición de la información que se le debe facilitar al jugador mediante el uso de ilustraciones artísticas.

- La sección 4.7 se refiere a los requerimientos para Doble o Nada, los que podrán aplicarse a todos los tipos de juegos. Esta sección incluye principalmente una definición de la información que se le deberá facilitar al jugador mediante el uso de ilustraciones artísticas de Doble o Nada (o características similares).

## General

### Será de exclusiva responsabilidad del fabricante, proveedor y/u operador de los equipos de juego, dar estricto y oportuno cumplimiento a las leyes de derecho de autor, propiedad intelectual, marcas, patentes, nombres, diseños registrados u otras de esa naturaleza que sean aplicables a los referidos equipos, estando liberados de toda responsabilidad derivada del incumplimiento de dicha normativa tanto la SCJ como el laboratorio certificador que efectúe las pruebas y ensayos pertinentes.

### De igual forma, la SCJ estará exenta de toda responsabilidad derivada de cualquier daño causado tanto a las máquinas de azar, sistemas o equipamientos durante las pruebas y ensayos a que serán sometidas como al equipamiento del laboratorio certificador durante las antedichas pruebas y ensayos. Asimismo, la SCJ estará exenta de toda responsabilidad derivada de los daños causados a terceros producto de la operación de los mismos en un casino de juego, debiendo soportar la pérdida o deterioro de los mismos y las eventuales indemnizaciones por los daños ocasionados, el fabricante, proveedor y/u operador de los equipos de juego, según corresponda.

### En la medida en que sea practicable, para el rango de juegos ofrecidos en una máquina de azar, una máquina de azar deberá utilizar clara y consistentemente el mismo método para desplegar las cantidades ganadoras de todos los juegos ofrecidos.

### Se deberán indicar claramente las funciones de todos los botones de la pantalla física o sensible al tacto, información que deberá estar ubicada preferentemente sobre cada botón y en idioma español.

### Las ilustraciones artísticas no deberán poseer características indecentes u ofensivas para el público en general, ni contrarias a la moral o al orden público, por ejemplo imágenes de nudismo, pornografía o consumo excesivo de alcohol.

Instrucciones de la tabla de pagos y de juego

### Todas las combinaciones ganadoras y las reglas que se aplican al juego de una máquina de azar deberán estar disponibles en todo momento, aún cuando ésta se encuentre en descanso; exceptuándose de ello la partida que se esté actualmente jugando a no ser que dicha partida necesite proporcionarle al jugador instrucciones especiales para poder continuar el juego.

### Las ilustraciones artísticas no deberán contener ningún premio que no se contemple en la tabla de pagos.

Mensajes

### Todo mensaje deberá estar escrito, a lo menos, en idioma castellano en forma correcta, en cuanto a su gramática y sintaxis.

### Se deberá desplegar clara y permanentemente, en cada máquina de azar y en forma literal, el mensaje “la mala operación de la máquina por parte del jugador, anula todo pago y juego”, excepto durante los modos de auditoría o de prueba.

### Se deberá poder deducir las apuestas mínimas y máximas, o deberán ser expresadas en las ilustraciones artísticas.

### El nombre del juego en curso deberá estar visible para el jugador al iniciar la partida.

Tokenización

### Se deberá revelar claramente la denominación del ingreso de monedas y el valor del crédito en pesos.

### Los juegos que operan en créditos y no en dinero en efecivo, deberán poseer todas las referencias de premios en créditos y desplegar la frase “Todo lo ganado se muestra en créditos”, excepto cuando el juego otorgue un premio mayor progresivo en cuyo caso se desplegará la frase “Todo lo ganado se muestra en créditos excepto los progresivos”.

## Juegos de giro de carrete

Introducción

Distribución de premios

Relación premio mayor-símbolo

### Se deberán ubicar los premios de las combinaciones ganadoras de cada símbolo dentro de un área que pertenezca visualmente al símbolo.  Esto se podrá lograr mediante el uso apropiado de encasillado o enmarcado.

Número de símbolos requeridos para un premio mayor

### Se deberá indicar el número de símbolos que se requiere que aparezcan en la ventana de despliegue de carretes para que se pueda obtener un premio mayor.  Estos símbolos de premio mayor deberán aparecer en su configuración correcta para evitar cualquier ambigüedad respecto a qué premio corresponde a cual número de símbolos.

Tablas compartidas de premios

### Si más de un símbolo comparte la misma tabla de premios, se deberán ubicar dichos símbolos dentro de un área que pertenezca visualmente a la tabla de premios. Esto se podrá lograr mediante el uso apropiado de enmarcado o encasillado.

Símbolos esparcidos

### Se deberá identificar cada símbolo esparcido por lo menos una vez e identificar los premios que otorga.

Apariencia de los símbolos

### Se deberá mantener la misma apariencia del símbolo a lo largo de las distintas ilustraciones artísticas, excepto cuando exista una animación en curso.  No deberá aparecer ningún símbolo que cambie de apariencia durante un proceso de animación, de tal manera que pueda tergiversar otro símbolo dentro del juego.

Sustitución

Símbolos de sustitución

### Se podrá implantar la sustitución de varias maneras, dependiendo del diseño del juego y sus reglas asociadas. A pesar de la implantación escogida, las reglas de sustitución específicas, aisladas o en combinación con otras reglas del juego, deberán claramente explicar la operación de un símbolo de sustitución.

### Las ilustraciones artísticas deberán indicar qué símbolos corresponden a símbolos de sustitución.  Si un símbolo consiste de un símbolo de sustitución, las ilustraciones artísticas deberán indicar a qué combinación ganadora y a qué símbolos substituye dicho símbolo de sustitución, y cualquier otra condición que podría ser aplicable.

Combinaciones ganadoras

Combinaciones y orden de los carretes

### Se deberá desplegar o dejar accesible desde las ilustraciones artísticas, el orden de los carretes (o “combinación”) mediante el cual deberán aparecer los símbolos para que se premie un premio mayor o para que se active una característica (de acuerdo a las reglas del juego).

### Se deberá describir claramente las combinaciones (“de izquierda a derecha”, “en cualquier dirección”, “de derecha a izquierda”, etc.)

Características / bonos

### Las ilustraciones artísticas deberán indicar la combinación o combinaciones que activen y todas las condiciones que puedan ocurrir para poder activar la característica o bono.

### Las ilustraciones artísticas deberán explicar al jugador las reglas correspondientes a la característica o bono, inclusive el premio mayor premiado y las alternativas de selección disponible.

## Juegos de Bingo

### Esta sección trata juegos tales como Bingo, donde se seleccionan balotas numeradas desde una jaula simulada o equivalente y un jugador intenta predecir cuál de dichas balotas será seleccionada.

- El jugador deberá poder ver o acceder, mientras no haya ningún juego en curso, a un despliegue tabulado de la tarjeta de puntos que despliega todos los resultados ganadores.

- Se deberá explicar toda regla especial que se encuentre fuera del estándar del juego Bingo.

- Se deberá mostrar claramente sobre la pantalla todas las selecciones para el jugador.

- Se deberá identificar claramente sobre la pantalla todas las balotas que fueron retiradas.

- El juego deberá destacar todas las balotas retiradas o sacadas que coincidan con las selecciones del jugador (por ejemplo “Aciertos”).

- Se deberá identificar claramente todo acierto especial, si existiese alguno.

- La pantalla deberá proveer una indicación clara sobre cuántas selecciones realizó el jugador y cuántos aciertos han ocurrido.

- Se deberá explicar las reglas de compra de características de juego adicionales, si existiese alguna, según se requiera.

## Juegos de cartas

### Esta sección trata los juegos que involucran la repartición simulada de cartas desde mazos.

General

### Las caras de las cartas deberán desplegar claramente el valor de la carta respectiva.

### Las caras de las cartas deberán identificar claramente su pinta.  Las caras de todas las cartas de cada pinta deberán poseer el mismo color.

### Se deberán poder distinguir los comodines de las otras cartas.

### El jugador deberá poder ver, mientras no exista un juego en curso, un despliegue tabulado de la tarjeta de puntaje que muestre las manos ganadas y los premios asociados.

Poker

### Las ilustraciones artísticas deberán otorgar una definición de las combinaciones ganadoras que difieran del alcance del juego de Poker estándar, por ejemplo Escalera Real sin cartas comodines, Cuatro cartas Iguales, “Jotas o mejor”, 4 números Dos (cuando los números Dos sean comodines), etc.

### Se deberán explicar claramente las reglas de las cartas “comodines”, por ejemplo, si los jokers son comodines o los números Dos son comodines.

### Se deberá explicar claramente todas las reglas especiales que difieran del alcance común de un juego de Poker.

Blackjack

### Deberán estar disponibles para el jugador un nivel apropiado de las reglas de juego, que reflejen en forma precisa la forma de jugarlo.

### Se deberán explicar claramente las reglas de seguros si éstas existiesen.

### Se deberá desplegar el total actual de todas las manos, incluyendo el total de la persona que reparte, durante y al final de cada juego. Se deberá utilizar el término “Pasado” o un equivalente para indicar una mano donde se ha excedido su total de 21.

### Se deberán explicar claramente las reglas del juego de la persona que reparte las cartas.

### Si una mano se ha abierto en dos, se deberá mostrar el resultado de cada mano (total de puntos, ganados resultantes o categoría de pérdida, cantidad de ganados, cantidad apostada).

### Se deberán mostrar las opciones que están disponibles para el jugador en todo momento del juego, en las ilustraciones artísticas o en la pantalla de las máquinas de azar.

## Otros juegos

### Cuando existan otros juegos que no correspondan a alguna de las categorías anteriores, éstos se deberán revisar caso a caso.  Estos tipos de juegos deberán cumplir con los requerimientos generales señalados más adelante y los requerimientos apropiados señalados en la sección de Ilustraciones Artísticas de este documento.

### Los laboratorios certificadores deberán determinar si se tratan de juegos de azar dando cuenta detallada de las conclusiones a la SCJ.

General

### Una vez que haya comenzado el juego, se deberá desplegar las opciones de selección que tiene el jugador.

### Deben estar disponibles para su despliegue todos los premios que otorga el juego, al igual que sus reglas.

### Se deberá desplegar la cantidad de juegos ganados para cada apuesta separada y la cantidad total de juegos ganados.

Ruleta

### Si se simula una ruleta estándar regirán las siguientes reglas:

- Se deberá etiquetar de manera única cada “Cero” utilizado (por ejemplo “0”, “00”, “000”).

- La rueda de ruleta simulada deberá poseer el mismo formato que una rueda de casino estándar (incluyendo los colores de las ubicaciones donde cae la bola y las posiciones de los números).

- La tarjeta de puntaje o descripción de todas las apuestas disponibles y sus premios deberán estar accesibles para el jugador mientras no esté el juego en curso.

- El método para seleccionar las apuestas individuales se deberá explicar en las ilustraciones artísticas.

- Se deberá desplegar en la pantalla la o las apuestas que el jugador ya ha seleccionado.

- El giro de la bola simulada deberá culminar sobre una ubicación que determine sin ambigüedades el número ganador.

Juegos de dados

### Esta sección trata los juegos estándares de dados.

- Cada cara deberá mostrar claramente el número de puntos.

- El dado simulado deberá poseer el mismo formato de un dado estándar (por ejemplo, el 1 y el 6, el 2 y el 5, el 3 y el 4 respectivamente en caras opuestas).

- Se deberá desplegar o dejar claramente visible el resultado de cada dado.

- Deberá existir una descripción de cada opción de apuesta en las ilustraciones artísticas.

- Las ilustraciones artísticas deberán desplegar todas las opciones de apuestas posibles en todo momento.

Carreras simuladas

### Esta sección trata los juegos que poseen carreras simuladas con animales (por ejemplo, caballos), vehículos (por ejemplo, motocicletas), seres humanos (por ejemplo, carrera de 100 metros), etc.:

- Todos los participantes en una carrera deberán poseer una o más características que los hagan aparecer de manera única en su apariencia (por ejemplo, un número, o el color de un jinete).

- El resultado de una carrera deberá ser claro y no deberá dar lugar a una interpretación imprecisa.

- Si se van a pagar premios de combinaciones que involucren a corredores que no hayan terminado en primer lugar, se deberá indicar claramente en la pantalla el orden de los participantes que se premiarán (por ejemplo, resultado 8-4-7).

- Cada posición de resultado significativo deberá desplegarse en todas las repeticiones del último juego.

- Las ilustraciones artísticas deberán explicar claramente las reglas de opciones de apuestas alternativas (por ejemplo, quiniela) y los premios esperados.

## Doble o nada

### Las siguientes cláusulas rigen para todos los juegos que otorgan una opción de Doble o Nada. El uso más común es “Doble o Nada” donde se busca un multiplicador de dos (2), pero también se podrá aplicar a otros multiplicadores (por ejemplo, triple o nada) o una selección de ellos.

Límites

### Las ilustraciones artísticas deberán indicar el límite del premio Doble o Nada de un juego en particular (si éste es aplicable) y el número máximo disponible de Doble o Nada. Si existe una explicación escrita que indique el premio mayor máximo que se pueda ganar, entonces se deberá poder ganar dicho premio mayor.

Selección de multiplicadores

### Una vez que un jugador haya seleccionado un multiplicador, la pantalla deberá indicar claramente qué multiplicador se ha seleccionado.

# Especificaciones sobre la aceptación de billetes

## Requerimientos funcionales del validador de billetes

General

### Todos los dispositivos de aceptación que detecten el ingreso de billetes y que provean un método para habilitar el software de las máquinas de azar deberán estar disponibles para que interpreten y actúen apropiadamente tanto sobre un ingreso válido como sobre uno inválido.

### Los dispositivos de aceptación deberán ser electrónicos y deberán configurarse para asegurar que sólo acepten billetes válidos en moneda de curso legal y que rechacen todos los demás.

### Se deberá depositar todos los billetes aceptados dentro de un receptáculo de almacenamiento de efectivo de la máquina.

### Todo billete que sea rechazado por el sistema de aceptación debe ser devuelto inmediatamente hacia el exterior de la máquina de azar.

### La aceptación de billetes, boletos/vales, cupones u otras notas aprobadas para su acreditación al contador de créditos sólo será posible cuando la máquina de juego esté habilitada para jugar. Otros estados, tales como condiciones de error, incluyéndose las puertas abiertas, los modos de auditoría y el modo de juego, causarán que el sistema del verificador de billetes sea deshabilitado, exceptuando la aceptación de créditos durante una partida en maquinas que permitan que los jugadores hagan apuestas para eventos próximos (por ejemplo apuestas en carreras de caballos).

### Cuando la máquina de azar esté activada para jugar, los billetes aceptados generarán un incremento del contador de créditos correspondiente.  Otros estados de la máquina de azar, tales como condiciones de falla y Modo de Auditoría, deberán generar la desactivación del validador de billetes, y cuando esté en modo de prueba no se debe incrementar el contador de créditos.

Valores de inhabilitación de billetes

### El validador de billetes deberá poseer un sensor que indique que el receptáculo (por ejemplo, bandeja de depósito) de almacenamiento de efectivo está lleno. En caso que se active este sensor se deberá desplegar un mensaje de error ya sea en la máquina de azar o para el personal de juego correspondiente. Además, el validador de billetes se deberá desactivar por sí mismo, pero el juego en curso podrá continuar.

### Todos los dispositivos de manejo de billetes deberán proveer un medio mediante el cual el software de las máquinas de azar pueda detectar y/o deducir lógicamente, cuándo un proceso de posible fraude esté en curso.  Por ejemplo, la identificación de billetes falsificados (si es posible), o un billete inverso (si un billete inverso fuese físicamente posible).

### La máquina de azar deberá poder detectar si ha ocurrido un atasco de billetes.

### Si un validador de billetes sólo acepta billetes en un determinado sentido, posición u orientación entonces, deberán existir instrucciones precisas en las ilustraciones artísticas de las máquinas de azar para indicar a los jugadores claramente la forma correcta de introducir el billete en el validador. Para estos efectos, se podrá considerar por ejemplo, una etiqueta con una imagen gráfica puesta cerca del punto de ingreso al validador de billetes, sin perjuicio de otros medios para cumplir con este requerimiento.

### No se podrá, bajo ninguna circunstancia, perder créditos si se ingresa billetes durante el curso del juego.

### Las máquinas de azar no deberán registrar los créditos como resultado de un ingreso de un billete hasta que el billete válidamente aceptado sea imposible de retirarlo desde el validador.

Discriminación

### No deberá ser posible desactivar cualquier característica del sistema de validación y registrar billetes falsificados como válidos.

### La inserción de un billete no podrá ser interpretada de ninguna manera como si más de un billete hubiera sido ingresado. Por ejemplo, ingresar un billete de $10.000 no podrá ser interpretado por la máquina de azar como si hubiesen ingresado dos billetes de $5.000..

Acceso físico

### Se deberá resguardar el acceso a los componentes del validador de billetes y a las áreas de almacenamiento de efectivo mediante el uso de una cerradura con llave. Ambos deberán poseer sensores de apertura y cierre de puertas.

### El acceso al área de almacenamiento de efectivo de las máquinas de azar deberá ser a través de cerraduras de doble nivel; la puerta exterior pertinente más alguna otra puerta o cerradura, antes que se pueda remover el área de almacenamiento de efectivo de la máquina de juego de azar.  Esta cerradura deberá asegurar una tapa por sobre el área de almacenamiento de efectivo de la máquina de azar, la que no se deberá poder sacar fácilmente utilizando fuerza física. En todo caso, tratándose de aquellas monedas/fichas destinadas a pagar premios en una máquina que pague premios a través de la tolva, no se requerirá un compartimento separado.

### La máquina de azar, si se configura para un dispositivo de validación de billete, no deberá activar el validador de billetes si falta la caja de almacenamiento de efectivo de la máquina de azar.

Máquinas de azar que posean validadores de monedas y de billetes

Requerimientos

### Se requiere que toda máquina de azar que posea tanto un validador  de monedas como de billetes, incluya un número de características de seguridad, según lo siguiente:

- El acceso al depósito o tolva de monedas no deberá otorgar acceso al área de almacenamiento de billetes;

- El acceso al área de almacenamiento de billetes no deberá otorgar acceso al depósito de monedas.

- En el caso de máquinas tragamonedas que no usen una puerta inferior para el acceso al depósito de monedas, será de aplicación el uso de una tapa que bloquee el acceso a este depósito.

Opción de configuración

### Se permite que las máquinas de azar posean una facilidad para poder activar o desactivar la operación de validación de billetes, mediante una acción que no esté disponible para el jugador.  Por ejemplo, el Método de Auditoría o el acceso al gabinete de la máquina de azar.  Si el validador de billetes llegase a estar desactivado, aún se podrá jugar en la máquina de azar, utilizando el ingreso de monedas.

## Requerimientos de hardware

Sistema de ingreso del validador de billetes

### Se deberá construir un sistema de ingreso de billetes de tal manera que otorgue una protección contra el vandalismo, abuso o actividad fraudulenta.  Como guía, se deberá considerar los siguientes puntos:

- La capacidad para evitar una manipulación mediante la inserción de objetos foráneos al sistema de ingreso de billetes;

- La capacidad para evitar fácilmente la alteración del ducto del billete desde el exterior de la máquina de juego de azar, sin dejar evidencia de una modificación física del dispositivo; y

- La capacidad de entregar un billete en la caja de almacenamiento de efectivo de la máquina de azar.

### El ducto asignado por el cual viajan los billetes, y todo dispositivo de manejo asociado, deberán construirse de manera sólida.

### El ducto asignado mediante el cual viajan los billetes o tickets, y sus dispositivos asociados de manipulación, deberán diseñarse para que resistan atascos y no dañen su trayectoria durante la inserción, aceptación, depósito o expulsión de los billetes.

### Las máquinas de azar no deberán poseer dispensadores de billetes.

- El receptáculo de almacenamiento de billetes de las máquinas de azar deberá estar unido a las máquinas de azar de tal manera que no se pueda remover fácilmente mediante el uso de fuerza física.  Deberá estar internamente ubicada dentro de las máquinas de azar.

Comunicaciones y Cables de interconexión

### Todos los verificadores de billetes deberán comunicarse con la máquina de juego utilizando un protocolo bidireccional para que el programa del verificador de billetes y la maquina se puedan comunicar mutuamente.

### Los cables de interconexión desde el dispositivo de validación de billetes a las máquinas de azar, no deberán estar externamente expuestos en las máquinas de azar o estar inmediatamente accesibles para el personal no autorizado.

### Si se desconecta el cable de interconexión, se deberá desactivar el validador de billetes.

### Todo cable y/o enchufe de interconexión relativo al validador de billetes deberá poseer algún tipo de alivio de esfuerzo.

Materiales encendidos

### El validador de billetes deberá inhibir la entrada de materiales encendidos, tales como las cenizas de un cigarrillo.

Verificadores de Billetes Configurados en Fábrica

### Si los verificadores de billetes están diseñados para configurarse exclusivamente en fábrica, no será posible acceder o conducir mantenimiento o ajustes a dichos verificadores en las salas de juego, exceptuando lo siguiente:

- La selección de las aceptaciones deseadas para billetes, cupones, boletos/vales u otras notas bancarias aprobadas y sus límites;

- Cambios de los medios de almacenamiento de Programas certificados del verificador de billetes o descargas de los programas certificados;

- Ajustes del validador de billetes para el nivel de tolerancia en la aceptación de billetes o notas de calidad variable no debe ser permitida externamente del dispositivo de juego. Los ajustes del nivel de tolerancia solamente serán permitidos con la existencia de niveles adecuados de seguridad. Esto puede lograrse a través de cerraduras con llaves, fijaciones físicas en un interruptor u otros métodos aceptables aprobados caso por caso;

- El mantenimiento, ajustes y reparación según los procedimientos de fábrica aprobados; o

- Las opciones que fijen la dirección u orientación de aceptación.

## Requerimientos de software

Condiciones de falla del validador de billetes

### Las máquinas de azar deberán observar y actuar sobre las siguientes condiciones de falla y error del validador de billetes:

- Acceso a los billetes o apertura del receptáculo de almacenamiento de efectivo de las máquinas de azar.

- Retiro del receptáculo de billetes.

- Atascos de billetes.

- Sustracción forzada de billetes validados, si fuese físicamente posible.

- Desconexión del cable del aceptador de billetes.

- Depósito aceptador de billete lleno.

- El validador de billetes debe ser capaz de detectar y avisar a CMS cuando los rechazos de billetes sean excesivos

Auto-prueba del aceptador de billetes

### Si se debe cumplir con el requerimiento de firma mediante un método de auto-revisión, el proveedor del validador de billetes deberá proveer evidencia que se realizó una auto-revisión y que se ha realizado detalles de revisión.

### El validador de billetes deberá realizar una auto-prueba cada vez que se encienda.  En caso que falle la auto-prueba, el validador de billetes deberá desactivarse a sí mismo automáticamente (por ejemplo, entrar en un estado de rechazo de validador de billetes) hasta que se haya aclarado el estado de error.

Alarma

### Se deberá generar una alarma audible o luminosa y/o se deberá enviar una señal al sistema de monitoreo de las máquinas de azar si surge cualquiera de las siguientes condiciones específicas del validador de billetes (ver nota sobre la duración de la alarma audible en la sección 2.4.43, alarma audible):

- Billetes inversos, si fuese físicamente posible un billete inverso;

- Apertura de la puerta exterior del validador de billetes sin autorización, si ésta estuviera separada de la puerta principal de la máquina de azar;

- Apertura de la puerta del área de almacenamiento del validador de; o

- Desconexión del cable de interconexión del billete.

Tokenización

### Para todas aquellas máquinas de azar que soporten validadores de billetes, se deberá aplicar los siguientes requerimientos relativos a la tokenización:

- Cada billete válido insertado deberá registrar el valor actual de pesos o el número correcto de créditos del juego actual.  Si se registra directamente como créditos, la tasa de conversión se deberá indicar claramente en las máquinas de azar, y

- Las máquinas de azar deberán asegurar que todos los billetes aceptados incrementen correctamente el saldo del jugador (la máquina de azar o la cuenta, cualquiera sea el caso) y los contadores pertinentes en toda circunstancia.  Esto incluye pero no se limita a, los casos de falla de energía, apertura de puerta, error, ingreso al Modo de Auditoría o cualquier otra forma de desactivación de la máquina de azar.

Contadores

Contadores principales

### La máquina de azar que contenga un dispositivo de validación de billetes deberá mantener suficientes contadores para que sea capaz de informar lo siguiente:

- El valor monetario total de los billetes aceptados;

- El número total de los billetes aceptados;

- El número de billetes aceptados para cada denominación de billetes, y

- El valor de los últimos cinco billetes aceptados.

Almacenamiento de los datos del validador de billetes

### Si se mantiene los mensajes de ingreso de billetes recibidos desde el validador de billetes dentro de la memoria de las máquinas de azar por un período de tiempo, sin agregarlos al saldo del crédito del jugador, estos mensajes se deberán mantener almacenados y se deberá cumplir con los requerimientos de la memoria crítica.  La máquina de azar deberá poder recuperar estos mensajes luego del reinicio, especialmente después de una falla de energía, u observación de corrupción de memoria parcial.

Retención Histórica de Billetes

### Una máquina de juego que utilice un verificador de billetes retendrá en su memoria y exhibirá la información especificada en la sección 2.25.1 de los últimos cinco (5) artículos aceptados por el verificador de billetes (es decir, dinero en efectivo, boletos/vales, cupones, etc.).  El registro de retención histórico puede ser combinado o mantenido separadamente por tipo de artículo.  Si es combinado, el tipo de artículo aceptado será registrado con su respectiva estampa de tiempo.

# TORNEOS

## Descripción de Torneo

Un torneo es un evento organizado que permite a un jugador entrar en un juego competitivo en contra de otros jugadores.

## Programas de Torneo

Cada máquina de juego podrá estar equipada con un programa certificado, que permita un modo de juego de torneo. La opción de torneo debe de estar predeterminada a modo deshabilitado. Si el torneo es una opción, solo será activado por un regulador-aprobado y un método controlado que requiere intervención manual y/o el reemplazo total del tablero lógico con un tablero certificado de torneo.

## Soporte Físico de Torneo (Hardware)

El juego cumplirá con los requisitos estipulados el Capítulo de hardware del presente documento, cuando sea aplicable.

## Soporte Lógico de Torneo (Software)

### Ninguna máquina de juego, mientras esta activada para jugadas de torneo, podrá aceptar créditos de ninguna fuente, o podrá pagar créditos de ninguna manera, pero solamente podrá utilizar puntos de créditos. Los créditos de torneo no tendrán valor de dinero en efectivo. Estos juegos no incrementarán ningún contador mecánico o electromecánico a no ser que estos contadores sean diseñados exclusivamente para el uso con el software de torneo, y no comunicaran ninguna información contable relacionada al torneo al sistema. Los requisitos de porcentajes como se indica en la sección de porcentaje de retorno están dispensados de la obligación para los juegos de torneos.

### Todas las maquinas utilizadas en un torneo singular utilizarán los mismos electrónicos y configuraciones de máquina, como las otras maquinas involucradas en el torneo, incluyendo las configuraciones de la velocidad de los rodillos.