Estándar para Sistemas Progresivos

Superintendencia de Casinos de Juego

(SCJ)

CHILE

Contenido

1.

Introducción……………………………………………………….....…..3

1.1	Propósito	3

1.2	Objetivo y Principios	3

2.	Categorías de Sistemas PROGRESIVOS	3

2.1	Progresivo Misterioso	3

2.2	Progresivo Combinatorio	4

2.3	Premio Progresivo	4

2.4	Progresivo Aislado y Progresivo Interconectado	4

2.5	Progresivo Local y de Área Ampliada	4

3.	Funcionalidad de los PROGRESIVOS	5

3.1	Equidad de los Progresivos	5

3.2	Notificación de Obtención del Progresivo y Restauración	6

3.3	Notificación de Obtención de un Progresivo Misterioso	6

3.4	Actualización y Despliegue del Progresivo	7

3.5	Verificación de Firmas y Progresivos	8

3.6	Casos Especiales de Sistemas Progresivos	8

3.7	Comunicaciones del Progresivo	9

3.8	Cambio de Parámetros del Progresivo	9

3.9	Mediciones del Progresivo	10

3.10	Almacenamiento de Parámetros del Progresivo	10

3.11	Requerimientos de Hardware	11

3.12	Manejo de Condiciones de Error del Sistema de Progresivo	11

3.13	Conciliación del Progresivo	12

- Introducción

  - Propósito

El propósito de este documento es definir los requerimientos claves para Sistemas Progresivos o de Premios Progresivos, para su operación en la República de Chile.

  - Objetivo y Principios

El objetivo de este documento es especificar los requerimientos y controles necesarios para que los equipos y operaciones del sistema Progresivo aseguren que éste sea:

- Justo,

- Inofensivo,

- Seguro,

- Confiable,

- Susceptible de ser auditado.

La intención de este documento no es:

- Emitir un mandato acerca de una única solución o método para alcanzar un objetivo,

- Limitar la aplicación de tecnología a equipos de juego,

- Limitar la creatividad y variedad de opciones,

- Limitar opciones de comercialización,

- Otorgar ventajas a algún proveedor o fabricante de equipo.

Los principios que rigen la producción y uso de este estándar son:

- Se considerará caso a caso las implementaciones alternativas para las especificaciones contenidas en este documento.

- Todo hardware o software debe funcionar de acuerdo con los requerimientos de este documento, así como también con los correspondientes al diseño y especificaciones del fabricante.

- Los sistemas Progresivos no deben hacer trampas, engañar o dejar a los jugadores en desventaja, y no los deben poner en peligro a ellos ni al personal autorizado.

# Definiciones de Sistemas Progresivos

## Progresivo Misterioso

Un Progresivo Misterioso es aquel cuyo método de activación no se despliega ante el jugador.

Sin perjuicio de lo anterior, para este tipo de progresivo se deberá informar claramente al jugador la(s) cantidad(es) que premia.

## Progresivo Combinatorio

Un premio Progresivo Combinatorio es aquel activado por una combinación específica de símbolos del programa de juego dispuesto en una máquina de azar, el cual se despliega ante los jugadores. P.ej. Cinco Iguales. Este tipo de premio son accionados de acuerdo a las reglas del juego (combinación de símbolos).

## Premio Progresivo

El premio es Progresivo cuando el premio aumenta como consecuencia del porcentaje de incremento que proviene de las contribuciones de las apuestas efectuadas por los jugadores.

## Progresivo Aislado y Progresivo Interconectado

Si un Progresivo específico sólo se puede ganar en una máquina de azar única, se trata de un Progresivo Aislado; todos los demás Progresivos se consideran Interconectados.

## Premio Progresivo Local y de Área Ampliada

El Premio Progresivo Local significa la interconexión de máquinas de azar que se encuentran en un mismo casino.

El Premio Progresivo de Área Ampliada (WAP) es un sistema que enlaza a máquinas de azar que se encuentran en más de un casino. Este tipo de progresivos se encuentra normado adicionalmente por la Circular N° 11 de 12 de agosto de 2010 de esta Superintendencia.

Para el presente estándar, a menos que se especifique lo contrario, se entenderá por Progresivo interconectado cualquiera de ambas categorías de Progresivos.

## Controlador de progresivo o sistema de administración de progresivo

### Un controlador de progresivo es todo el soporte físico (hardware) y lógico (software) que controla todas las comunicaciones entre los dispositivos. El controlador calculará los valores de los progresivos y exhibirá la información dentro del enlace de los participantes y del contador progresivo asociado (los controladores de progresivo pueden ser internamente controlados por el CMS). Un controlador de progresivo puede consistir de más de un componente dedicado e incluye, pero no se limita, a computadoras, cableado, tableros de interfaz, nodos de colección, etc.

### Para los progresivos enlazados donde el controlador de progresivo es parte del Software del juego, todos los juegos en enlazados deberán cumplir con los siguientes criterios:

- Requerir un método seguro para configurar cada juego en el enlace;

- Los cambios de ajustes progresivos no podrán ser realizados, a menos que sea por medio de un método seguro;

- Cada juego enlazado deberá ser identificado de manera individual e independiente;

- Solamente un (1) juego en el enlace funcionará como el controlador progresivo principal.

- Si el juego configurado como controlador principal llega a ser inoperante, todos los juegos en el enlace deben de paralizarse;

- Si cualquier juego en el enlace pierde comunicación con el controlador principal, ese juego debe paralizarse.

- El enlace progresivo debe ser capaz de exhibir todos los parámetros progresivos (es decir, contribución, cantidad de niveles, valores bases, etc.)

# Funcionalidad de los Progresivos

## Equidad de los Progresivos

Para que un Progresivo sea igual de justo para todos los jugadores, deben ser aplicables los siguientes principios:

### Todos los jugadores que jueguen en máquinas de azar que ofrezcan premios progresivos deben ser elegibles para obtener el progresivo.

### Para los premios de progresivos interconectado (resultado del juego), si un premio requiere un nivel mínimo de apuesta para participar en dicho premio, entonces:

- La regla debe ser fácilmente aplicable; y

- Las reglas del premio progresivo deben ser claras, completas, fáciles de entender y accesibles por todos los jugadores que quieran optar por jugar al premio progresivo.

- El retorno teórico al jugador (RTP) del juego base, no debe ser inferior al RTP mínimo especificado para máquinas de azar en Chile.

- El retorno teórico del jugador (RTP) del juego base, debe igualar o exceder al RTP mínimo especificado para máquinas de azar en Chile.

### En la categoría de Progresivos Interconectado, cada máquina de azar enlazada debe ofrecer la misma probabilidad de ganar el premio progresivo.

### Para los progresivos interconectados de denominación múltiple la probabilidad de que el jugador gane el premio progresivo debe ser la misma ajustándola según la denominación jugada, a menos que el retorno esperado del jugador en el juego base (sin la contribución de la recompensa del progresivo al RTP) para máquinas de azar interconectadas que participen, sea mayor o igual al RTP mínimo especificado para máquinas de azar a operar en Chile (incluyendo el valor progresivo de inicio).

### El factor de proporcionalidad ya especificado no debe variar entre tipos de máquinas de azar o de juegos jugados en la misma interconexión, y no debe existir la posibilidad de que se alcance el factor de proporcionalidad mediante la modificación del método de selección o de determinación del resultado del juego.

### Para los juegos progresivos enlazados de denominación múltiple que ofrecen premios progresivos con apuestas menores de la apuesta máxima, la probabilidad de obtener el premio progresivo no debe disminuir cuando la apuesta se aumentada a condición que esas apuestas sean elegibles para los premios progresivos.  Juegos que no funcionen de esta manera deben advertir esto claramente en las pantallas de ayuda.

### Todos los Progresivos ganados deben basarse en un evento aleatorio.

### Todos los ganadores de Premios Progresivos deben ser determinados por la máquina de azar como resultado de un evento orientado al juego.

### Todo dispositivo de juego que participe de un progresivo interconectado debe tener un aviso de esta condición al público. En caso que esta condición se haya deshabilitado, entonces, una condición de error debe alertar de esto al jugador y al sistema de monitoreo.

### Los juegos que se lleven a cabo en una máquina de azar, antes, durante y después de reiniciar el controlador del progresivo deben manejarse adecuadamente con respecto a la conciliación del progresivo y a la notificación a los jugadores.

## Notificación de Obtención del Progresivo y Restauración

### El sistema progresivo o máquina de azar debe proveer las indicaciones siguientes ante la obtención de un progresivo:

- Audible;

- Indicación visual de ese evento en la máquina de azar ganadora;

- Indicación visual de la obtención en el Despliegue Principal del progresivo, a menos que toda la información en el despliegue esté disponible en todas las máquinas de azar participantes;

- Señal de progresivo enviada al sistema de monitoreo.

- Los nuevos valores progresivos que son actuales en el enlace

### La notificación de obtención del progresivo debe incluir el monto que se ha ganado.

### Un evento de restauración del progresivo se debe transmitir al sistema de monitoreo.

3.2.4	El restablecimiento de las cantidades del progresivo se regirá por lo dispuesto en el numeral 3.14.2 sobre restablecimiento de las cantidades del progresivo contenido en los estándares para máquinas de azar.

## Notificación de Obtención de un Progresivo Misterioso

### La selección del ganador de un Progresivo Misterioso debe usar un proceso de números aleatorios que cumpla con todos los requerimientos contenidos en el numeral 3.13 de los estándares para máquinas de azar.

### El monto ganador oculto de un Progresivo Misterioso se debe almacenar usando un método tal que no se le pueda interrogar.

### El Progresivo Misterioso debe ocurrir en máquinas de azar activas.

### El Progresivo Misterioso se debe notificar a la máquina de azar ganadora antes del final del juego que haya activado su obtención, mediante un aviso audible o luminoso.

## Actualización y Despliegue del Progresivo

### 3.4.1	El despliegue de contadores progresivos debe exhibir el total actual del premio progresivo, en valor monetario o créditos (el valor monetario puede variar para las exhibiciones progresivas en sitios múltiples.)

### Sin perjuicio de lo anterior, atendido que el ciclo de encuestas (Polling) de los incrementos del pozo progresivo se realiza con retraso respecto de lo que esta ocurriendo en tiempo real, el despliegue del monto actual del premio progresivo se debe actualizar con precisión y tan a menudo como sea posible, dentro de un tiempo máximo de 30 segundos, de manera de reflejar en forma razonable el tamaño actual del pozo del premio progresivo. Cuando se obtenga un premio progresivo, el despliegue debe señalar el valor preciso del premio obtenido. Lo señalado anteriormente no será aplicable a un premio progresivo misterioso o facción de juego misteriosa

### El despliegue del progresivo nunca debe mostrar un monto menor que el premio progresivo mínimo.

### El despliegue del progresivo nunca debe mostrar un monto mayor al premio progresivo máximo, si se establece o anuncia un máximo.

### El despliegue del progresivo nunca debe mostrar un monto mayor al valor actual real del progresivo.

### Cuando se gane un progresivo Interconectado, y la máquina de azar ganadora se trabe, el monto del progresivo aparecerá ya sea en el despliegue progresivo del juego de la máquina de azar ganadora o en el medidor principal de despliegue del progresivo, o en ambos. Si sólo se traba la máquina de azar ganadora y sólo estuviese disponible el despliegue del medidor principal del progresivo, éste último desplegará en forma alternada el monto ganado y el monto de restauración disponible.

### Si ocurriese más de un premio progresivo en una interconexión progresiva a la misma hora aproximada, o si ocurriese un segundo premio progresivo antes que se restaure el primer premio progresivo (siempre que ambos premios progresivos excedan el umbral de pago manual), cada máquina de azar ganadora se debe trabar y desplegar el premio correcto de progresivo en su respectivo medidor progresivo del juego.  El premio progresivo restaurado aparecerá en el medidor progresivo de juego de las otras máquinas de azar de la misma interconexión.  Si no se usara medidores progresivos de juego, el despliegue del medidor principal de interconexión del progresivo desplegará en forma alternada los premios progresivos de las máquinas ganadoras y/o los premios progresivos de restauración de las otras máquinas de azar en la misma interconexión.

### Si algún progresivo interconectado o progresivo aislado no tuviese la capacidad de despliegue del progresivo en un local (esto es, si todos los métodos de despliegue del premio progresivo no estuviesen operando) el progresivo deberá bloquearse avisando de esta situación al jugador.

### Los operadores de casinos deben verificar que los despliegues de premios progresivos tengan la capacidad de desplegar el valor máximo posible del, o que usen avisos apropiados al público si es probable que ocurra un rollover del medidor.

### El medidor del Premio Progresivo interconectado debe ser visible desde cada máquina de azar, mediante un medidor en el juego o de un medidor elevado.

### Si el contador(es) del progresivo progresa hasta su cantidad máxima de exhibición, el contador se deberá paralizar y retendrá el valor máximo hasta que sea ganado por un jugador. Esto puede ser evitado por medio de configurar el límite del premio progresivo de acuerdo a las limitaciones digitales del despliegue.

### 3.4.12	Para aquellos programas de juego que contengan un programa progresivo misterioso o una facción de bonificación misteriosa, el juego debe indicar el monto máximo que potencialmente pueda ser ganado por el jugador.  Si el monto mínimo que potencialmente pueda ser ganado no es mostrado, se supondrá que el valor es cero (0).  Adicionalmente, ambos, el monto mínimo y un monto máximo deberán ser mostrados para cualquier premio misterioso si el método para recibir el premio envuelve estrategia o destreza.  Esto podría incluir métodos donde el valor de la tabla de pago es utilizado con el propósito de efectuar decisiones que pudieran aumentar el retorno al jugador (por ejemplo, el Póker de Video)

## Verificación de Firmas y Progresivos

### Debe ser posible verificar la integridad del software del controlador y cualquier software critico asociado, utilizado dentro de un sistema progresivo o iniciar la verificación de firmas de un controlador de progresivos por medio de un método externo. Esta verificación de integridad proporcionará un medio para las inspecciones del software / soporte lógico en las salas de juego con el propósito de identificar y validar el programa. Las firmas electrónicas susceptibles de ser utilizadas para estos efectos deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3.1 de los estándares de máquinas de azar.

### Si un sistema de monitoreo puede ejecutar una verificación de firma del controlador progresivo, se recomienda verificar lo siguiente:

- Una verificación de firma en el controlador de progresivo, cada vez que se pierda y restaure la comunicación del controlador de progresivo al CMS.

- Una verificación de firma de la máquina de azar que haya ganado un juego con Premio Progresivo, cuando exista una ganancia mayor que el valor especificado por la SCJ.

- Una verificación de firma de un controlador de progresivo que haya declarado un progresivo Misterioso, cuando éste sea mayor que un valor especificado por la SCJ.

## Casos Especiales de Sistemas Progresivos

### Un sistema progresivo debe poder manejar adecuadamente los siguientes casos especiales de máquinas de azar:

- Restauración de RAM de máquinas de azar;

- Retiro de la máquina de azar del progresivo;

## Comunicaciones del Progresivo

### A menos que la SCJ apruebe un estándar en un sentido distinto, todas las comunicaciones deben usar un protocolo bidireccional de comunicaciones con mecanismos adecuados de detección de errores y de recuperación de los mismos.

### La SCJ recomienda que al menos todas las comunicaciones importantes, tales como la notificación de obtención del progresivo y del pago, estén encriptadas entre las máquinas de azar y el sistema de administración del progresivo. Como mínimo, debe ser segura toda comunicación externa a la seguridad física de las máquinas de azar y equipamiento auxiliar y al sistema progresivo.

Será permitido el uso de protocolos de comunicación propietarios seguros, los que deben al menos, autenticar los datos y que permitan encriptar aquellas comunicaciones de datos críticos que no son asegurados por este protocolo.

### Toda la comunicación de información del progresivo entre su controlador y los otros dispositivos debe ser mediante los estándares establecidos por la SCJ.

### Para los progresivos de área ampliada, la comunicación entre las distintas localidades debe ser mediante encriptación. Dicho método de encriptación debe incluir el uso de diferentes “llaves” o “semillas” de encriptación a objeto que ésta pueda ser cambiada en tiempo real.

### El sistema de progresivos puede apoyar la capacidad de transmitir toda la información de configuración de progresivos y del pozo común al sistema de monitoreo o máquina de azar usando los estándares vigentes dictados por la SCJ.

### El certificado emitido por una entidad certificadora deberá señalar expresamente los protocolos utilizados por el controlador del progresivo.

## Cambio de Parámetros del Progresivo

### Los métodos para establecer, modificar o eliminar un premio Progresivo o sus parámetros, deben ser aprobados por la SCJ, debiendo ser siempre realizado de manera segura, lo que implica, entre otras medidas de seguridad, grabaciones por medio del sistema de CCTV y la utilización de personal autorizado cuando se realicen tales acciones.

### El sistema de premios progresivos debe proveer los medios para desplegar parámetros actuales y pendientes del progresivo, y el sistema de monitoreo debe ser capaz de calcular independientemente los valores de premios progresivos a partir de la información de medidores transmitida por las máquinas de azar.

## Mediciones del Progresivo

### Todos los sistemas interconectados del progresivo deben poseer la capacidad de desplegar, imprimir y transmitir, a pedido, la siguiente información mínima de configuración:

- Valor base o inicial del progresivo;

- Valor o monto actual del progresivo

- Valor máximo del progresivo: valor límite del progresivo (si existe un techo máximo)

- Valor o razón porcentual del incremento;

- Aciertos al progresivo o número de veces en que se ganó el progresivo;

- Valor de restauración o monto al cual se restaurará el progresivo luego de que sea obtenido, en caso de que sea diferente al valor de inicio;

- Las máquinas de azar participantes;

- Valor o razón porcentual del incremento secundario, proporción del incremento del porcentaje cuando el límite se alcance, en caso que sea aplicable.

- Valor o razón porcentual del incremento escondido, proporción del incremento del porcentaje para el pozo de reserva, solo si aplica.

- Lo anteriormente señalado, es sin perjuicio de los contadores que son exigidos en el numeral 3.3.19 para las máquinas de azar progresivas de los estándares para máquinas de azar.

### Todos los sistemas interconectados del progresivo deben poseer la capacidad de desplegar, imprimir y transmitir, a pedido, la siguiente información mínima de medición:

- Monto o valor actual del pozo para cada progresivo;

- Valor actual del pozo oculto;

- Valor actual del pozo demorado;

- Valor actual del pozo de rebalse;

- El certificado emitido por una entidad certificadora deberá señalar expresamente la existencia o no de cada uno de estos pozos.

## Almacenamiento de Parámetros del Progresivo

### Antes de comenzar su operación, los programas de control de sistemas progresivos se probarán a sí mismos para detectar posible corrupción debido a fallas de los medios de almacenamiento de programas.

### En los sistemas progresivos se debe almacenar todos los medidores requeridos de progresivos, usando un método tolerante a fallas, el cual debe permitir la recuperación del valor actual de los montos del Progresivo Interconectado cuando ocurran fallas en un controlador del progresivo.

## Requerimientos de Hardware

### Cada controlador del progresivo se albergará en un ambiente seguro con acceso autorizado.

### Todo controlador del progresivo que se use cumplirá todas las especificaciones pertinentes para interferencia electromagnética (EMI), compatibilidad electromagnética (EMC) y especificaciones de seguridad aplicables contenidas en el numeral 2.3 de los estándares de máquinas de azar en lo que sea pertinente.

### Los sistemas progresivos de área ampliada deben tener la capacidad de almacenar toda la información crítica, usando un método que evite su pérdida debido a un punto único de falla.

### Los sistemas progresivos de área amplia deben tener la capacidad de efectuar respaldos periódicos.

## Manejo de Condiciones de Error del Sistema de Progresivo

### Después de una interrupción del programa (por ejemplo, por falta de electricidad), el software debe ser capaz de recuperarse al estado inmediatamente anterior de la verificación de la interrupción.

### Cuando ocurra un error en un sistema progresivo o controlador del mismo que afecte su operación normal para monitorear eventos de seguridad, registrar actividades del juego y monitorear señales del progresivo, éste debe desplegar un mensaje de error apropiado o transmitirlo, para alertar a los departamentos designados del operador del casino.

Para aquellos progresivos de área amplia (WAP), se debe poder monitorear las lecturas de los contadores y los eventos de error de cada dispositivo independientemente del CMS.

### Si ocurre alguno de los siguientes errores, el controlador del progresivo debe transmitir la señal apropiada para deshabilitar los juegos que están usando el progresivo, exhibiendo un mensaje de error en el contador de progresivo:

- Falla de comunicación entre el juego y el controlador o dondequiera dentro del sistema controlador del progresivo;

- Múltiples errores de comunicación;

- Falla en una suma de comprobación (checksum) o una firma del controlador;

- Cuando ha ocurrido un fallo o un mal emparejamiento en la memoria de acceso aleatoria (RAM) o en el medio de almacenamiento de programa de un controlador;

- Si se verifica una cantidad no razonable o tolerable de créditos apostados (esta cantidad es definida por la configuración progresiva la cual es basada en el número de apuestas y el número de máquinas);

- Cuando la configuración del progresivo no se haya establecido o se pierda;

- Cuando el monto actual del premio progresivo sea mayor que su límite;

- Si los contadores del juego son autenticados contra los contadores del controlador (vía comunicación entre el tablero de la máquina de azar y el controlador) y no se reconcilian;

- Si se ha detectado intentos de acceso no autorizado al sistema progresivo de área amplia;

### Al reanudarse el controlador de progresivo, los siguientes procedimientos deben ser realizados como requisitos mínimos:

- Cualquier comunicación a un dispositivo externo no comenzará hasta que la rutina de reanudación del programa se ha completado con éxito, incluyendo las auto-pruebas.

- El fabricante debe identificar la “rutina de reanudación del programa” en la documentación del producto presentada al respectivo laboratorio certificador;

- Los programas de control del sistema progresivo deberán verificarse por si mismos para detectar posibles corrupciones debido a fallas en el medio de almacenamiento del programa. La autenticación podrá utilizar la comprobación de suma o “checksum” pero es preferible que los cálculos de comprobación de redundancia cíclica (CRC) sean utilizados (al menos 16 bit). Otras metodología son aceptable si utilizan un nivel comparable de integridad;

- Se deberá revisar la integridad de toda la memoria critica será verificada.

- Se deberá probar el proceso de apagado para verificar su conclusión correcta y se deberá desplegar un mensaje apropiado si se detecta una conclusión incorrecta; y

- El software deberá ser capaz de detectar cualquier cambio dentro del programa de la máquina de azar desde el momento en que se interrumpió el controlador de progresivo. Si se detecta un cambio, la máquina se deberá bloquear y desplegar el mensaje pertinente hasta que una persona autorizada la restablezca.

## Conciliación del Progresivo

### Todos los sistemas progresivos deben ser totalmente susceptibles de auditar, para lo que debe mantener secuencias completas de auditoría, bitácoras de eventos y medidores contables.

### Todos los montos actuales del sistemas progresivos deben ser totalmente susceptibles de conciliar desde los medidores almacenados en su sistema (p.ej. contribuciones y aciertos por máquina de azar).

### El sistema de administración de progresivos debe ser respaldado al menos una vez cada 24 horas con todos los parámetros, secuencias de auditoría, variables y eventos relacionados con los montos actuales del progresivo.

### El sistema progresivo de área ancha debe poseer la capacidad de enviar toda la información requerida, cuando sea solicitada por un sistema de monitoreo, usando una interfaz estándar. Cuando se generen los informes de conciliación desde el sistema de monitoreo, se debe poder verificar fácilmente que los datos provengan desde el sistema progresivo de área ancha.

### La siguiente información como mínimo debe ser recuperable en cada pozo desde el sistema progresivo de área ancha o de sus archivos:

- La fecha y hora actuales;

- El número total de máquinas de azar alistadas por pozo;

- El número total de máquinas de azar actualmente en comunicación con el sistema progresivo de área ancha;

- Nombre de nivel, número o identificación del progresivo;

- Fecha y hora de creación y/o último cambio del nivel;

- Total de contribuciones recibidas desde su concepción o desde el último período de informes;

- Total de contribuciones contadas desde el último acierto al progresivo;

- Número total de premios progresivos;

- Total pagado para los premios progresivos del punto 8;

- Total de premios progresivos ganados y pagados al medidor de créditos;

- Total de premios progresivos ganados y pagados por mano;

- Monto actual del premio progresivo;

- Todos los parámetros del progresivo, p.ej. tasa progresiva o matriz para umbrales de cambios de tasa; si es aplicable, tasa de restauración para fondos ocultos y progresivo máximo más allá del cual no se efectúa contribuciones progresivas.

- Detalles de al menos los últimos cien aciertos de premios progresivos.